Załącznik nr 2a - wyposażenie

Zakres:

Technologia medyczna

Przedmiar

| Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość szt. | Wymagania | Cena jednostkowa netto | Wartość pozycji netto | % VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Taboret obrotowy | 4 | Taboret na kółkach. Wysokość regulowana manualnie. Siedzisko pokryte materiałem łatwym w utrzymaniu czystości np. ekoskóra, derma. Wymiary: • Wysokość: 490-610 mm • Sprężyna mechaniczna • Podstawa: Ø 490 mm • Siedzisko: Ø 340 mm • Stelaż chrom • Tapicerka w kolorze jasny beż. |  |  |  |  |
| 2 | Blat roboczy ze stali | 2 | wykonane ze stali kwasoodpornej gat. min. 1.4301 EN10088 wymiary 180x90x85 (H) cm , wymiary 100x90x85 (H)cm |  |  |  |  |
| 3 | Blaty laboratoryjne | 6 | wymiary blatów: 200x60X85(H) cm, 160x80x85(H) cm , 200x80x85 (H) cm 360x80x85 (H) cm 360x60x85 (H) cm 100x60x85 (H) cm |  |  |  |  |
| 4 | Telefon stacjonarny | 7 | przewodowy |  |  |  |  |
| 5 | Stacja dezynfekcyjno - myjąca do tac - | 1 | Wykonana z materiałów nierdzewnych, kwasoodpornych gat. min. 1.4301 EN 10088 wraz z centralą higieniczną. Stanowisko w postaci wanny z kołnierzem ociekowym przeznaczone do mycia i dezynfekcji tac. Wraz ze stanowiskiem jest centrala higieniczna pozwalająca na zastosowanie środków do mycia i dezynfekcji. Centrala wyposażona jest w długi 10 metrowy wąż ze słuchawką prysznicową z blokadą |  |  |  |  |
| 6 | Lustro | 2 | ścienne w oprawie wymiar:50X120 |  |  |  |  |
| 7 | Lampa bezcieniowa stojąca | 1 | Lampa ze źródłem światła w technologii LED Lampa na statywie przejezdna wyposażona w koła z blokadą Układy zasilające zintegrowane z obudową lampy Wyłącznik i elementy regulacyjne zamontowane w głowicy lampy Układ zawieszenia umożliwiający regulację wysokości oraz obrotu głowicy w zakresie dowolnego kąta Natężenie oświetlenia w odległości 1m: min. 50 000 lx Wskaźnik odwzorowania barw: Ra ≥ 95 Wskaźnik odwzorowania barwy czerwonej: R9 ≥ 95 Żywotność źródła światła: min. 40000 h Regulacja temperatury barwowej w zakresie min. 3500 – 4500 ºK Regulacja natężenia światła Instrukcja obsługi w języku polskim Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe |  |  |  |  |
| 8 | Waga sekcyjna | 1 | Waga przeznaczona do ważenia narządów i organów Konstrukcja wagi wykonana z materiałów nierdzewnych - kwasoodpornych -maksymalne obciążenie 15 kg - dokładność odczytu 5 g - zakres tary - 10 kg - zasilanie 230V AC, 50Hz / 11V AC i akumulatorowe - czas pracy na akumulatorze ok 35 h - czytelny wyświetlacz LCD |  |  |  |  |
| 9 | Stanowisko do pobierania wycinków | 1 | wykonane z materiałów nierdzewnych, kwasoodpornych gat. min. 1.4301 EN 10088. Wyposażone w misę zlewową oraz system odciągu ( wentylacji bezpośredniej) |  |  |  |  |
| 10 | Regał magazynowy | 3 | - wykonane z materiałów nierdzewnych, kwasoodpornych gat. min. 1.4301 EN 10088. wymiary: 50x40x200(H)cm ( 2 szt.), 100x40x200(H)cm (1 szt.) |  |  |  |  |
| 11 | Laptop medyczny | 1 | Procesor Procesor klasy x86, min. 2 rdzenie, ilość wątków 4, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 4740 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie: http://www.cpubenchmark.net/desktop.html) Dysk SSD [GB] min 250 Pamięć RAM [GB] min 4 Przekątna ekranu [cal] 15.6 Rozdzielczość ekranu min 1920 x 1080 Typ matrycy Matowa Karta graficzna Zintegrowana Pamięć karty graficznej Współdzielona z pamięcią RAM Karta dźwiękowa Zintegrowana Wbudowane głośniki Tak Wbudowany mikrofon Tak Wejście do mikrofonu Tak Wyjście audio Tak Wi-Fi - standard 802.11ac Modem - obecność Nie Bluetooth Tak Złącze USB 3.1 Typ C 2 Liczba złączy USB 3.0 2 Liczba złączy USB 2.0 1 Wyjście HDMI - obecność Tak Czytnik kart pamięci SD Wysokość [cm] od 2 do 4 Szerokość [cm] od 33 do 40 Głębokość [cm] od 22 do 27 Waga [kg] od 1,8 do 2,5 Oprogramowanie System operacyjny " Zainstalowany system operacyjny klasy PC musi spełniać następujące wymagania, poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: 1. możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek; 2. możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu; 3. darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat); 4. internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim; 5. wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; 6. zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6; 7. zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe; 8. wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug &Play, Wi-Fi); 9. funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer; 10. interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D; 11. zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta; 12. możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu; 13. zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; 14. praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników; 15. zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; 16. system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych; 17. zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; 18. aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych; 19. funkcje związane z obsługą komputerów typu tablet PC, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego; 20. funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika; 21. zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi; 22. wbudowany system pomocy w języku polskim; 23. możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących); 24. możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji; 25. wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny; 26. automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509; 27. wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard; 28. rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji; 29. system posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk; 30. wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach; 31. wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń; 32. zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem; 33. rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami (obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową); 34. rozwiązanie ma umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację; 35. graficzne środowisko instalacji i konfiguracji; 36. transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe; 37. zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe udostępnianie modemu; 38. oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej; 39. możliwość przywracania plików systemowych; 40. system operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.); 41. możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu); 42. do oferowanego sprzętu należy załączyć nośniki ze sterownikami. Zamawiający wymaga dostarczenia najnowszej dostępnej na rynku wersji systemu operacyjnego w wersji 64-bit. Wersja językowa systemu operacyjnego Polska Program antywirusowy Kompatybilny z programem antywirusowym zainstalowanym u zamawiającego. Wyposażenie Zasilacz, Instrukcja obsługi w języku polskim, Karta gwarancyjna, czas pracy baterii w trybie bez oszczędzania minimum 150minut. Rodzaj komputera Przenośny Dodatkowe wyposażenie Klawaitura odporna na zalanie i detergenty, Mysz odporna na zalanie i detergenty Gwarancja 24 miesiące |  |  |  |  |
| 12 | Komputer z monitorem | 4 | Obudowa Standard ATX Procesor klasy x86, min. 4 rdzenie, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 7400 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie: http://www.cpubenchmark.net/desktop.html) RAM Min 4GB DDR4, z możliwością rozbudowy do min 8GB, przynajmniej jeden slot wolny do przyszłej rozbudowy Napęd optyczny DVD+/-RW SATA Interfejsy sieciowe Karta sieciowa przewodowa LAN 10/100/1000 Mb/s Dyski twarde SSD, min 120GB Porty Słuchawkowe, mikrofonowe, USB 2.0 min 2 sztuki, USB 3.1 min 2 sztuki, VGA, HDMI lub Display Port Video Intel HD Graphics, zintegrowana, obsługiwane rozdzielczości VGA w zakresie min.: 640 x 480 – 1920 x 1200 Karta dźwiękowa HD Audio Zasilacz Min 180W, Max 25 dB Certyfikaty Deklaracja CE. Warunki gwarancji: Min dwa lat gwarancji. Czas reakcji serwisu do 8 godzin od zgłosznia. Możliwość zgłaszania awarii 24x7. Naprawa w miejscu instalacji. Wszystkie nośniki danych nie mogą opuścić siedziby Zamawiającego. Serwis urządzenia musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta - wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzające, że serwis będzie realizowany przez APS Producenta lub bezpośrednio przez Producenta. Dokumentacja użytkownika :Z amawiający wymaga dokumentacji w języku polskim . Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. System Operacyjny " Zainstalowany system operacyjny klasy PC musi spełniać następujące wymagania, poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: 1. możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek; 2. możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu; 3. darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat); 4. internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim; 5. wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; 6. zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6; 7. zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe; 8. wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug &Play, Wi-Fi); 9. funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer; 10. interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D; 11. zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta; 12. możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu; 13. zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; 14. praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników; 15. zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego;" "16. system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych; 17. zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; 18. aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych; 19. funkcje związane z obsługą komputerów typu tablet PC, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego; 20. funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika; 21. zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi; 22. wbudowany system pomocy w języku polskim; 23. możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących); 24. możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji; 25. wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny; 26. automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509; 27. wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard; 28. rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji; 29. system posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk; 30. wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach; 31. wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń; 32. zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem; 33. rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami (obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową); 34. rozwiązanie ma umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację; 35. graficzne środowisko instalacji i konfiguracji; 36. transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe; 37. zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe udostępnianie modemu; 38. oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej; 39. możliwość przywracania plików systemowych; 40. system operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.); 41. możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu); 42. do oferowanego sprzętu należy załączyć nośniki ze sterownikami. Zamawiający wymaga dostarczenia najnowszej dostępnej na rynku wersji systemu operacyjnego w wersji 64-bit. Wersja językowa systemu operacyjnego Polska Program antywirusowy Kompatybilny z programem antywirusowym zainstalowanym u zamawiającego. Akcesoria Klawiatura na USB , Mysz optyczna USB z rolką (scroll), przedłużacz elektryczny z bezpiecznikiem 3m 5 gniazd, patchcord 3m. Monitor (minimalne wymagania): - przekątna ekranu- min. 21” - proporcje obrazu – 16:9 - jasność – min.500 cd/m² - kontrast – min. 3000:1 - kąty widzenia: poziomo min.160º, pionowo min.160º - czas reakcji – max. 8 ms - częstotliwość odświeżania – min.60 Hz - rozdzielczość natywna: 1920x1080 60Hz - złącze VGA, HDMI lub Display Port Minimum dwa lat gwarancji. - komplet kabli do połączenia monitora z komputerem przez HDMI lub Display Port i kabel zasilający |  |  |  |  |
| 13 | Destylarka do wody laboratoryjnej |  | Poj. 20 l wisząca |  |  |  |  |