Załącznik nr 2 – formularz ofertowy techniczny

dotyczy: postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego (sygnatura: ZP/2501/129/25)

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)

Przedmiot przetargu: Pompa do żywienia dojelitowego – szt. 3

Producent/Firma: ……………………………………………………………………………………………………………….……………………

Urządzenie nazwa  typ: ...................................................Rok produkcji: ..............................

| Lp. | Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2025 | Tak |  |
|  | Pompa przeznaczona do podawania pokarmu przez zgłębnik wprowadzony do żołądka lub jelita cienkiego drogą donosową lub przezskórną | Tak |  |
|  | Zakres prędkości przepływu: 1÷600 ml/h | Tak |  |
|  | Dokładność prędkości przepływu: +/- 7% | Tak |  |
|  | Zakres ustawień objętości : 1-5000 ml | Tak |  |
|  | Historia podawania: 250 rekordów | Tak |  |
|  | Historia alarmów: 250 rekordów | Tak |  |
|  | Tryb pracy nocnej | Tak |  |
|  | Możliwość ustalenia docelowej objętości | Tak |  |
|  | Możliwość automatycznego napełniania zestawu podającego | Tak |  |
|  | Duży, czytelny wyświetlacz | Tak |  |
|  | Blokada przycisków | Tak |  |
|  | Masa pompy: 610 g | Tak |  |
|  | Wymiary pompy(wys. x szer. x gł.): 138 x 128 x 48mm | Tak |  |
|  | Ochrona przed wilgocią : IP 34 | Tak |  |
|  | Czas pracy przy zasilaniu z wewnętrznego akumulatora: 24 godz. przy obciążeniu 125 mL/h | Tak |  |
|  | Czas ładowania akumulatora: 6 godzin | Tak |  |
|  | Zasilanie z sieci elektrycznej: 100–240 V/50Hz | Tak |  |
|  | System wizualnych i akustycznych alarmów | Tak |  |
|  | Pompa wyposażona w uchwyt do mocowania do rur i szyn medycznych pionowych i poziomych | Tak |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej. | Tak |  |
|  | Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe | Tak |  |
|  | Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia. | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta | Tak |  |
|  | Paszport techniczny | Tak |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min.24 miesiące. | Tak |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | Tak |  |
|  | W okresie gwarancji przeglądy techniczne wraz z materiałami do nich użytymi wykonywane bezpłatnie co najmniej raz w roku. | Tak |  |
|  | Zapewniony serwis pogwarancyjny | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat | Tak |  |

podpis elektroniczny