Załącznik nr 2 do SWZ – formularz ofertowy techniczny

Dotyczy postępowania: Zakup zestawów komputerowych z pakietem biurowym oraz macierzy dyskowej do tworzenia i przechowywania kopii bezpieczeństwa systemów Szpitalnych działających w Placówce.

Numer części:  2

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)

Przedmiot przetargu: Macierz dyskowa

Macierz dyskowa

| Podać producenta oraz nazwę zaoferowanego urządzenia: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Zamawiający wymaga, aby urządzenie było fabrycznie nowe, nieużywane, niepochodzące z ekspozycji i wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy przed datą dostawy. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Funkcja / Moduł | Opis | Zaoferowano- Opisać spełnienie wymogów lub potwierdzić TAK/NIE |
| Obudowa - gęstość upakowania | - Możliwość zainstalowania w standardowej szafie RACK 19” - Urządzenie musi wykorzystywać półki dyskowe wysokiej gęstości upakowania - co najmniej 24 dyski na 2U wysokości dla dysków 2,5 cala oraz półki dyskowe zawierające co najmniej 12 dysków 3,5 cala na wysokości 2U. - Urządzenie musi wykorzystywać półki dyskowe wysokiej gęstości umożliwiające upakowanie co najmniej 90 dysków na maksymalnej wysokości 5U. |  |
| Zarządzanie | - Urządzenie musi umożliwiać zarządzanie za pomocą interfejsu Ethernet. - Możliwość zarządzania całością dostępnych zasobów dyskowych z jednej konsoli administracyjnej. - Funkcjonalność bezpośredniego monitoringu stanu w jakim w danym momencie macierz się znajduje. - Interfejs zarządzający GUI, CLI, oraz zapewnienie możliwości tworzenia skryptów użytkownika. |  |
| Porty | - Wymagane jest nie mniej niż 4 porty 1Gb Ethernet Base-T oraz 8 portów 16Gb FC wyposażonych we wkładki SFP+ 16Gb SWL |  |
| Obsługa dysków | - Macierz musi obsługiwać dyski SAS: - prędkości obrotowej 10000 obr./min. i pojemności 2.4TB; - prędkości obrotowej 7200 obr./min. i pojemnościach 8TB, 12TB, 16TB, 20TB; - Macierz musi obsługiwać dyski SSD o pojemnościach 1.92 TB , 3.84 TB, 7.68 TB, 15.36 TB, 30.72 TB. musi obsługiwać, co najmniej 380 400 dysków na parę kontrolerów z zastosowaniem dodatkowych półek. (Uzasadnienie wymogu 400 dysków: Wymóg możliwości rozbudowy systemu do co najmniej 400 dysków wynika z przewidywanego długoterminowego wzrostu wolumenów danych, który będzie następstwem planowanego rozwoju usług informatycznych, zwiększenia liczby użytkowników systemów oraz rosnących potrzeb w zakresie przechowywania danych m.in. backupowych i systemowych. Zamawiający zakłada, że system będzie użytkowany przez wiele lat i musi zapewniać możliwość sukcesywnej rozbudowy bez konieczności wymiany całej platformy sprzętowej. Wymóg ten ma na celu zapewnienie odpowiedniej skalowalności, ochronę inwestycji oraz redukcję przyszłych kosztów migracji lub modernizacji infrastruktury.) - Macierz musi umożliwiać rozbudowę o pojedyncze dyski fizyczne i pojedyncze półki rozszerzeń. - musi umożliwiać konfigurację, która w jednym rozwiązaniu łączyć będzie półki rozszerzeń na dyski 2,5” z półkami na dyski 3,5”. |  |
| Pojemność / dyski | - Macierz dyskowa musi być wyposażona w minimum: - 25 dysków o pojemności 20TB i prędkości obrotowej 7 200 obr/min. - Macierz w momencie dostawy powinna posiadać co najmniej 70 wolnych slotów na dyski 3,5’’ pod rozbudowę w przyszłości. - Macierz musi zapewnić możliwość wymiany uszkodzonych dysków podczas pracy systemu (Hot-Swap). Macierz musi być umożliwiać stworzenie konfiguracji odpornej na awarię pojedynczego dysku oraz odporność na awarię dwóch dysków. Przestrzeń zapasowa powinna być realizowana za pomocą przestrzeni zapasowej rozmieszczonej na wszystkich dyskach w ramach grupy RAID lub w formie dysku nadmiarowego. - Instalowane dyski w oferowanej macierzy zarówno dostarczane jak i przy ewentualnej rozbudowie muszą być: fabrycznie nowe, oryginalne, pochodzić od producenta macierzy dyskowej oraz być przeznaczone do pracy ciągłej 24/7h. (klasy enterprise). - Dostarczane dyski muszą być na liście kompatybilności producenta macierzy, gwarantując pełne wsparcie firmware. |  |
| Obsługa pamięci Cache | - Macierz musi być wyposażona w minimum 64GB pamięci Cache. | Oferujemy …………………….GB pamięci Cache. |
| Wsparcie dla systemów operacyjnych | - Macierz musi wspierać następujące systemy operacyjne i wirtualizatory: MS Windows Server 2016,2019/2022, VMware vSphere 7.x/8.x, Red Hat Enterprise Linux 8.x/9.x |  |
| Rozwiązania niezawodnościowe: | - Wszystkie krytyczne komponenty urządzenia takie jak: kontrolery dyskowe, pamięć cache, zasilacze i wentylatory muszą być zdublowane tak, aby awaria pojedynczego elementu nie wpływała na funkcjonowanie całego systemu. - Komponenty te muszą być wymienialne w trakcie pracy macierzy. - Urządzenie musi cechować brak pojedynczego punktu awarii. - Wsparcie dla zasilania z dwóch niezależnych źródeł prądu poprzez nadmiarowe zasilacze typu Hot-Swap. - Wentylatory typu Hot-Swap. - Wbudowane co najmniej dwa kontrolery RAID. - Urządzenie musi posiadać pamięć typu Flash dla zapisu danych z pamięci cache na wypadek zaniku zasilania oraz system podtrzymania zasilania pozwalający na zapis danych z cache do pamięci typu Flash. |  |
| Funkcjonalności: | - Musi istnieć funkcjonalność Cache dla procesu odczytu. - Musi istnieć funkcjonalność Mirrored Cache dla procesu zapisu. - Możliwość wyłączenia cache dla poszczególnych wolumenów. - Funkcjonalność partycjonowania pamięci cache. - Funkcjonalność separacji przestrzeni dyskowych pomiędzy różnymi podłączonymi hostami. - Funkcjonalność dynamicznego zwiększania i zmniejszania rozmiaru wolumenów. - Funkcjonalność zarządzania ilością operacji wejścia / wyjścia wykonywanych na danym wolumenie – zarządzanie musi być możliwe zarówno poprzez określenie ilości operacji I/O na sekundę jak również przepustowości określonej w MB/s. - Urządzenie musi obsługiwać funkcjonalność ochrony przed skasowaniem lub odmapowaniem od hosta woluminu dyskowego, do którego były przesłane operacje wejścia/wyjścia w określonym przez użytkownika czasie. - Dostępne sterowniki do obsługi wielościeżkowego dostępu do wolumenów, awarii ścieżki i rozłożenia obciążenia po ścieżkach dostępu dla podłączanych systemów operacyjnych (jeżeli jest wymagana licencja, należy dostarczyć licencje na całość oferowanych zasobów). - Obsługa wirtualnych dysków logicznych: - Minimalna ilość wspieranych wirtualnych dysków logicznych (LUN) dla całej (globalnej) puli dyskowej musi wynosić co najmniej 2000. Funkcjonalność LUN Masking i LUN Mapping. - Urządzenie musi umożliwiać stworzenie mirrorowanych LUN pomiędzy różnymi typami dysków, dla których awaria jednej kopii lustra musi być niezauważalna dla systemu hosta. - Funkcjonalność thin provisioning: - Urządzenie musi obsługiwać funkcjonalność thin provisioning dla wszystkich wolumenów. Musi istnieć możliwość wyłączenia tej funkcjonalności dla wybranych wolumenów. Należy dostarczyć licencję umożliwiającą korzystanie z funkcji thin provisioning na całą oferowaną pojemność urządzenia. - Kopie migawkowe: - Urządzenie musi mieć możliwość wykonywania natychmiastowej kopii danych (point-in-time copy). Funkcjonalność ta powinna być realizowana w trybie copy-on-write. Licencja powinna obejmować możliwość stworzenia co najmniej 2000 kopii. - Migracja wolumenów logicznych: - Urządzenie musi mieć możliwość wykonania migracji wolumenów logicznych pomiędzy różnymi typami dysków wewnątrz macierzy bez zatrzymywania aplikacji korzystającej z tych wolumenów. Wymaga się, aby zasoby źródłowe podlegające migracji oraz zasoby do których są migrowane mogły być zabezpieczone różnymi poziomami RAID i egzystować na różnych technologicznie dyskach stałych (SAS, SSD, NL-SAS). - Replikacja macierzy: - Urządzenie musi posiadać funkcjonalność replikacji danych przy użyciu synchronicznych oraz asynchronicznych transmisji danych przez łącza komunikacyjne IP oraz FC lub FCoE. Macierz musi przechowywać w pełni zsynchronizowaną kopię w odległości do 300km. Przy znacznie większej odległości, do 8000km, replikacje mogą działać asynchronicznie. Oba rodzaje replikacji muszą wspierać program Vmware Site Recovery Manager do odzyskiwania danych po awarii. Jeśli na obsługę powyższej funkcjonalności wymagana jest dodatkowa licencja, jest ona wymagana w tym postępowaniu. - Macierz musi mieć funkcjonalność wykonywania pełnej kopii lokalnych wolumenów logicznych z wykorzystaniem jedynie kontrolerów macierzy. Licencja powinna obejmować możliwość stworzenia co najmniej 2000 kopii. - Macierz musi mieć możliwość dodawania kolejnych półek dyskowych oraz dysków bez przerywania pracy macierzy, dla dowolnej konfiguracji macierzy - Macierz musi posiadać funkcjonalność optymalizacji wykorzystania dysków SSD/Flash poprzez automatyczną identyfikację najbardziej obciążonych fragmentów wolumenów w zarządzanych zasobach dyskowych oraz ich automatyczną migrację na dyski SSD/Flash. Macierz musi również automatycznie rozpoznawać obciążenie fragmentów wolumenów na dyskach SSD/Flash i automatycznie migrować z dysków SSD/Flash nieobciążone fragmenty wolumenów. Macierz musi posiadać możliwość wykorzystania mechanizmu optymalizacji umiejscowienia danych pomiędzy przynajmniej 3 rodzajami dysków – SSD/Flash, Enterprise (SAS 10k) oraz NL-SAS, jak również przy wykorzystaniu dwóch dowolnych z wyżej wymienionych typów. Opisany powyżej proces optymalizacji musi posiadać funkcję włączenia/wyłączenia na poziomie pojedynczego wolumenu. Jeśli na obsługę powyższej funkcjonalności wymagana jest dodatkowa licencja, jest ona wymagana w tym postępowaniu. - Macierz musi mieć możliwość aktualizacji oprogramowania macierzy (firmware) w trybie online. - Macierz musi umożliwiać tworzenie wolumenów o pojemności nie mniejszej niż 250 TB - Do macierzy należy dołączyć przewody zasilające oraz 4 przewody światłowodowe o długości 5m. |  |
| Migracja danych | Wymagania dotyczące migracji danych z macierzy innych producentów - Zamawiający wymaga, aby oferowana macierz zapewniała możliwość migracji danych z macierzy innych producentów do nowej macierzy w sposób: - bezpieczny, - nieprzerwany (bez konieczności wyłączania systemów korzystających z danych), - gwarantujący integralność i poufność danych. - Wymóg z ust. 1 może być spełniony poprzez: - natywne mechanizmy wirtualizacji zasobów dyskowych – rozumiane jako wbudowana funkcjonalność macierzy, która umożliwia wirtualizację zasobów dyskowych macierzy innych producentów oraz zarządzanie nimi bezpośrednio z poziomu oferowanego rozwiązania, lub - równoważne rozwiązania techniczne, w szczególności: - dedykowane oprogramowanie producenta umożliwiające nieprzerwaną migrację danych, - rozwiązania sprzętowo-programowe integrujące istniejące macierze z nową macierzą w sposób gwarantujący ciągłość pracy systemów informatycznych Zamawiającego. - Oferent zobowiązany jest wskazać w ofercie (w kolumnie po prawej stronie lub oddzielnym dokumencie) w jaki sposób spełnia wymaganie określone w ust. 1, tj. czy poprzez natywną funkcjonalność macierzy, czy poprzez rozwiązanie równoważne , a także opisać krótko zastosowaną technologię. - Wykonawca przeprowadzi testy integracyjne oraz migrację danych z posiadanej macierzy FUJITSU Storage ETERNUS DX200 S5 na nową macierz, przy czym szczegółowy zakres i harmonogram migracji zostanie ustalony z Zamawiającym po złożeniu ofert. |  |
| Pozostałe wymagania | - Dostarczone urządzenie musi mieć zainstalowane wszystkie najnowsze zestawy poprawek dotyczących dostarczanego sprzętu. - Oferowane produkty (urządzenia, sprzęty) w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego muszą spełniać wymagania norm CE, tj. muszą spełniać wymogi niezbędne do oznaczenia produktów znakiem CE. - Urządzenie musi być fabrycznie nowe. - Urządzenie i komponenty muszą być oznakowane przez producenta w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta. - Urządzenie musi współpracować z siecią energetyczną o parametrach w przedziale 200V- 230V, 50 Hz. - Urządzenie musi spełniać normy : CE, ROHS (oba dokumenty wymagane przy dostawie urządzeń) - Zamawiający preferuje urządzenie o wysokim stopniu energooszczędności. Dlatego te element będzie oceniony w ramach kryterium oceny jakościowej oferty (patrz. rozdz. XVII SWZ dla części nr 2) Efektywność energetyczna (kryterium K4 – Część nr 2) Zamawiający wymaga od Wykonawcy umieszczenia w kolumnie nr 3 wartości Pbadana (Idle) [W] oraz wskazania źródła (nazwa dokumentu, strona/punkt). Wykonawca składa wraz z ofertą dokumenty dotyczące energooszczędności: – PŚD poz. 11: certyfikat ENERGY STAR lub EPEAT (wydruk z oficjalnego rejestru) dotyczący oferowanego modelu/konfiguracji albo dokument równoważny (PŚD podlegający uzupełnieniu na zasadach SWZ), – PŚD poz. 11a: dokument IDLE służący ocenie ofert w kryterium K4. Przez dokument równoważny dla poz. 11 rozumie się w szczególności: – kartę katalogową / specyfikację producenta zawierającą parametry zużycia energii, – raport z badań niezależnego laboratorium certyfikującego (np. TÜV, UL, Intertek), – inny dokument odnoszący się do oferowanego modelu/konfiguracji, potwierdzający niskie zużycie energii. Dokument IDLE (poz. 11a) musi dotyczyć oferowanego modelu/konfiguracji i zawierać co najmniej pobór mocy w trybie bezczynności (Idle) [W] oraz opis metody/warunków pomiaru (albo jednoznaczne odniesienie do metodyki pomiaru). Dokumentem IDLE może być w szczególności: dokument producenta (np. specyfikacja / Power & Cooling Guide / Planning Guide), raport z badań/pomiarów albo oświadczenie producenta (ewentualnie autoryzowanego partnera/dystrybutora). W przypadku gdy dokument IDLE wskazuje kilka wartości (np. zależnie od wariantu/konfiguracji lub warunków pomiaru), Wykonawca podaje wartość odpowiadającą konfiguracji oferowanej i wskazuje źródło; w razie braku jednoznaczności Zamawiający przyjmie do oceny najwyższą (najmniej korzystną) wartość. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji wiarygodności i równoważności przedłożonych dokumentów Zamawiający wymaga od wykonawcy umieszczenia w kolumnie nr 3 informacji w tym zakresie oraz złożenia wraz z ofertą wymaganych dokumentów potwierdzających niskie zużycie energii: Potwierdzenie efektywności energetycznej; Punkty. Brak potwierdzenia; 0 pkt. Certyfikat ENERGY STAR lub EPEAT Silver; 5 pkt. Certyfikat EPEAT Gold lub dokument równoważny*; 10 pkt. Przez dokument równoważny rozumie się: – kartę katalogową producenta zawierającą parametry zużycia energii (w trybach aktywnym, uśpienia, gotowości), – raport z badań niezależnego laboratorium certyfikującego (np. TÜV, UL, Intertek), – dokument potwierdzający zgodność z normami ISO dotyczącymi efektywności energetycznej (np. ISO 50001, ISO/IEC 62075). Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji wiarygodności i równoważności przedłożonych dokumentów. | Pbadana (Idle) = ……………….. [W] Źródło (dokument IDLE, strona/punkt): ………………………………………………………… |
| Gwarancja | - Macierz dyskowa musi być objęta gwarancją świadczoną w reżimie 24x7 (7 dni w tygodniu, okno zgłoszeń 24h) przez okres 36 miesięcy z gwarantowanym czasem naprawy w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia usterki. Ze względu na 36 miesięczny okres Zamawiający wymaga, aby usługi serwisowe świadczone były przez producenta oferowanego sprzętu, lub autoryzowanych partnerów producenta. Dokument potwierdzający spełnienie przez oferowany serwis wymogu, o którym mowa w zdaniu poprzednim wymagany do złożenia wraz z ofertą. Uszkodzone dyski twarde pozostają u Zamawiającego. - Zgłoszenia usterek muszą być akceptowane przez serwis zarówno drogą email jak również drogą telefoniczną. Linia telefoniczna musi być czynna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu również w dni świąteczne. - Serwis gwarancyjny musi obejmować nieodpłatnych dostęp do poprawek i nowych wersji oprogramowania wbudowanego, które są elementem zamówienia przez cały okres obowiązywania gwarancji. | Oferujemy ………………..miesięcy gwarancji i wsparcia |