Załącznik nr 2 – PFU

do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

pn. „Dostawa, montaż, konfiguracja i uruchomienie systemu parkingowego na terenie Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie oraz dzierżawa infrastruktury zarządzania ruchem postojowym wraz z wykonaniem niezbędnych robót budowlanych”

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

# Nazwa zamówienia:

Dostawa, montaż, konfiguracja i uruchomienie systemu parkingowego na terenie Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2 oraz dzierżawa infrastruktury zarządzania ruchem postojowym (systemu parkingowego) wraz z wykonaniem niezbędnych robót budowlanych w siedzibie zamawiającego.

## Nazwy obiektów:

- Parking Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie.

## Zamawiający:

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie

ul. Powstańców Wielkopolskich 2

06-400 Ciechanów

NIP: 566-10-19-200

## Nazwy i kody CPV (Wspólnego Słownika Zamówień):

45000000-7 Roboty budowlane

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

48700000-5 Pakiety oprogramowania użytkowego

48780000-9 Pakiety oprogramowania do zarządzania systemem, przechowywaniem i zawartością

48820000-2 Serwery

48821000-9 Serwery sieciowe

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego

71240000-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

# Zakres prac objętych zamówieniem

Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zobowiązany jest do kompleksowego wykonania jego przedmiotu polegającego na dostawie, montażu, podłączeniu, konfiguracji, uruchomieniu oraz dzierżawie nowego systemu parkingowego zainstalowanego na terenie szpitala.

Po stronie Wykonawcy jest również utylizacja wszystkich elementów obecnie funkcjonującego w szpitalu systemu parkingowego i przedstawienie Zamawiającemu stosownego dokumentu potwierdzającego utylizację. Elementy systemu parkingowego, które będą objęte utylizacją zostały wymienione w pkt. 2.4.2.

Obowiązki wykonawcy obejmują w szczególności wykonanie poniższych prac:

## Roboty przygotowawcze

### Przeprowadzenie wizji w terenie.

## Zakres prac projektowych

### Pozyskanie aktualnych map (w przypadku konieczności), wykonanie niezbędnych pomiarów. Zamawiający dysponuje mapami z rozmieszczeniem konkretnych instalacji na terenie szpitala.

### Uzgodnienia branżowe,

### Sporządzenie projektu technicznego,

### Opracowanie dokumentacji wykonawczej dla całego zakresu prac,

### Wykonawca we współpracy z Zamawiającym opracują min. 20 scenariuszy testowych, weryfikujących procedurę sprawdzenia poszczególnych funkcjonalności systemu. Scenariusze testowe służą do sprawdzenia poprawności działania systemu parkingowego w oparciu o wybrane założenia. Dotyczą one funkcjonalności wjazdu na parking, wyjazdu czy płatności.

### Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla wszystkich zakresów robót,

### Instrukcje obsługi zainstalowanych urządzeń, aparatów, budowli, itp. w języku polskim (w pliku elektronicznym oraz w wersji papierowej),

## Zakres prac głównych:

### Dostawa, montaż, podłączenie, konfiguracja, uruchomienie oraz dzierżawa systemu parkingowego. Dzierżawa obejmuje wszystkie dostarczone w ramach realizacji zamówienia urządzenia, systemy informatyczne, instalacje oraz wyposażenie. Dzierżawa/finansowanie systemu parkingowego uwzględnia wszystkie fizyczne urządzenia wraz z oprogramowaniem oraz koszty instalacji jaki bieżącego utrzymania serwisowego przez okres trwania finansowania.

### Szkolenie z obsługi systemu min. 1 grupy pracowników. Szczegóły przeprowadzania szkoleń zostaną uzgodnione z Zamawiającym na etapie realizacji zadania. Szkolenia zostaną przeprowadzone po zamontowaniu i zainstalowaniu systemu parkingowego, ale przed jego odbiorem końcowym. Personel będzie szkolony w zakresie:

### obsługi – Administrator systemu (osoba, która posiada pełną wiedzę o systemie, zdolna do szkolenia innych osób),

- standardowa obsługa systemu – w tej kategorii przeszkoleni zostaną pracownicy pionu technicznego szpitala, którzy zapewniają prawidłową konserwację i obsługę techniczną systemu.

Zamawiający przewiduje przeszkolenie grupy około 15 pracowników, maksymalny czas szkolenia 8h, w dwóch dogodnych dla zamawiającego terminach (żeby wszyscy zainteresowani pracownicy mieli możliwość przeszkolenia).

Z przeprowadzonych szkoleń zostaną sporządzone protokoły.

Zamawiającemu zostaną dostarczone materiały szkoleniowe.

### Zakończenie etapu wdrożenia i oddanie systemu do użytku poprzez przeprowadzenie wszystkich ustalonych z Zamawiającym scenariuszy testowych. Pomyślnie zrealizowanie scenariuszy testowych będzie podstawą do odbioru systemu oraz podpisania protokołu odbioru końcowego.

### Gwarancja na dostarczony system parkingowy na okres 60 miesięcy dzierżawy,

### Serwis gwarancyjny w okresie 60 miesięcy dzierżawy, świadczony przez Wykonawcę,

### Po zakończeniu okresu dzierżawy wszystkie elementy systemu parkingowego formalnie staną się własnością szpitala. Zostanie on przez Zamawiającego odkupiony za symboliczną kwotę.

### Po zakończeniu realizacji zadania Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet dokumentów potwierdzających prawidłowe jego wykonanie tj. w szczególności dokumentację powykonawczą, instrukcje użytkowania, protokoły odbiorów i uruchomienia, certyfikaty i deklaracje zgodności, dokumentację systemu/oprogramowania (m.in. licencje, dane dostępowe), niezbędne instrukcje i dokumenty gwarancyjne.

## Podstawowe wymagania postępowania:

### W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować się:

### wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych – Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia we własnym zakresie wizji lokalnej terenu objętego realizacją zadania przy udziale Zamawiającego. Inwentaryzacja własna ma na celu sprawdzenie obecnej instalacji i możliwości jej wykorzystania do realizacji zamówienia.

### zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego wraz z załącznikami.

### Obecnie funkcjonujący w szpitalu system to system parkingowy produkcji firmy ,,ProPark”, na który składają się:

- bileterka wjazdowa (z czytnikiem kart zbliżeniowych) w ilości 2 szt.,

- terminal wyjazdowy (z czytnikiem kart zbliżeniowych) – 1 szt.,

- detektor pętli indukcyjnej – 3 szt.,

- domofon cyfrowy - 1 szt.,

- zestaw komputerowy – 1 szt.,

- skaner (czytnik) biletów z kodem kreskowym – 1 szt.,

- Program Total Control Parking,

- telefon IP (moduł odbioru połączeń z domofonów IP) – 1 szt.,

- program Total PAY PRO do obsługi kas parkingowych,

- kasa parkingowa CASG.CC,

- kamera IP – 2 szt.,

- rejestrator IP – 1 szt.,

- dysk HDD – 1 szt.,

- switch PoE (4xPoE) 1 szt.,

- monitor LED praca ciągła – 1 szt.

### Termin wykonania całości zamówienia wynosi maksymalnie 10 tygodni licząc od dnia podpisania umowy.

### Wszystkie użyte wyroby muszą być fabrycznie nowe oraz odpowiadać przepisom dopuszczającym do obrotu i wbudowania na terenie Unii Europejskiej. Podstawowe elementy systemu parkingowego (terminale, szlabany, serwer) będą z roku produkcji 2026.

### Wykonanie i oddanie do użytku musi być zgodne ze wszystkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej, wydanymi uzgodnieniami na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

### W celu adaptacji istniejących powierzchni Zamawiający wymaga wykonania i zainstalowania minimum następujących elementów systemu:

Lokalizacja Parking:

- 2 x terminal wjazdowy klienci rotacyjni i abonamentowi,

- 1 x terminal wyjazdowy klienci rotacyjni i abonamentowi, z obsługa płatności elektronicznych PayPass,

- 1 x wjazd dla klientów abonamentowych,

- 1 x wyjazd dla klientów abonamentowych,

- 5 x szlaban,

- 3 x moduł SOS,

- 5 x kamera LPR,

- 10 x pętla indukcyjna,

- 3 x wysepka parkingowa do montażu urządzeń,

- 6 x słupek ze znakiem drogowym,

- 2 x automatyczna kasa parkingowa,

- 2 x wiata do kasy parkingowej,

- 2 x wyświetlacz VMS na słupku,

- 1 x serwer centralny z oprogramowaniem do obsługi klientów parkingu,

- 1 x telefon IP,

- 1 x czytnik kart abonamentowych,

- 1 x skaner biletów z kodem QR,

- 3 x tablica informacyjna na słupku, z regulaminem parkingu,

- 3 x licencja na zdalny dostęp do systemu parkingowego instalowana na komputerach Zamawiającego.

Na rysunku przedstawiono przewidywane miejsca lokalizacji szlabanów oraz kas parkingowych. Dokładne miejsca lokalizacji urządzeń zostaną ustalone z Zamawiającym na etapie realizacji.

# Opis techniczny

Na terenie parkingów zakłada się dostarczanie i zamontowanie automatycznego systemu parkingowego kontrolującego wjazdy i wyjazdy. Zamawiający wymaga, aby system działał w oparciu o kamery LPR, bilety jednorazowe oraz karty abonamentowe. Dostarczony system musi obsługiwać klientów rotacyjnych i klientów abonamentowych.

Wymagane jest aby wszystkie urządzenia obsługujące parkingi były zintegrowane w ramach jednego systemu i zarządzane były centralnie przez jeden serwer centralny z oprogramowaniem umożliwiającym dostęp oraz zarządzanie systemem zdalnie poprzez przeglądarkę internetową zabezpieczoną odpowiednimi certyfikatami bezpieczeństwa.

Wszystkie urządzenia systemu parkingowego muszą zostać dobrane, rozmieszczone i skonfigurowane z uwzględnieniem rzeczywistych warunków terenowych miejsca instalacji, w szczególności geometrii dojazdów, ekspozycji na światło słoneczne, warunków atmosferycznych oraz przewidywanego natężenia ruchu. Samo spełnienie parametrów katalogowych urządzeń nie będzie uznane za wystarczające, jeżeli po montażu urządzenia nie zapewnią wymaganej funkcjonalności.

Warunkiem odbioru systemu będzie potwierdzenie prawidłowego działania urządzeń w miejscu ich faktycznego zainstalowania, w szczególności czytelności komunikatów dla użytkowników, skuteczności identyfikacji pojazdów oraz prawidłowej pracy terminali, kamer, kas automatycznych i tablic informacyjnych.

## Opis funkcjonowania

### Koncepcja i funkcjonowanie parkingów

Parkingi mają być otwarte cały rok: 24/7/365, zgodnie z regulaminem Zamawiającego. Zamawiający wymaga, aby system działał w oparciu o kamery LPR, bilety jednorazowe i karty abonamentowe. Opłata za parkowanie będzie możliwa w kasach automatycznych zlokalizowanych na terenie obiektu, kartami płatniczymi, BLIK, banknotami i bilonem jak również w terminalach wyjazdowych kartami płatniczymi, BLIK. Pojazdy, które będą parkowały w czasie krótszym niż czas darmowy od wjazdu do wyjazdu, mogą bezpośrednio udać się do wyjazdu bez uprzedniej weryfikacji biletu w kasie automatycznej.

### WJAZD - Opis obsługi klienta rotacyjnego parkingu głównego:

System musi mieć możliwość pracy w przynajmniej 3 trybach: biletowym, mieszanym (bilet i kamera LPR) oraz bez biletowym (ticketless). Tryb pracy systemu zostanie ustalony po instalacji oraz może być zmieniony w dowolnym czasie zależnie od zapotrzebowania Zamawiającego.

- Tryb biletowy - Kierowca podjeżdżający pod linię wjazdową, zostaje zidentyfikowany przez kamerę LPR. Należy się zatrzymać przed zamkniętym szlabanem. Po najechaniu na pętlę aktywacji (A), zostaje aktywowany terminal wjazdowy a odczytana tablica rejestracyjna zostaje wysłana do bazy danych. Kierowca naciska przycisk pobrania biletu na panelu terminala i otrzymuje bilet z nadrukowanym kodem QR ze wszystkimi niezbędnymi informacjami m. in.: data i czas wjazdu, numer biletu oraz nazwa i adres Zamawiającego. W momencie odebrania przez klienta biletu następuje automatyczne otwarcie szlabanu w celu umożliwienia wjazdu na parking. Wjazd na parking jest zaliczony w momencie aktywacji dwóch pętli A i B oraz dezaktywacji pętli B. W przypadku wycofania się kierowcy, bilet i tablica rejestracyjna pozostaną nieaktywny a wjazd na parking jest nie zaliczony.

- Tryb mieszany (bilet i kamera LPR) – Kierowca podjeżdżający pod linię wjazdową zostaje zidentyfikowany przez kamerę LPR. Należy się zatrzymać przed zamkniętym szlabanem. Po najechaniu na pętlę aktywacji (A), zostaje aktywowany terminal wjazdowy a odczytana tablica rejestracyjna zostaje wysłana do bazy danych. Kierowca na ekranie terminala dostaje pytanie: „Czy odczytana twoja tablica rejestracyjna jest prawidłowa” a obok będzie wyświetlona odczytana tablica rejestracyjna oraz do wyboru TAK lub NIE. Po wybraniu TAK wjazd odbywa się bez wydruku biletu. Po wybraniu NIE, zostaje wydrukowany bilet z nadrukowanym kodem QR ze wszystkimi niezbędnymi informacjami m in.: data i czas wjazdu, numer biletu oraz nazwa i adres Zamawiającego. Na panelu przednim będzie również podświetlany przycisk pobrania biletu, który będzie automatycznym wybraniem opcji TAK. W momencie kliknięcia opcji TAK lub odebraniu przez klienta biletu następuje automatyczne otwarcie szlabanu w celu umożliwienia wjazdu na parking. Wjazd na parking jest zaliczony w momencie aktywacji dwóch pętli A i B oraz dezaktywacji pętli B. W przypadku wycofania się kierowcy, bilet i tablica rejestracyjna pozostaną nieaktywny a wjazd na parking jest nie zaliczony.

- Tryb bez-biletowy (ticketless) - Kierowca podjeżdżający pod linię wjazdową zostaje zidentyfikowany przez kamerę LPR. Należy się zatrzymać przed zamkniętym szlabanem. Po najechaniu na pętlę aktywacji (A), zostaje aktywowany terminal wjazdowy a odczytana tablica rejestracyjna zostaje wysłana do bazy danych. W przypadku terminala z wyświetlaczem, kierowca musi potwierdzić na ekranie, że kierowca wjeżdża jako klient rotacyjny na podstawie numeru rejestracyjnego. W momencie potwierdzenia wjazdu przez klienta następuje automatyczne otwarcie szlabanu w celu umożliwienia wjazdu na parking. Wjazd na parking jest zaliczony w momencie aktywacji dwóch pętli A i B oraz dezaktywacji pętli B. W przypadku wycofania się kierowcy, tablica rejestracyjna pozostanie nieaktywna a wjazd na parking jest nie zaliczony.

Niezależnie od trybu wjazdu wszystkie informacje z wjazdów muszą zostać zapisane w bazie danych systemu.

### OPŁATA ZA PARKOWANIE

W systemie parkingowym będzie możliwość wnoszenia opłat przez klientów w:

- Kasie automatycznej

Na terenie obiektu zostaną zainstalowane kasy automatyczne, służące do poboru opłat za parkowanie automatycznie, bez ingerencji operatora. Kasa automatyczna jest wyposażona w uniwersalny czytnik kodów kreskowych QR. Po identyfikacji klienta poprzez zeskanowanie biletu z kodem QR lub poprzez wpisanie tablicy rejestracyjnej (w zależności od trybu pracy), następuje wyliczenie opłaty za czas parkowania i wyświetlenie kwoty do zapłaty. Opłata może zostać uiszczona monetami i/lub banknotami lub bezgotówkowo (NFC, BLIK). Urządzenie wydaje resztę w monetach. W przypadku, gdy parkowanie jest krótsze niż darmowy czas od wjazdu do wyjazdu, wyświetlana jest informacja, że opłata nie jest konieczna.

Na dotykowym wyświetlaczu znajdują się przyciski służące do wyboru języka, przyciski funkcyjne w zależności od potrzeb Zamawiającego oraz pole wyświetlania reklam w postaci plików JPEG, GIF. Kasa może wyświetlać komunikaty w kilku językach min.: polskim, niemieckim, angielskim, francuskim bądź ukraińskim. Wymagany zestaw języków zostanie ustalony z Zamawiającym na etapie realizacji. Po dokonaniu opłaty, klient ma możliwość wydrukowania uproszczonej faktury z numerem NIP podając po zakończonej transakcji numer NIP.

Kasa będzie przyjmować oraz wydawać resztę w czterech rodzajach monet: 0,50 PLN, 1,00 PLN, 2,00 PLN i 5,00 PLN oraz jest wyposażony w czytnik banknotów o nominałach: 10 PLN, 20 PLN, 50 PLN, 100 PLN i 200 PLN (kierunek wprowadzania banknotu jest dowolny). Ponadto w kasie automatycznej jest możliwość płatności kartami kredytowymi stykowo, zbliżeniowo (NFC, BLIK)

Od momentu opłacenia postoju w kasie automatycznej, klient ma określony czas na opuszczenie parkingu – tzw. czas „od płatności do wyjazdu”, informacja dla klienta o czasie pozostałym na opuszczenie parkingu wyświetlana jest na ekranie kasy automatycznej. Jego wartość można dowolnie zdefiniować w systemie. Zostanie on ustalony z Zamawiającym. W przypadku przekroczenia tego czasu opłata naliczana jest ponownie według obowiązującej taryfy.

Kasa automatyczna będzie posiadała:

- możliwość identyfikacji klienta pod kodzie QR z biletu lub tablicy rejestracyjnej

- w przypadku błędnie odczytanej tablicy rejestracyjnie pojazdu przy wjeździe, kierowca ma możliwość wprowadzenie prawidłowego numeru rejestracyjnego pojazdu na ekranie kasy parkingowej, system podpowiada kierowcy numery rejestracyjne pojazdów jakie są w bazie danych o zbliżonych konfiguracjach znaków oraz pokazuje zdjęcia pojazdów z wjazdu na parking, w systemie pozostają dwa numery pojazdów aby przy wyjeździe z parkingu system prawidłowo zidentyfikował pojazd

- możliwość opłaty gotówką (monety, banknoty)

- możliwość opłaty bezgotówkowo (stykowo i zbliżeniowo NFC, BLIK)

- wydawanie reszty w monetach (do 4 rodzajów monet)

- możliwość ograniczenia nominałów banknotów w przypadku małych kwot, aby ograniczyć częstotliwość uzupełniania hoperrów

- możliwość wydrukowania paragonu niefiskalnego oraz wprowadzenia numeru NIP podając po zakończonej transakcji numer NIP

- możliwość przedłużania wydanych abonamentów i wykupu nowych

- zadaszenie w postaci wiaty parkingowej

- system parkingowy musi spełniać wymagania fiskalizacji dla branży parkingowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami nie później niż od dnia 01.04.2027.

- Terminalach wyjazdowych

Na terenie parkingu zostaną zainstalowane terminale wyjazdowe z możliwością wnoszenia opłat za parkowanie.

Terminal będzie posiadał:

- możliwość opłaty bezgotówkowo (zbliżeniowo NFC, BLIK),

- System parkingowy musi spełniać wymagania fiskalizacji dla branży parkingowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami nie później niż od dnia 01.04.2027,

- możliwość wydrukowania faktury uproszczonej z numerem NIP podając po zakończonej transakcji numer NIP

### WYJAZD - Opis obsługi klienta rotacyjnego parkingu głównego:

Kierowca podjeżdżający pod linię wyjazdową zostaje zidentyfikowany przez kamerę LPR. Należy się zatrzymać przed zamkniętym szlabanem. Po najechaniu na pętlę aktywacji (A), zostaje aktywowany terminal wyjazdowy a odczytana tablica rejestracyjna zostaje wysłana do bazy danych. W przypadku odnalezienia odczytanej tablicy rejestracyjnej w bazie aut znajdujących się na parkingu, nastąpi automatyczna identyfikacja. W przypadku braku odczytanej tablicy w tej bazie, kierowca musi zeskanować kod QR znajdujący się na bilecie, o ile taki otrzymał na wjeździe, przy pomocy czytników kodów znajdujących się na froncie terminala lub wprowadzić numer rejestracyjny pojazdu na klawiaturze ekranowej urządzenia. W momencie identyfikacji system sprawdza, czy postój został opłacony zgodnie z nadanymi taryfami. Brak wymaganej opłaty oznacza automatyczne podniesienie się szlabanu. W przypadku gdy wymagana jest opłata, zostanie aktywowany czytnik płatności bezgotówkowych na kwotę wymaganą do opłaty. Jest możliwość wydruku potwierdzenia opłaty, wraz z podaniem NIP po zakończonej transakcji. Wniesienie opłaty i pobranie/anulowanie pobrania paragonu oznacza automatyczne podniesienie szlabanu. Wyjazd z parkingu jest zaliczony w momencie aktywacji dwóch pętli A i B oraz dezaktywacji pętli B.

W przypadku wycofania się kierowcy, bilet i tablica rejestracyjna pozostaną cały czas aktywne jako na parkingu a wyjazd z parkingu nie jest zaliczony.

### Opis obsługi klienta abonamentowego:

W systemie użytkownicy abonentowi będą mogli być obsługiwani za pomocą dwóch identyfikatorów:

• kart zbliżeniowych (skuteczność identyfikacji– 100%)

• tablic rejestracyjnych (skuteczność identyfikacji – 99%, zależy od warunków pogodowych)

Każdy użytkownik będzie posiadał założone w systemie konto, do które będzie można przypisać dowolną ilość kart zbliżeniowych oraz dowolną liczbę tablic rejestracyjnych. Każde konto może być przypisane do danej grupy kont, które mogą być grupowane i zliczane oddzielnie. Grupy kont posiadają swoje indywidualne ustawienia, np. dotyczące możliwości wjazdu/wyjazdu poszczególnymi liniami, w określonych godzinach, w określone dni tygodnia. Szczegóły podziału kont i ich ustawienia zostaną ustalone z Inwestorem na etapie realizacji.

Statusy danych użytkowników, tj., to czy są na parkingu czy poza nim, są określane na podstawie konta należącego do każdego z nich. System sprawdza, aby identyfikatory konta użytkownika zachowały kolejność wjazd/wyjazd. Próba wjazdu bez wyjazdu i odwrotnie będzie skutkować blokadą wjazdu i aktywacją funkcji anty-passback sygnalizowanej w logach systemu. System posiada możliwość stworzenia kont typu MASTER, bez sprawdzania statusu antypassback oraz posiada możliwość wyłączania sprawdzania statusu antypassback dla danego urządzenia.

I. WJAZD

Kierowca podjeżdżający pod linię wjazdową zostaje zidentyfikowany przez kamerę LPR. Należy się zatrzymać przed zamkniętym szlabanem. Po najechaniu na pętlę aktywacji (A), zostaje aktywowany terminal wjazdowy a odczytana tablica rejestracyjna zostaje wysłana do bazy danych. W przypadku odnalezienia odczytanej tablicy rejestracyjnej w bazie kont abonamentowych, nastąpi automatyczna identyfikacja. W przypadku braku odczytanej tablicy w tej bazie, kierowca musi zeskanować zbliżyć kartę zbliżeniową do czytnika na froncie terminala. W momencie identyfikacji system sprawdza status konta (anty-passback), termin ważności, czarną listę, opłaty. W przypadku poprawnej weryfikacji wjazdu, szlaban zostaje otworzony automatycznie. Wjazd na parking jest zaliczony w momencie aktywacji dwóch pętli A i B oraz dezaktywacji pętli B. W przypadku wycofania się kierowcy, konto nie zmieni statusu a wjazd na parking jest nie zaliczony.

II. WYJAZD

Kierowca podjeżdżający pod linię wyjazdową zostaje zidentyfikowany przez kamerę LPR. Należy się zatrzymać przed zamkniętym szlabanem. Po najechaniu na pętlę aktywacji (A), zostaje aktywowany terminal wyjazdowy a odczytana tablica rejestracyjna zostaje wysłana do bazy danych. W przypadku odnalezienia odczytanej tablicy rejestracyjnej w bazie kont abonamentowych, nastąpi automatyczna identyfikacja. W przypadku braku odczytanej tablicy w tej bazie, kierowca musi zeskanować zbliżyć kartę zbliżeniową do czytnika na froncie terminala. W momencie identyfikacji system sprawdza status konta (anty-passback), termin ważności, czarną listę, opłaty. W przypadku poprawnej weryfikacji wjazdu, szlaban zostaje otworzony automatycznie. Wjazd na parking jest zaliczony w momencie aktywacji dwóch pętli A i B oraz dezaktywacji pętli B. W przypadku wycofania się kierowcy, konto nie zmieni statusu a wjazd na parking jest nie zaliczony.

### Pojazdy uprzywilejowane:

- Postój bezpłatny,

- Wjazd i wyjazd przez tzw. sygnał SOS (uruchamiany przez modulowany sygnał dźwiękowy pojazdu uprzywilejowanego) na wybranej linii przejazdowej. Linia musi być odpowiednio oznaczona czytelna informacją, że zainstalowany jest moduł SOS.

- Wjazd i wyjazd poprzez głosowy kontakt z obsługą parkingu. Każdy przypadek wpuszczonego „ręcznie” pojazdu musi być opisany w systemie.

## Taryfy parkowania

Zamawiający wymaga, aby w systemie, zależnie od potrzeb można było określić różne taryfy i algorytmy naliczania opłat za parkowanie, z uwzględnieniem dni tygodnia, pory dnia, czasu postoju, rodzaju karty, rabatowania itp. Szczegółowe ustawienia taryf parkowania mają zostać uzgodnione z Zamawiającym na etapie realizacji w oparciu o aktualnie istniejący regulamin parkowania.

Elementy takie jak kategorie użytkowników, rodzaje abonamentów, zasady walidacji                             i zwolnień, darmowy czas postoju, karencja po opłacie, zasady opłaty za zgubiony bilet, minimalny zakres możliwych taryf i zakres uprawnień personelu Zamawiającego do ich samodzielnej konfiguracji to parametry, które są konfigurowalne na poziomie oprogramowania i pozostają niezależne od dostarczonej infrastruktury sprzętowej oraz bazowej funkcjonalności systemu. Pozostawienie tych parametrów do decyzji i możliwości konfigurowania przez Zamawiającego na etapie eksploatacji pozwala na elastyczne zarządzanie systemem parkingowym i jego dostosowanie do rzeczywistych potrzeb użytkowników bez konieczności ingerencji Wykonawcy.

Wytyczne w tym zakresie nie stanowią elementu różnicującego oferty pod względem technicznym ani cenowym.

## Podstawowe elementy systemu:

### Kamera LPR

### Kamera będzie rozpoznawać numery rejestracyjne pojazdów. Kontrola i parametryzacja musi odbywać się z poziomu serwera systemu parkingowego.

### Terminal wjazdowy

Terminal wjazdowy ma służyć do wydawania biletów z kodem QR oraz odczytu kart abonamentowych. Jego kontrola i parametryzacja musi odbywać się z poziomu serwera systemu parkingowego. Wymagane przez Zamawiającego minimalne parametry i wyposażenie terminala wjazdowego zostały opisane w OPZ.

### Terminal wjazdowy abonamentowy

Terminal wjazdowy ma służyć do odczytu kart abonamentowych. Jego kontrola i parametryzacja musi odbywać się z poziomu serwera systemu parkingowego. Wymagane przez Zamawiającego minimalne parametry i wyposażenie terminala wjazdowego zostały opisane w OPZ.

### Terminal wyjazdowy

Terminal wyjazdowy na służyć do odczytu biletów i kart abonamentowych oraz bezgotówkowego poboru opłat. Jego kontrola i parametryzacja ma odbywać się z poziomu serwera systemu parkingowego. Wymagane przez Zamawiającego minimalne parametry i wyposażenie terminala wyjazdowego zostały opisane w OPZ.

### Terminal wyjazdowy abonamentowy

Terminal wyjazdowy na służyć do odczytu kart abonamentowych. Jego kontrola i parametryzacja ma odbywać się z poziomu serwera systemu parkingowego. Wymagane przez Zamawiającego minimalne parametry i wyposażenie terminala wyjazdowego zostały opisane w OPZ.

### Szlaban parkingowy

Szlaban parkingowy będzie współpracował z terminalami kontroli wjazdu i wjazdu. Szlabany muszą współpracować z pętlami indukcyjnymi. Wymagane przez Zamawiającego minimalne parametry i szlabanu zostały opisane w OPZ.

### Wyświetlacz VMS

Tablica informacyjna o ilości wolnych miejsc na parkingu. Wymagane przez Zamawiającego minimalne parametry zostały opisane w OPZ.

### Kasa automatyczna

Kasa automatyczna systemu parkingowego ma służyć do bezobsługowego pobierania opłat parkingowych. Urządzenie musi umożliwiać przyjmowanie opłat za parkowanie w oparciu o odczyt kodu QR z biletu jednorazowego oraz po wpisaniu numeru rejestracyjnego pojazdu. Kasa musi umożliwiać ponadto przedłużanie abonamentów. Wymagane przez Zamawiającego minimalne parametry i wyposażenie kasy zostały opisane w OPZ.

### Serwer systemu parkingowego i oprogramowanie

Oprogramowanie zarządzające systemu parkingowego ma zostać zainstalowane na serwerze dostarczonym przez Wykonawcę. Serwer system operacyjny na licencji GNU GPL np. Linux (jako gwarancja stabilności działania, brak dodatkowych płatnych licencji oraz aktualizacji i wsparciem po okresie gwarancji). Wykonawca ma dostarczyć  również licencjonowane oprogramowanie z użytkowaniem wieczystym zarządzające systemem parkingowym. Logowanie do systemu ma odbywać się poprzez podanie nazwy użytkownika i hasła. Wymagane przez Zamawiającego minimalne parametry i funkcjonalności systemu parkingowego i oprogramowania zostały opisane w OPZ.

## Prace budowlane i okablowanie

Do zadań Wykonawcy należy:

- Wykonanie inwentaryzacji obecnej infrastruktury Zamawiającego oraz przygotowanie projektu rozmieszczenia, prac budowlanych i instalacji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nowego systemu parkingowego na terenie Szpitala.

- Wykonanie niezbędnych do prawidłowego działania urządzeń parkingowych prac instalacyjnych.

- Wykonanie / montaż wysp parkingowych (wykonanych z azyli parkingowych, kolor biało/czarny o długości dobranej do prawidłowego działania systemu), montaż odbojników (słupek w kolorystyce urządzeń ze znakiem drogowym odblaskowym), słupków do tablic/znaków/kamer oraz pętli indukcyjnych oraz naprawa lub wymiana nawierzchni jezdni i progów zwalniających przy szlabanach nr 1,2,3 oraz wykonanie dojazdu i progów zwalniających od strony szpitala do szlabanów nr 4 i 5.

- Wykonanie lub dostosowanie przygotowanego przez Zamawiającego okablowania zasilającego i komunikacyjnego, niezbędnego do prawidłowego działania systemów, w oparciu o wykonany projekt. Zakłada się wykorzystywanie kabli zasilających YKY o przekroju odpowiednio dobranym do wskazanych punktów poboru prądu. Do komunikacji zakłada się wykorzystanie przewodów UTPz minimum kat.5e lub światłowodu (w zależności od odległości), doprowadzane do wskazanych sieciowych punktów dystrybucyjnych.

- Wykonanie niezbędnych do instalacji urządzeń parkingowych prac budowlanych.

- W trakcie realizacji zadania Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości funkcjonowania układu komunikacyjnego, w szczególności dojazdu do szpitala oraz swobodnego przejazdu pojazdów uprzywilejowanych.

Prace prowadzone będą etapowo, z dopuszczeniem czasowych włączeń poszczególnych fragmentów infrastruktury, pod warunkiem zachowania wymaganej dostępności komunikacyjnej.

Harmonogram realizacji prac przed ich rozpoczęciem podlega obowiązkowemu uzgodnieniu z Zamawiającym.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania odpowiedniego tymczasowego oznakowania terenu oraz zabezpieczenia obszaru, na którym będą prowadzone prace.

## Odpady związane z wykonawstwem:

Materiały uzyskane z rozbiórek i prac budowlanych zostaną zabrane i zutylizowane zgodnie z przepisami przez Wykonawcę.

Utylizacja elementów systemu parkingowego obecnie funkcjonującego w szpitalu zostanie przeprowadzona przez Wykonawcę.

Opis Przedmiotu Zamówienia

## Opis minimalnych funkcjonalności systemów parkingowych:

- System parkingowy wyposażony w zintegrowany system kamer LPR (skuteczność odczytu nie mniejsza niż 99%), tzw. dostęp „SOS” dla pojazdów uprzywilejowanych oraz możliwość otwarcia manualnego szlabanów (z poziomu panelu operatora, za pomocą przycisku w aplikacji parkingowej) przez obsługę parkingu.

- Wizualny system informacyjny (monitor minimum 15”) zlokalizowany na każdej linii wjazdowej oraz wyjazdowej na parking dla klientów rotacyjnych, wyświetlający wielojęzykowe (minimum 4 języki, na podstawie wyboru na monitorze) informacje dla klientów parkingu np. takie jak – brak miejsc, wysokość opłat oraz dodatkowe określone przez Zamawiającego, ekrany mają być dotykowe z możliwością dokonania wyboru uzgodnionych czynności systemu przez każdego kierowcę. Ekrany muszą umożliwiać w czasie obsługi klienta, wyświetlanie reklamy lub innej wybranej przez Zamawiającego treści graficznej na minimum połowie ekranu, część ekranu służy do obsługi systemu parkingowego a część do wyświetlania dodatkowych treści graficznych w postaci plików JPEG oraz GIF. Ekrany mają mieć funkcjonalność wprowadzenia, przez wyznaczony personel Zamawiającego kodów dostępowych pozwalających z poziomu ekranu urządzenia na czynności serwisowe takie jak między innymi otwarcie/zamknięcie szlabanu.

- System komunikacji głosowej umożliwiający bezpośredni kontakt użytkowników parkingu z personelem obsługi w technologii HD voice.

- Zintegrowany system poboru opłat umożliwiający wprowadzanie przez Zamawiającego różnych stawek za parkowanie.

- Kasy automatycznego poboru opłat umożliwiające realizowanie płatności za parkowanie z uwzględnieniem wydruku faktury uproszczonej z podaniem przez użytkownika numeru NIP.

- Możliwość dokonywania płatności kartami płatniczymi na wyjeździe z parkingu w terminalach wyjazdowych z uwzględnieniem faktury uproszczonej z podaniem przez użytkownika numeru NIP.

- Serwer zintegrowanego systemu parkingowego z system operacyjny na licencji GNU GPL np. Linux (jako gwarancja stabilności działania i wsparcia po okresie gwarancji).

- Dedykowany i zabezpieczony certyfikatem dostęp do systemu parkingowego przez stronę www służący do obsługi systemu, obsługujący m.in. zwolnienia z opłat (walidacje) wprowadzane przez wyznaczony personel Zamawiającego (w przypadku np. dostawców, serwisantów lub innych - podobnych).

- Oprogramowanie systemu parkingowego posiadające gotowe REST API pozwalające w przyszłości (za dodatkową opłatą dla Wykonawcy) na integrację z zewnętrznymi systemami umożliwiając:

- odpytanie serwera systemu parkingowego o ilości wolnych miejsc w danej strefie parkingowej,

- dokonanie rezerwacji miejsca parkingowego, poprzez przesłanie z do serwera parkingowego z unikalnym nośnikiem (numerem rejestracyjnym pojazdu), wraz z datami i godzinami, w których może skorzystać z parkingu,

- pobranie informacji na temat parkowania dla dowolnego nośnika (data rozpoczęcia parkowania, koszt parkowania),

- przekazywanie informacji o wysokości opłaty danego nośnika oraz przekazywanie informacji o dokonaniu płatności przez zewnętrzny system.

## Szlabany na wjazdach i wyjazdach.

Szlaban parkingowy służy do czasowego wygradzania wjazdu/wyjazdu pojazdu. Szlabany współpracują z pętlami indukcyjnym co zabezpiecza przed opuszczeniem szlabanu na przejeżdżający pojazd. Przynajmniej 1 szlaban wjazd i 1 szlaban wyjazd wyposażony w moduł SOS i odpowiednio oznaczone jako przejazd dla pojazdów uprzywilejowanych.

## Pobór opłat za parkowanie.

- Opłaty za parkowanie wnoszone są w kasie automatycznej oraz w  terminalu wyjazdowym.

- Działanie i obsługa płatności:

  - Płatność przy pomocy kasy automatycznej:

- Komunikacja kasy automatycznej z serwerem: sprawdzanie czasu wjazdu na parking i naliczanie zgodnie z obowiązującą taryfą opłaty do zapłaty.

- Wszystkie czynności, jakie ma wykonać klient dokonując płatności muszą być zilustrowane odpowiednimi wskazówkami w postaci czytelnych komunikatów na ekranie urządzenia.

- W celu rozpoczęcia płatności, klient skanuje bilet jednorazowy z kodem QR lub wprowadza numer rejestracyjny pojazdu,

- Wyświetlenie wysokości opłaty na wyświetlaczu.

- Wniesienie przez klienta opłaty

  - bezgotówkowo lub

  - monetami lub

  - banknotami.

- Klient na życzenie może otrzymać potwierdzenie płatności (na żądanie – wydruk faktury uproszczonej z podaniem numeru NIP, warunek konieczny).

- System parkingowy musi spełniać wymagania fiskalizacji dla branży parkingowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami nie później niż od dnia 01.04.2027.

Płatność w terminalu wyjazdowym

    - Klient, który nie dokonał opłaty przed wyjazdem podjeżdżając do wyjazdu:

      - Obsługa na LPR - na wyświetlaczu pojawi się informacja o konieczności i możliwości uiszczenia opłaty kartą płatniczą lub Blikiem w terminalu wyjazdowym,

      - Obsługa przy pomocy biletu – po wczytaniu biletu na wyświetlaczu pojawi się informacja o konieczności i możliwości uiszczenia opłaty kartą płatniczą lub Blikiem w terminalu wyjazdowym,

      - Na życzenie Klient otrzymuje potwierdzenie płatności (również z podaniem numeru NIP). Po uiszczeniu opłaty szlaban zostanie otwarty umożliwiając wyjazd.

      - System parkingowy musi spełniać wymagania fiskalizacji dla branży parkingowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami nie później niż od dnia 01.04.2027.

    - W przypadku braku możliwości zapłacenia kartą lub blikiem, klient musi wycofać i udać się do najbliższego punku przyjmującego gotówkę – kasy samoobsługowej.

## Serwer system zarządzający parkingiem.

Serwer centralny powinien być dostosowany do wymagań oprogramowania parkingowego i zapewnić płynną pracę oprogramowania. Wymagania dotyczące oprogramowania zostały opisane w dalszej części OPZ. Szczegółowa lokalizacja serwera zostanie ustalona z Zamawiającym na etapie projektowania i realizacji.

## Dodatkowe wymagania techniczne

- Wszystkie urządzenia systemu powinny być wykonane w wersji odpornej na działanie czynników zewnętrznych. Obudowy terminali wjazdowych i wyjazdowych muszą być z materiałów odpornych na korozję oraz warunki atmosferyczne.

- Oferowane urządzenia muszą zachować pełną funkcjonalność i pracować poprawnie w zakresie temperatur zewnętrznych w zakresie -25oC do +55oC.

- Dostarczone urządzenia musza być fabrycznie nowe oraz muszą posiadać dokumenty dopuszczające do stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- System parkingowy musi spełniać następujące minimalne wymagania:

- System musi działać w oparciu o zainstalowane pętle indukcyjne aktywujące urządzenia uniemożliwiające wydruk biletu bez pojazdu znajdującego się przed bramką wjazdową,

- Instalowany system parkingowy musi być systemem bezobsługowym działającym przede wszystkim w oparciu o automatyczną kasę płatniczą. Zarówno klienci rotacyjni jak i abonamentowi, powinni posiadać możliwość dokonywania w nich opłat za parkowanie za pomocą gotówki, bezgotówkowo lub zbliżeniowo, BLIK. Klienci abonamentowi muszą mieć możliwość przedłużenia abonamentu w kasie automatycznej bez konieczności kontaktu z obsługą,

- Zamawiający w celu obsługi w systemie parkingowych płatności bezgotówkowych, podpisze umowę ze wskazanym przez Wykonawcę operatorem płatności bezgotówkowych oraz będzie ponosił koszt prowizji od płatności bezgotówkowych zgodnie z ustaleniami z operatorem płatności bezgotówkowych. Terminale płatnicze do płatności bezgotówkowych zostaną dostarczone i zainstalowane w kasach oraz wyznaczonych terminalach wyjazdowych przez Wykonawcę w ramach dostarczanego systemu parkingowego.

- Zamawiający/administrator systemu musi mieć możliwość ustalenia możliwych do wykupienia przez Abonenta w kasie automatycznej jednostek abonamentowych (np. 1, 3, 7 lub 30 dni) oraz określenia ile maksymalnie będzie można wykupić jednorazowo jednostek abonamentowych (np. 1, 3, 5, 12) przedłużenia (opłacenia) abonamentu oraz określenia w systemie na ile dni przed zakończeniem obecnego opłaconego okresu rozliczeniowego abonamentu (np. maksymalnie 10 dni przed końcem) można wykupić przedłużenie na kolejne jednostki abonamentowe. Zamawiający wymaga ograniczenia w przypadku planowanych zmian cenników, aby abonenci nie mogli wykupić abonamentu na zbyt długo chcąc zachować obecne stawki cennikowe

- System parkingowy musi mieć możliwość stosowania różnego rodzaju zniżek oraz rabatów przyznawanych wybranym klientom,

- System musi mieć możliwość stosowania zróżnicowanych taryf opłat ze względu na parking, porę dnia, dzień tygodnia, dni świąteczne oraz długość czasu parkowania,

- System musi mieć możliwość sprzedaży biletu zastępczego w zamian za zgubiony bilet bezpośrednio w kasie automatycznej,

- System musi posiadać możliwość rozbudowy w przyszłości o kolejne urządzenia bez ograniczeń (szlabany, bileterki, kasy automatyczne i ręczne itp.),

- Wyświetlacze terminali wjazdowych i wyjazdowych muszą wyświetlać komunikaty i instrukcje postępowania w min. czterech językach (polskim, angielskim, niemieckim, ukraińskim), pozwalając obcokrajowcom na sprawną obsługę systemu. Nie dopuszcza się wyświetlania naprzemiennego we wszystkich językach po kolei.

- Kasa automatyczna powinna wyświetlać komunikaty i instrukcje postępowania w min. czterech językach (polskim, angielskim, niemieckim, ukraińskim), pozwalając obcokrajowcom na sprawną obsługę systemu. Nie dopuszcza się wyświetlania naprzemiennego we wszystkich językach po kolei.

- System winien sygnalizować elektronicznie informacje eksploatacyjne takie jak kończące się bilety czy konieczność uzupełnienia gotówki do wydawania reszty.

- System musi posiadać dostęp zdalny przez przeglądarkę internetową z zainstalowanym dedykowanym certyfikatem bezpieczeństwa oraz umożliwiać podgląd wszystkich zdarzeń w systemie parkingowym.

# Wymagania techniczne, konieczne do spełnienia przez elementy systemu parkingowego.

## Wymagane minimalne parametry i wyposażenia terminala wjazdowego:

  - Drukarka przemysłowa drukująca bilety z kodem QR.

  - Czytnik kart abonamentowych w technologii Mifare (13,56 MHz)

  - Obudowa ze stali kwasoodpornej lub aluminium o grubości minimum 1,5 mm, malowana proszkowo, odporna na warunki atmosferyczne, dwa kolory RAL 9006 i RAL7021.

  - Na bilecie muszą być zawarte, co najmniej informacje: nazwa i adres parkingu, data i godzina wjazdu, informacje o opłacie za zgubiony bilet,

  - Kolorowy wyświetlacz dotykowy (ekran) o przekątnej minimum 15” i jasności minimum 1000 cd/m² jako gwarancja czytelnych komunikatów dla kierowcy w każdych warunkach pogodowych,

  - Kolorowy wyświetlacz musi umożliwiać w czasie obsługi klienta, wyświetlania reklamy lub innej wybranej przez Zamawiającego treści graficznej na minimum poło-wie ekranu, część ekranu służy do obsługi systemu parkingowego a część do wyświetlania dodatkowych treści graficznych w postaci plików JPEG oraz GIF,

  - Wyświetlacz (ekran) dotykowy zabezpieczony (wandaloodporny) przez szkło hartowane o grubości minimum 5,8mm,

  - Obsługa minimum w czterech językach do wyboru przez użytkownika na ekranie dotykowym urządzenia (polskim, angielskim, niemieckim, ukraińskim) lub innym wskazanym przez Inwestora,

  - Komendy głosowe w dowolnym języku wybranym przez klienta na wyświetlaczu urządzenia,

  - Zmiana języka obsługi terminala po naciśnięciu na wyświetlaczu flagi dla danego języka. (Nie dopuszcza się rozwiązań z wyświetlaniem różnych języków jeden po drugim)

  - Dodatkowy fizyczny przycisk poboru biletu podświetlany na zielono po najeździe na pętle obecności przycisk poboru biletu (dla ułatwienia obsługi poza przyciskiem poboru biletu na ekranie),

  - Interkom cyfrowy w technologii HD voice,

  - Komputer przemysłowy z oprogramowaniem w systemie operacyjnym na licencji GNU GPL np. Linux sterujący urządzeniem

  - Urządzenie grzewcze z dmuchawą i termostatem sterującym zapewniającym bezawaryjne działanie terminala w zakresie temperatur od -20 oc do 55 oc,

  - Integracja z serwerem systemu zarządzającego parkingiem,

  - Komunikacja z serwerem za pośrednictwem sieci Ethernet 100 MB/s. Protokół TCP/IP

  - Wykrycie pojazdu przez pętlę indukcyjną aktywuje terminal i umożliwia rozpoczęcie procedury rejestracji wjazdu pojazdu

  - Możliwość wykonania zdalnego resetu prądowego urządzenia.

## Wymagane minimalne parametry i wyposażenia terminala wyjazdowego:

- Odczyt biletów jednorazowych z kodem QR

- Skaner kodów QR, odczytujące kody QR wydrukowane na wjeździe, podświetlenie skanera w kolorze czerwonym, duże okno skanowania, odczyt z telefonów komórkowych, klasa szczelności IP65, powłoka zmniejszająca odbicia i odblaski, pole widzenia w pionie i poziomie nie mniej niż 70 stopni, interfejs komunikacyjny RS232, powiadomienie o odczycie sygnałem dźwiękowym i zmianą koloru podświetlenia, pozostałe parametry zalecane przez producenta urządzenia

- Czytnik kart abonamentowych w technologii Mifare (13,56 MHz)

- Obudowa ze stali kwasoodpornej lub aluminium o grubości minimum 1,5 mm, malowana proszkowo, odporna na warunki atmosferyczne, dwa kolory RAL 9006 i RAL7021.

- Zliczanie pojazdów, które wyjechały z parkingu,

- Czytnik płatniczy kart zbliżeniowych, możliwość dokonania opłaty kartą zbliżeniowo (PayPass, NFC, BLIK)

- Drukowanie pokwitowań płatności kartą na życzenie klienta (również faktury uproszczonej z podaniem NIP jako warunek konieczny),

- System parkingowy musi spełniać wymagania fiskalizacji dla branży parkingowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami nie później niż od dnia 01.04.2027,

- Kolorowy wyświetlacz dotykowy (ekran) o przekątnej minimum 15” i jasności minimum 1000 cd/m² jako gwarancja czytelnych komunikatów dla kierowcy w każdych warunkach pogodowych,

- Kolorowy wyświetlacz musi umożliwiać w czasie obsługi klienta, wyświetlania reklamy lub innej wybranej przez Zamawiającego treści graficznej na minimum połowie ekranu, część ekranu służy do obsługi systemu parkingowego a część do wyświetlania dodatkowych treści graficznych w postaci plików JPEG oraz GIF,

- Wyświetlacz (ekran) dotykowy zabezpieczony (wandaloodporny) przez szkło hartowane o grubości minimum 5,8mm

- Obsługa minimum w czterech językach do wyboru przez użytkownika na ekranie dotykowym urządzenia (polskim, angielskim, niemieckim, ukraińskim) lub innym wskazanym przez Inwestora,

- Komendy głosowe w dowolnym języku wybranym przez klienta na wyświetlaczu urządzenia,

- Zmiana języka obsługi terminala po naciśnięciu na wyświetlaczu flagi dla danego języka (Nie dopuszcza się rozwiązań z wyświetlaniem różnych języków jeden po drugim)

- Interkom cyfrowy w technologii HD voice,

- Komputer przemysłowy z oprogramowaniem w systemie operacyjnym na licencji GNU GPL np. Linux sterujący urządzeniem,

- Urządzenie grzewcze z dmuchawą i termostatem sterującym zapewniającym bezawaryjne działanie terminala w zakresie temperatur od -20 oc do 55 oc,

- Integracja z serwerem systemu zarządzającego parkingiem,

- Komunikacja z serwerem za pośrednictwem sieci Ethernet 100 MB/s. Protokół TCP/IP

- Wykrycie pojazdu przez pętlę indukcyjną aktywuje terminal i umożliwia rozpoczęcie procedury rejestracji wyjazdu pojazdu,

- W przypadku problemów z odczytem przez kamerę LPR numeru rejestracyjnego, możliwość włączenia funkcjonalności wprowadzenia przez Kierowcę numeru rejestracyjnego pojazdu na klawiaturze ekranowej terminala,

- Możliwość wykonania zdalnego resetu prądowego urządzenia.

## Wymagane minimalne parametry i wyposażenia terminala wjazdowego/wyjazdowego abonamentowego:

  - Czytnik kart abonamentowych w technologii Mifare (13,56 MHz)

  - Obudowa ze stali kwasoodpornej lub aluminium o grubości minimum 1,5 mm, malowana proszkowo, odporna na warunki atmosferyczne, dwa kolory RAL 9006 i RAL7021.

  - Interkom cyfrowy w technologii HD voice,

  - Zliczanie pojazdów, które wjechały/wyjechały na/z parking/u

  - Komputer przemysłowy z oprogramowaniem w systemie operacyjnym na licencji GNU GPL np. Linux sterujący urządzeniem,

  - Integracja z serwerem systemu zarządzającego parkingiem,

  - Komunikacja z serwerem za pośrednictwem sieci Ethernet 100 MB/s. Protokół TCP/IP

  - Możliwość wykonania zdalnego resetu prądowego urządzenia,

  - Wykrycie pojazdu przez pętlę indukcyjną aktywuje terminal i umożliwia rozpoczęcie procedury rejestracji wjazdu/wyjazdu pojazdu.

## Wymagania minimalne dla kamery LPR:

  - Oprogramowanie z OCR do analizy obrazu z kamer LPR na dedykowanym kontrolerze zintegrowanym z systemem parkingowym dla zapewnienia maksymalnej skuteczności odczytu numerów rejestracyjnych (minimum 99% skuteczności),

  - Dedykowany kontroler LPR gwarantujący ciągłą analizę obrazu i maksymalne skrócenie procedury wjazdowej oparte na tablicy rejestracyjnej (bilety, abonamenty rezerwacje). Nie dopuszcza się kamer z OCR na kamerze jako rozwiązanie zbyt wolne.

  - Kamera przystosowana do pracy w dzień i w nocy, wbudowany promiennik IR

  - Integracja z systemem parkingowym

  - Rozdzielczość min 2MP, obiektyw

  - Obudowa zewnętrzna, wandaloodporna

  - Praca urządzenie w zakresie temperatur –20º C ÷ +55º C

System rozpoznawania tablic rejestracyjnych musi zapewniać skuteczną identyfikację pojazdów w rzeczywistych warunkach eksploatacyjnych parkingu szpitalnego, w szczególności w dzień i w nocy, przy typowych opadach atmosferycznych oraz przy zmiennym oświetleniu, w tym przy oddziaływaniu światła słonecznego i świateł pojazdów.

Wykonawca zobowiązany będzie dobrać lokalizację, wysokość montażu, kąt ustawienia i konfigurację kamer w taki sposób, aby zapewnić prawidłowy odczyt tablic rejestracyjnych w miejscu ich faktycznej instalacji; powyższe podlega weryfikacji w ramach uruchomienia i odbioru systemu.

## Wymagane minimalne parametry i wyposażenie szlabanów:

  - Centrala szlabanu z możliwością konfiguracji parametrów pracy,

  - Czas otwarcia i zamknięcia nie więcej niż 1,3 s,

  - Długość ramienia dopasowana do szerokości dróg wjazdowych/wyjazdowych ,

  - Automatyczne otwarcie szlabanu w przypadku braku zasilania,

  - Możliwość konfiguracji zachowania szlabanu w przypadku uderzenia w przeszkodę (open, stop, safe-stop),

  - Możliwość konfiguracji zachowania szlabanu w przypadku przywrócenia zasilania 230V (konieczność automatycznego powolnego zamknięcia szlabanu i przywrócenia do pracy bez ingerencji pracownika),

  - Ramię szlabanu podświetlane LED czerwony/zielony, płynne przejście pomiędzy kolorami

  - Obudowa profilowa aluminiowa odporna na zewnętrzne warunki atmosferyczne,

  - Wytrzymałość minimum 10 milionów cykli otwarcia i zamknięcia

  - Praca urządzenie w zakresie temperatur –20º C ÷ +50º C,,

  - Maksymalne szczytowe zużycie energii do 100 W,

  - Zintegrowany w kontrolerze podwójny detektor pętli indukcyjnych,

## Wymagane minimalne parametry i wyposażenie kasy automatycznej:

- Obudowa ze stali kwasoodpornej lub aluminium o grubości minimum 1,5 mm, malowana proszkowo, odporna na warunki atmosferyczne, dwa kolory RAL 9006 i RAL7021,

- Otwarcie drzwi zabezpieczone zamkiem patentowym i minimum 3 punktowym ryglem,

- Skaner biletów z kodem QR, odczytujące kody QR wydrukowane na wjeździe, podświetlenie skanera w kolorze czerwonym, duże okno skanowania, odczyt z telefonów komórkowych, klasa szczelności IP65, powłoka zmniejszająca odbicia i odblaski, pole widzenia w pionie i poziomie nie mniej niż 70 stopni, interfejs komunikacyjny RS232, powiadomienie o odczycie sygnałem dźwiękowym i zmianą koloru podświetlenia, pozostałe parametry zalecane przez producenta urządzenia,

- Kolorowy wyświetlacz dotykowy (ekran) o przekątnej minimum 15” i jasności minimum 1000 cd/m² jako gwarancja czytelnych komunikatów dla kierowcy w każdych warunkach pogodowych,

- Kolorowy wyświetlacz musi umożliwiać w czasie obsługi klienta, wyświetlania reklamy lub innej wybranej przez Zamawiającego treści graficznej na minimum połowie ekranu, część ekranu służy do obsługi systemu parkingowego a część do wyświetlania dodatkowych treści graficznych w postaci plików JPEG oraz GIF,

- Wyświetlacz (ekran) dotykowy zabezpieczony (wandaloodporny) przez szkło hartowane o grubości minimum 5,8mm,

- Obsługa minimum w czterech językach do wyboru przez użytkownika na ekranie dotykowym urządzenia (polskim, angielskim, niemieckim, ukraińskim) lub innym wskazanym przez Zamawiającego,

- Komendy głosowe w dowolnym języku wybranym przez klienta na wyświetlaczu urządzenia,

- Zmiana języka obsługi terminala po naciśnięciu na wyświetlaczu flagi dla danego języka (Nie dopuszcza się rozwiązań z wyświetlaniem różnych języków jeden po drugim),

- Wbudowany komputer przemysłowy z oprogramowaniem w systemie operacyjnym na licencji GNU GPL np. Linux sterujący urządzeniem,

- Grzałkę i wentylator z termostatem sterującym zapewniającym bezawaryjne działanie urządzenia w zakresie temperatur od –25 ͦc do +55 ͦc,,

- Drukarka paragonów niefiskalnych, zgubionych biletów oraz raportów,

- Możliwość przerywania płatności i zwrot wpłaconych pieniędzy,

- Drukowanie pokwitowań opłaty na życzenie klienta (również z podaniem NIP jako warunek konieczny),

- System parkingowy musi spełniać wymagania fiskalizacji dla branży parkingowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami nie później niż od dnia 01.04.2027,

- Czytnik kart abonamentowych w technologii Mifare (13,56 MHz),

- Integracja z serwerem systemu zarządzającego parkingiem,

- Komunikacja z serwerem za pośrednictwem sieci Ethernet 100 MB/s. Protokół TCP/IP,

- Możliwość wykonania zdalnego resetu prądowego urządzenia,

- Możliwość samodzielnego dodania przez klienta abonamentowego/pracownika nowego nośnika/karty w technologii Mifare (13,56 MHz) dla posiadanego abonamentu powiązanego z numerem rejestracyjnym,

- Maksymalne zużycie energii do 600 W,

- Waga urządzenia ponad 160kg, zmniejszająca tym samym ryzyko kradzieży całego urządzenia,

- Możliwość aktywacji i dezaktywacji wybranych środków płatniczych

- Przyjmowanie opłat minimum:

  - banknoty:  10zł, 20zł, 50zł, 100zł, 200 zł

  - monety:   50gr, 1zł, 2zł, 5zł

  - karty kredytowe i płatnicze, stykowo (PIN-PAD) i zbliżeniowo (NFC, BLIK)

- 4 x hopper do wydawanie reszty monetami o pojemności minimum 400 sztuk każdy

- Automatyczne rejestrowanie wszystkich zdarzeń związanych z obsługą urządzenia takich jak między innymi:

- otwarcie/zamknięcie kasy

- otwarcie hopperów (pojemników na monety)

- wyjęcie pojemnika z banknotami lub monetami

## Wymagane minimalne parametry znaku VMS:

  - Zasilanie 230 V,

  - Współpraca z systemem parkingowym,

  - Wymiary minimalne 3 cyfry, wys. Znaku 16 cm,

  - Matryca RGB animowana w technologii LED SMD 16x64 pixel,

  - Matryca RGB 160 mm wysokości,

  - RGB jasność min 5000cd/m2,

  - Rama znaku - profil aluminiowy malowany proszkowo,

  - Wyświetlanie „WOLNY/ZAJĘTY” lub ilość wolnych miejsc – wyświetlacz VMS będzie komunikował ilość wolnych miejsc (lub ich brak) na podstawie zliczania ilości wjazdów oraz wyjazdów z parkingu w danej chwili,

  - Klasa szczelności IP54.

## Wymagane minimalne wymagania dot. oprogramowania i serwera :

  - Pojemność bazy oraz parametry software / hardware pozwalające na płynną obsługę użytkowników.

  - Zapewnienie stabilnej pracy i automatycznego dostosowania się systemu podczas zdarzeń typu zmiana czasu z letniego na zimowy.

  - Wielostopniowy moduł przydzielania uprawnień administratorom systemu.

  - Panel operatora uruchamiany w przeglądarce internetowej (z dedykowanym dla każdego urządzania certyfikatem bezpieczeństwa) na komputerze typu PC, umożliwiający zdalne zarządzanie parkingiem z dowolnego miejsca i dowolnego urządzenia przez kilku operatorów jednocześnie. Wymagane połączenia szyfrowane.

  - Możliwość obsługi kilku parkingów jednocześnie, pozwalając Zarządcy na kontrolowanie wielu parkingów z jednego panelu operatora.

  - Pulpit użytkownika pozwalający obrazować w czasie rzeczywistym pracę urządzeń oraz podglądać ostatnie zdarzenia.

  - Możliwość tworzenia spersonalizowanego interfejsu pod wymagania danego operatora.

  - Możliwość wyboru trybu dziennego lub nocnego dla interfejsu.

  - Alarm na pulpicie dotyczący min. awarii, braku biletów, papieru, bilonu, kas automatycznych i innych zdarzeń nadzwyczajnych. Alerty typu „brak biletów" muszą być zgłaszane po przekroczeniu stanu minimalnego. Stan minimalny musi być definiowany przez i według uznania operatora parkingu.

  - Zliczanie ilości pojazdów na parkingu i obsługa tablicy informacyjnej.

  - Kontrola pracy oraz sterowanie urządzeniami systemu online.

  - Moduł pozwalający na podgląd w czasie rzeczywistym ekranów urządzeń wjazdowych, wyjazdowych oraz kas automatycznych.

  - Komunikacja pomiędzy serwerem a automatami zabezpieczona przy użyciu metod kryptograficznych wykorzystujących klucze prywatne i publiczne.

  - Obsługa klientów jednorazowych, abonamentowych, pracowników, gości, dostawców itp.

  - Moduł taryfowy pozwalający skonfigurować dowolną ilość taryf na różne okresy funkcjonowania parkingu.

  - Możliwość definiowania darmowego czasu parkowania, oraz karencji czasu wyjazdu po opłaceniu biletu.

  - Możliwość integracji z systemem p. ppoż. i w zakresie awaryjnego otwierania lub zamykania barier.

  - Możliwość otwarcia wszystkich szlabanów jednocześnie przez operatora przy pomocy jednego przycisku.

  - Raporty i statystyki, w tym możliwość generowania zestawień konfigurowanych przez Operatora.

  - Możliwość tworzenia harmonogramów treści wyświetlanych na znakach VMS – w zależności od godziny lub/i daty można planować pojawienie się poszczególnych komunikatów na wyswietlaczach.

  - Możliwość rozbudowy/modyfikacji funkcjonalności oprogramowania systemu parkingowego na podstawie odrębnego zlecenia złożonego przez Zamawiającego w miarę rozwoju potrzeb.

  - API pozwalające przekazać informacje o zajętości parkingu do zewnętrznych systemów oraz pozwalające na integrację z systemami zewnętrznymi, w tym np. płatności online. Zamawiający wymaga udostępnienia dokumentacji API. Zamawiający wymaga gotowego API. Integracja z zewnętrznymi systemami wykonywana w razie potrzeby Zamawiającego w przyszłości, za dodatkową opłatą dla Wykonawcy. W ramach niniejszego postępowania nie jest przewidziana żadna integracja z wykorzystaniem API.

  - RODO: dane muszą być przechowywane w zabezpieczonej hasłem relacyjnej bazie danych. Komunikacja do bazy zarówno od strony aplikacji użytkownika, jak i urządzeń musi odbywać się z użyciem kodowania SSL.

  - Polityka dostępu do informacji w samej aplikacji ma być kształtowana przy użyciu ról określających dostęp do poszczególnych elementów wizualnych w postaci podstron i widżetów.

  - Dostęp do aplikacji musi być zabezpieczony na poziomie użytkownika i nadanego mu hasła.

  - Wykonawca musi tak dobrać parametry serwera i jego specyfikę aby w należyty sposób obsłużyć wszystkie urządzenia oraz funkcjonalności systemu parkingowego.

## Wymagane minimalne dla wsparcia serwisowego w czasie trwania gwarancji:

- Serwis gwarancyjny i po gwarancyjny jest świadczony w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.

- Zgłoszenia usterek sprzętu / oprogramowania należy zgłaszać za pośrednictwem nr tel. lub adresu e-mail podanego przez Wykonawcę.

- W razie takiej potrzeby zakres obsługi serwisowej może zostać rozszerzony za dodatkową opłatą.

- Za bieżącą konserwację systemu i naprawianie usterek niewymagających ingerencji Wykonawcy odpowiedzialni będą pracownicy Pionu Technicznego Szpitala.

- Serwis zdalny opiera się na współpracy Techników Inwestora z Serwisem Wykonawcy. Technicy Inwestora podejmują samodzielne próby naprawy błędów i usterek korzystając ze wsparcia zdalnego pracowników Serwisu Wykonawcy.

- Czas Reakcji i zdalne wsparcie - reakcja nastąpi tak szybko, jak to możliwe, lecz nie później, niż w czasie 30 minut od momentu prawidłowego zgłoszenia Wykonawcy usterki lub awarii.

- Czas Naprawy - naprawa nastąpi tak szybko, jak to możliwe, lecz nie później:

      - niż do 2 godzin od momentu prawidłowego zgłoszenia Wykonawcy usterki lub awarii oraz zgłoszenia gotowości technika po stronie Zamawiającego, dla zgłoszeń dotyczących nieprawidłowości w działaniu oprogramowania systemu,

      - niż do 48 godzin od momentu prawidłowego zgłoszenia Wykonawcy usterki lub awarii dla zgłoszeń dotyczących nieprawidłowości w działaniu mechaniki urządzeń.

# Zestawienie urządzeń i oprogramowania wymaganego przez Zamawiającego

| L.p. | Opis: | J.m. | Ilość: |
| --- | --- | --- | --- |
| Wjazdy na parking |  |  |  |
| 1 | Terminal wjazdowy, czytnik kart dostępu, czytnik kodów QR, interkom | Szt. | 2 |
| 2 | Szlaban elektromechaniczny, czas otwarcia maks. 1,3 s + moduł SOS | Szt. | 2 |
| 3 | Pętla indukcyjna | Szt. | 4 |
| 4 | Kamera LPR | Szt. | 2 |
| 5 | Wyspa parkingowa z azyli | Kpl. | 2 |
| 6 | Słupki ze znakami drogowymi | Kpl. | 4 |
| 7 | Regulamin parkingu | Kpl. | 2 |
| 8 | Wyświetlacz VMS | Szt. | 2 |
| Wyjazd z parkingu |  |  |  |
| 1 | Terminal wyjazdowy, czytnik kart dostępu, czytnik kodów QR, czytnik kart płatniczych, interkom | Szt. | 1 |
| 2 | Szlaban elektromechaniczny, czas otwarcia maks. 1,3 s + moduł SOS | Szt. | 1 |
| 3 | Pętla indukcyjna | Szt. | 2 |
| 4 | Kamera LPR | Szt. | 1 |
| Wjazd/wyjazd abonamentowy |  |  |  |
| 1 | Terminal wjazdowy/wyjazdowy, czytnik kart dostępu, interkom | Szt. | 2 |
| 2 | Kamera LPR | Szt. | 2 |
| 3 | Szlaban elektromechaniczny, czas otwarcia maks. 1,3 s | Szt. | 2 |
| 4 | Pętla indukcyjna | Szt. | 4 |
| 5 | Wyspa parkingowa z azyli | Kpl. | 1 |
| 6 | Słupki ze znakami drogowymi | Szt. | 2 |
| 7 | Regulamin parkingu | Kpl. | 1 |
| Stanowiska do obsługi ręcznej z serwerem |  |  |  |
| 1 | Stacja robocza (komputer/serwer, monitor, klawiatura, mysz) | Kpl. | 1 |
| 2 | Skaner kodów QR | Szt. | 1 |
| 3 | Czytnik kart abonamentowych | Szt. | 1 |
| 4 | Zdalny dostęp do systemu parkingowego przez stronę www (certyfikat dostępowy) | Kpl. | 1 |
| 5 | Telefon VoIP | Kpl. | 1 |
| Kasa automatyczna |  |  |  |
| 1 | Kasa (monety, banknoty, możliwość płatności kartą płatniczą, BLIK), interkom, monitor dotykowy min. 15” | Szt. | 2 |
| 2 | Osłona kasy – wiata | Szt. | 2 |