PAKIET NR 13 – RESPIRATORY

WYKAZ URZĄDZEŃ ORAZ WYMAGANY I OFEROWANY ZAKRES USŁUGI

| Nr postępowania | ZP/2501/90/26 |
| --- | --- |
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [DO UZUPEŁNIENIA PRZEZ WYKONAWCĘ] |

- Niniejszy załącznik określa dla pakietu nr 13 urządzenia objęte zamówieniem, harmonogram przeglądów, minimalny wymagany zakres usługi oraz pełny oferowany zakres świadczenia.

- Po wypełnieniu części III załącznik stanowi treść oferty Wykonawcy w zakresie pakietu nr 13, a po zawarciu umowy dotyczącej tego pakietu – integralny załącznik do umowy.

- Zakres wskazany w części II jest zakresem minimalnym. Wykonawca wykona również wszystkie czynności, testy, pomiary, regulacje, kalibracje i czynności konserwacyjne wymagane dla standardowego przeglądu przez dokumentację techniczną urządzenia, instrukcję używania lub instrukcję serwisową, zalecenia producenta, obowiązujące przepisy lub normy.

- W ramach ceny oferty Wykonawca zapewni i wymieni wszystkie elementy i materiały eksploatacyjne wymagane podczas standardowego przeglądu, w tym elementy podlegające wymianie w cyklach wieloletnich, jeżeli termin ich wymiany przypada w okresie realizacji umowy. Nie dotyczy to napraw i części wykraczających poza standardowy przegląd, rozliczanych odrębnie na zasadach określonych w dokumentach zamówienia.

- Wykonawca nie może wykreślać, ograniczać ani modyfikować treści części I–II. W części III wskazuje wyłącznie świadczenia dodatkowe, wykraczające poza zakres minimalny, oraz informacje o elementach i materiałach przewidzianych do wymiany.

- Pełny oferowany zakres usługi obejmuje łącznie: zakres minimalny z części II, obowiązki określone w pkt 3)–4) oraz świadczenia dodatkowe wpisane przez Wykonawcę w części III.

- Brak wpisu w kolumnie dotyczącej świadczeń dodatkowych oznacza, że Wykonawca nie oferuje świadczeń wykraczających poza zakres wymagany. Brak lub niepełny wpis dotyczący elementów i materiałów nie ogranicza obowiązku określonego w pkt 4).

- Wykaz urządzeń i harmonogram przeglądów

| Lp. | Urządzenie i dane identyfikacyjne | Miejsce użytkowania | Harmonogram przeglądów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Respirator CAREVENT MRI Producent: O-TWO Medical Technologies Rok produkcji: 2007 Numer fabryczny: CUM 7357-2007 | Pracownia Rezonansu | Pierwszy przegląd: 12.2026 r. Częstotliwość: co 12 miesięcy Łączna liczba przeglądów: 2 |
| 2. | Respirator MEDUMAT Standard 2 Producent: WEINMANN Rok produkcji: 2016 Numer fabryczny: 5637 | Karetka P | Pierwszy przegląd: 12.2026 r. Częstotliwość: co 12 miesięcy Łączna liczba przeglądów: 2 Dodatkowo: wymiana akumulatorów |
| 3. | Respirator transportowy MEDUMAT WM 9600 Producent: WEINMANN Rok produkcji: 2020 Numer fabryczny: 11425 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Pierwszy przegląd: 12.2026 r. Częstotliwość: co 12 miesięcy Łączna liczba przeglądów: 2 Dodatkowo: wymiana akumulatorów |
| 4. | Respirator MEDUMAT Transport Producent: WEINMANN Rok produkcji: 2020 Numer fabryczny: 11282 | Karetka S | Pierwszy przegląd: 12.2026 r. Częstotliwość: co 12 miesięcy Łączna liczba przeglądów: 2 Dodatkowo: wymiana akumulatorów |
| 5. | Respirator MEDUMAT Transport Producent: WEINMANN Rok produkcji: 2020 Numer fabryczny: 11271 | SOR | Pierwszy przegląd: 12.2026 r. Częstotliwość: co 12 miesięcy Łączna liczba przeglądów: 2 Dodatkowo: wymiana akumulatorów |

- Minimalny wymagany zakres usługi

Respirator CAREVENT MRI

- Sprawdzenie ogólne stanu respiratora (obudowy, kabla zewnętrznego, rur – układu pacjenta, zastawki wydechowej i czujnika przepływu (kierunek podłączenia), wężyka sterującego zastawką wydechową oraz przewodów zasilających w tlen.

- Czyszczenie respiratora.

- Kalibracja.

- Testowanie.

- Test bezpieczeństwa elektrycznego.

- Inne czynności przeglądowe zgodnie z instrukcją serwisową.

Respiratory MEDUMAT STANDARD 2, WM 9600 i Transport

- Sprawdzenie ogólne stanu respiratora (obudowy, kabla zewnętrznego, rur – układu pacjenta, zastawki wydechowej i czujnika przepływu (kierunek podłączenia), wężyka sterującego zastawką wydechową oraz przewodów zasilających w tlen.

- Czyszczenie respiratora.

- Wymiana filtrów w układzie pneumatycznym respiratora, filtra przeciwpyłowego.

- Wymiana akumulatora.

- Kalibracja.

- Testowanie.

- Test bezpieczeństwa elektrycznego.

- Inne czynności przeglądowe zgodnie z instrukcją serwisową.

- Część wypełniana przez Wykonawcę

Nie należy przepisywać zakresu minimalnego z części II. Wykonawca wpisuje jedynie świadczenia dodatkowe oraz informacje o przewidywanych wymianach.

| Lp. | Urządzenie | Dodatkowy zakres usługi (ponad wymagane minimum) | Elementy i materiały do wymiany w okresie umowy (nazwa oraz termin lub częstotliwość) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Respirator CAREVENT MRI – nr fabr. CUM 7357-2007 | [wpisać lub „nie dotyczy”] | [wpisać lub „nie dotyczy”] |
| 2. | Respirator MEDUMAT Standard 2 – nr fabr. 5637 | [wpisać lub „nie dotyczy”] | [wpisać lub „nie dotyczy”] |
| 3. | Respirator transportowy MEDUMAT WM 9600 – nr fabr. 11425 | [wpisać lub „nie dotyczy”] | [wpisać lub „nie dotyczy”] |
| 4. | Respirator MEDUMAT Transport – nr fabr. 11282 | [wpisać lub „nie dotyczy”] | [wpisać lub „nie dotyczy”] |
| 5. | Respirator MEDUMAT Transport – nr fabr. 11271 | [wpisać lub „nie dotyczy”] | [wpisać lub „nie dotyczy”] |

Oświadczenia Wykonawcy

- oferuję wykonanie pełnego zakresu usługi określonego w niniejszym załączniku, bez wyłączeń i zastrzeżeń;

- zakres czynności wykonywanych w ramach przeglądów oraz wymiana wymaganych elementów i materiałów eksploatacyjnych będą zgodne z zaleceniami producenta, dokumentacją urządzeń, obowiązującymi przepisami i normami;

- cena oferty obejmuje wszystkie czynności, elementy i materiały wymagane w ramach standardowego przeglądu, na zasadach określonych w dokumentach zamówienia.

Kwalifikowany podpis elektroniczny