PAKIET NR 23 – DIATERMIE CHIRURGICZNE

WYKAZ URZĄDZEŃ ORAZ WYMAGANY I OFEROWANY ZAKRES USŁUGI

| Nr postępowania | ZP/2501/90/26 |
| --- | --- |
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [DO UZUPEŁNIENIA PRZEZ WYKONAWCĘ] |

- Niniejszy załącznik określa dla pakietu nr 23 urządzenia objęte zamówieniem, harmonogram przeglądów, minimalny wymagany zakres usługi oraz pełny oferowany zakres świadczenia.

- Po wypełnieniu części III załącznik stanowi treść oferty Wykonawcy w zakresie pakietu nr 23, a po zawarciu umowy dotyczącej tego pakietu – integralny załącznik do umowy.

- Zakres wskazany w części II jest zakresem minimalnym. Wykonawca wykona również wszystkie czynności, testy, pomiary, regulacje, kalibracje i czynności konserwacyjne wymagane dla standardowego przeglądu przez dokumentację techniczną urządzenia, instrukcję używania lub instrukcję serwisową, zalecenia producenta, obowiązujące przepisy lub normy.

- W ramach ceny oferty Wykonawca zapewni i wymieni wszystkie elementy i materiały eksploatacyjne wymagane podczas standardowego przeglądu, w tym elementy podlegające wymianie w cyklach wieloletnich, jeżeli termin ich wymiany przypada w okresie realizacji umowy. Nie dotyczy to napraw i części wykraczających poza standardowy przegląd, rozliczanych odrębnie na zasadach określonych w dokumentach zamówienia.

- Wykonawca nie może wykreślać, ograniczać ani modyfikować treści części I–II. W części III wskazuje wyłącznie świadczenia dodatkowe, wykraczające poza zakres minimalny, oraz informacje o elementach i materiałach przewidzianych do wymiany.

- Pełny oferowany zakres usługi obejmuje łącznie: zakres minimalny z części II, obowiązki określone w pkt 3)–4) oraz świadczenia dodatkowe wpisane przez Wykonawcę w części III.

- Brak wpisu w kolumnie dotyczącej świadczeń dodatkowych oznacza, że Wykonawca nie oferuje świadczeń wykraczających poza zakres wymagany. Brak lub niepełny wpis dotyczący elementów i materiałów nie ogranicza obowiązku określonego w pkt 4).

- Wykaz urządzeń i harmonogram przeglądów

| Lp. | Urządzenie i dane identyfikacyjne | Miejsce użytkowania | Harmonogram przeglądów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | VIO300D + APC2+ ICC200 Producent: ERBE Rok produkcji: 2006 Numer fabryczny: 11282458; 11282163; D3507 | Blok Operacyjny | Pierwszy przegląd: 12.2026 r. Częstotliwość: co 12 miesięcy Łączna liczba przeglądów: 2 |
| 2. | VIO3 + APC3 Producent: ERBE Rok produkcji: 2021 Numer fabryczny: 11510160; 11510193 | Blok Operacyjny | Pierwszy przegląd: 12.2026 r. Częstotliwość: co 12 miesięcy Łączna liczba przeglądów: 2 |
| 3. | ERBE VIO 100C Producent: ERBE Rok produkcji: 2023 Numer fabryczny: 11558530 | Oddział Okulistyczny | Pierwszy przegląd: 11.2027 r. Częstotliwość: co 12 miesięcy Łączna liczba przeglądów: 2 |
| 4. | VIO3005 APC2 Producent: ERBE Rok produkcji: 2023 Numer fabryczny: 11557782; 11556571 | Pracownia Endoskopowa | Pierwszy przegląd: 11.2027 r. Częstotliwość: co 12 miesięcy Łączna liczba przeglądów: 2 |

- Minimalny wymagany zakres usługi

Diatermie ERBE (Erbotrom ICC 300; VIO300D + APC2; ICC200)

- Ocena stanu obudowy aparatu.

- Ocena wyłącznika sieciowego i gniazd aparatu.

- Ocena działania wyświetlaczy / ekranu dotykowego.

- Sprawdzenie i ocena działania głośnika.

- Pomiar rezystancji przejścia między stykiem ochronnym obudowy a stykiem ochronnym kabla zasilającego.

- Ocena stanu akcesoriów (pomiar rezystancji biegunów elektrod).

- Pomiar bezpieczeństwa elektrycznego (pomiar prądów upływu LF oraz ocena stanu izolacji).

- Pomiar mocy poszczególnych trybów przy użyciu certyfikowanych urządzeń pomiarowych.

- Inne czynności przeglądowe zgodnie z instrukcją serwisową.

- Część wypełniana przez Wykonawcę

Nie należy przepisywać zakresu minimalnego z części II. Wykonawca wpisuje jedynie świadczenia dodatkowe oraz informacje o przewidywanych wymianach.

| Lp. | Urządzenie | Dodatkowy zakres usługi (ponad wymagane minimum) | Elementy i materiały do wymiany w okresie umowy (nazwa oraz termin lub częstotliwość) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | VIO300D + APC2+ ICC200 – nr fabr. 11282458; 11282163; D3507 | [wpisać lub „nie dotyczy”] | [wpisać lub „nie dotyczy”] |
| 2. | VIO3 + APC3 – nr fabr. 11510160; 11510193 | [wpisać lub „nie dotyczy”] | [wpisać lub „nie dotyczy”] |
| 3. | ERBE VIO 100C – nr fabr. 11558530 | [wpisać lub „nie dotyczy”] | [wpisać lub „nie dotyczy”] |
| 4. | VIO3005 APC2 – nr fabr. 11557782; 11556571 | [wpisać lub „nie dotyczy”] | [wpisać lub „nie dotyczy”] |

Oświadczenia Wykonawcy

- oferuję wykonanie pełnego zakresu usługi określonego w niniejszym załączniku, bez wyłączeń i zastrzeżeń;

- zakres czynności wykonywanych w ramach przeglądów oraz wymiana wymaganych elementów i materiałów eksploatacyjnych będą zgodne z zaleceniami producenta, dokumentacją urządzeń, obowiązującymi przepisami i normami;

- cena oferty obejmuje wszystkie czynności, elementy i materiały wymagane w ramach standardowego przeglądu, na zasadach określonych w dokumentach zamówienia.

Kwalifikowany podpis elektroniczny