PAKIET NR 3 – MAMMOGRAF

WYKAZ URZĄDZEŃ ORAZ WYMAGANY I OFEROWANY ZAKRES USŁUGI

| Nr postępowania | ZP/2501/90/26 |
| --- | --- |
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [DO UZUPEŁNIENIA PRZEZ WYKONAWCĘ] |

- Niniejszy załącznik określa dla pakietu nr 3 urządzenia objęte zamówieniem, harmonogram przeglądów, minimalny wymagany zakres usługi oraz pełny oferowany zakres świadczenia.

- Po wypełnieniu części III załącznik stanowi treść oferty Wykonawcy w zakresie pakietu nr 3, a po zawarciu umowy dotyczącej tego pakietu – integralny załącznik do umowy.

- Zakres wskazany w części II jest zakresem minimalnym. Wykonawca wykona również wszystkie czynności, testy, pomiary, regulacje, kalibracje i czynności konserwacyjne wymagane dla standardowego przeglądu przez dokumentację techniczną urządzenia, instrukcję używania lub instrukcję serwisową, zalecenia producenta, obowiązujące przepisy lub normy.

- W ramach ceny oferty Wykonawca zapewni i wymieni wszystkie elementy i materiały eksploatacyjne wymagane podczas standardowego przeglądu, w tym elementy podlegające wymianie w cyklach wieloletnich, jeżeli termin ich wymiany przypada w okresie realizacji umowy. Nie dotyczy to napraw i części wykraczających poza standardowy przegląd, rozliczanych odrębnie na zasadach określonych w dokumentach zamówienia.

- Wykonawca nie może wykreślać, ograniczać ani modyfikować treści części I–II. W części III wskazuje wyłącznie świadczenia dodatkowe, wykraczające poza zakres minimalny, oraz informacje o elementach i materiałach przewidzianych do wymiany.

- Pełny oferowany zakres usługi obejmuje łącznie: zakres minimalny z części II, obowiązki określone w pkt 3)–4) oraz świadczenia dodatkowe wpisane przez Wykonawcę w części III.

- Brak wpisu w kolumnie dotyczącej świadczeń dodatkowych oznacza, że Wykonawca nie oferuje świadczeń wykraczających poza zakres wymagany. Brak lub niepełny wpis dotyczący elementów i materiałów nie ogranicza obowiązku określonego w pkt 4).

- Wykaz urządzeń i harmonogram przeglądów

| Lp. | Urządzenie i dane identyfikacyjne | Miejsce użytkowania | Harmonogram przeglądów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Selenia Dimensions 3D z wyposażeniem (przystawka do biopsji AFFIRM) Producent: HOLOGIC Rok produkcji: 2021 Numer fabryczny: SDM131501363 | Pracownia Mammograficzna | Pierwszy przegląd: 12.2026 r. Częstotliwość: co 6 miesięcy Łączna liczba przeglądów: 4 |

- Minimalny wymagany zakres usługi

Selenia Dimensions 3D – mammograf z przystawką do biopsji AFFIRM

- Sprawdzenie działania systemu obrazowania

  - wykonanie testu kalibracji obrazowania;

  - ocena jakości obrazów mammograficznych.

- Kontrola mechanizmów ruchomych

  - sprawdzenie działania stolika i manipulatora;

  - smarowanie ruchomych części zgodnie z zaleceniami producenta.

- Kontrola układu detekcji promieniowania

  - testowanie detektorów pod kątem ewentualnych uszkodzeń;

  - kalibracja detektorów w razie konieczności.

- Sprawdzenie systemu bezpieczeństwa

  - kontrola działania systemu awaryjnego zatrzymywania.

- Czyszczenie i konserwacja

  - oczyszczanie elementów optycznych i filtrów;

  - czyszczenie i dezynfekcja powierzchni.

- Weryfikacja parametrów technicznych

  - pomiar dokładności kalibracji energetycznej;

  - sprawdzenie dokładności ustawień parametrów eksponometrycznych.

- Wykonanie innych czynności przeglądowych zgodnie z instrukcją serwisową.

- Wykonanie backupu parametrów.

- Część wypełniana przez Wykonawcę

Nie należy przepisywać zakresu minimalnego z części II. Wykonawca wpisuje jedynie świadczenia dodatkowe oraz informacje o przewidywanych wymianach.

| Lp. | Urządzenie | Dodatkowy zakres usługi (ponad wymagane minimum) | Elementy i materiały do wymiany w okresie umowy (nazwa oraz termin lub częstotliwość) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Selenia Dimensions 3D – nr fabr. SDM131501363 | [wpisać lub „nie dotyczy”] | [wpisać lub „nie dotyczy”] |

Oświadczenia Wykonawcy

- oferuję wykonanie pełnego zakresu usługi określonego w niniejszym załączniku, bez wyłączeń i zastrzeżeń;

- zakres czynności wykonywanych w ramach przeglądów oraz wymiana wymaganych elementów i materiałów eksploatacyjnych będą zgodne z zaleceniami producenta, dokumentacją urządzeń, obowiązującymi przepisami i normami;

- cena oferty obejmuje wszystkie czynności, elementy i materiały wymagane w ramach standardowego przeglądu, na zasadach określonych w dokumentach zamówienia.

Kwalifikowany podpis elektroniczny