| Mikroskop – 1szt |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa |  |  |  |  |
| Typ |  |  |  |  |
| Wytwórca |  |  |  |  |
| Kraj pochodzenia |  |  |  |  |
| Rok produkcji: 2019 |  |  |  |  |
| Lp. | ## OPIS |  | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE (wypełnia wykonawca) |
|  | Diagnostyczny mikroskop biologiczny 1+1. |  | Tak |  |
|  | Głowica trinokularowa o stałym pochyleniu z kątem pochylenia tubusów 30° z podziałem światła okulary/kamera: 100:0/50:50. |  | Tak |  |
|  | Boczne odprowadzenie dla jednego obserwatora. |  | Tak |  |
|  | Pod głowicą mikroskopu moduł ze strzałką wskaźnikową LED sterowaną dżojstikiem, z regulacją jasności oraz koloru |  | Tak |  |
|  | Możliwość regulacji jasności wskaźnika. |  | Tak |  |
|  | Okulary PL 10x/minimum 22mm z muszlami ocznymi. |  | Tak |  |
|  | Obiektywy korygowane na nieskończoność. |  | Tak |  |
|  | Kondensor Abbego do jasnego pola typu swing N.A.1.2/0,22 z przesłoną, znacznikami położenia odpowiedniego do poszczególnych obiektywów, z gniazdem filtrów oraz mechanizmem ruchu pionowego |  | Tak |  |
|  | Miska rewolwerowa 5-gniazdowa i obiektywy 4x, 10x, 20x, 40x i 63x |  | Tak |  |
|  | Stolik mechaniczny 150x162 mm |  | Tak |  |
|  | Mechanizm makro/mikro symetryczny z regulacją momentu obrotowego |  | Tak |  |
|  | Polaryzacja: polaryzator 45mm, obrotowy analizator (360°), falówka (λ) |  | Tak |  |
|  | Oświetlenie halogen 100W lub LED (30W) zasilanie 230V wbudowane w ramię mikroskopu, kabel zasilający, pokrowiec. |  | Tak |  |
|  | Łącznik optyczny odpowiedni do współpracy z oferowaną kamerą. |  | Tak |  |
|  | Kamera mikroskopowa kolor, wysokorozdzielcza z oprogramowaniem: - złącze USB 3.0 - sensor: 1”CMOS - szybkość podglądu na żywo: 15 klatek/s przy rozdzielczości maksymalnej - maks. Rozdzielczość 6496x3672 - wbudowany procesor obrazxu - redukcja szumów 3D - głębia koloru 36bit - format zapisu obrazu: BM, TIFF, JPEG, PNG, DICOM, AVI - okablowanie |  | Tak |  |
|  | Gwarancja min. 36 m-cy |  | Tak |  |
|  | Instrukcja w języku polskim. |  | Tak |  |

……………………………………………………………….

miejscowość, data

……………………………………………………………………

podpis i pieczęć wykonawcy