ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH

MIKROSKOPU  SPEKULARNEGO

Producent     	……………………………………   	Kraj               ………………..

Aparat /typ/ 	………………………………….. 		rok produkcji  2020

| Lp. | Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2020. | TAK |  |  |  |
|  | Zasilanie elektryczne urządzenia z sieci 220-240V/50Hz | TAK |  |  |  |
|  | Urządzenie do bezkontaktowego pomiaru wielkości oraz ilości komórek śródbłonka | TAK |  |  |  |
|  | Tryb ustawiania pozycji aparatu oraz wykonania zdjęcia śródbłonka do wyboru: manualny lub automatyczny | TAK |  |  |  |
|  | Automatyczny pomiar i automatyczne pozycjonowanie głowicy pomiarowej urządzenia względem oka pacjenta w osiach: przód-tył, lewo-prawo, góra-dół. | TAK |  |  |  |
|  | Obsługa głowicy urządzenia poprzez dotykowy, uchylny, obrotowy monitor kolorowy typu LCD, zintegrowany z urządzeniem, o wielkości min. 10”. | TAK |  |  |  |
|  | Obszar fotografii 0,25mm x 0,55mm | TAK |  |  |  |
|  | Składanie trzech fotografii centralnych w jeden obraz | TAK |  |  |  |
|  | Diagram ilustrujący podział ilości komórek względem ich wielkości | TAK |  |  |  |
|  | Wewnętrzny punkt fiksacyjny z możliwością wyboru położenia fiksacji centralnej i peryferyjnej: minimum 10 pozycji | TAK |  |  |  |
|  | Pomiar grubości rogówki – pachymetria | TAK |  |  |  |
|  | Analiza polimorfizmu i polimegatyzmu komórek śródbłonka. | TAK |  |  |  |
|  | Wbudowana drukarka termiczna z automatycznym odcinaniem papieru. | TAK |  |  |  |
|  | Urządzenie wyposażone w wewnętrzną pamięć. Możliwość zapisu danych pacjenta i badań do bazy danych pacjentów w pamięci urządzenia. | TAK |  |  |  |
|  | Złącze USB do podłączenia zewnętrznej drukarki. | TAK |  |  |  |
|  | Złącze Ethernet . | TAK |  |  |  |
|  | Stolik z elektryczną regulacją wysokości do oferowanego urządzenia. | TAK |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |  |  |
|  | Paszport techniczny urządzenia | TAK |  |  |  |
|  | Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia | TAK |  |  |  |
|  | Okres gwarancji - min. 36 miesięcy | TAK |  |  |  |
|  | W okresie gwarancji przeglądy techniczne wraz z materiałami do nich użytymi wykonywane bezpłatnie co najmniej raz w roku. | TAK |  |  |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | TAK |  |  |  |
|  | Zapewniony serwis pogwarancyjny | TAK |  |  |  |

................................., data .............

(miejscowość)                                                                                                                               ...............................................................

(podpisy z pieczątkami imiennymi osób uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)