ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH

URETERORENOFIBEROSKOPU

Producent     	……………………………………   	Kraj               ………………..

Aparat /typ/ 	………………………………….. 		rok produkcji  2020

| Lp. | Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2020. | TAK |  |  |
|  | Ureterorenofiberoskop giętki. | TAK |  |  |
|  | Głębia ostrości w zakresie 2 – 50 mm | TAK |  |  |
|  | Rozmiar zewnętrzny sondy – 7,95 Fr | TAK |  |  |
|  | Koniec dystalny sondy – 4,9 Fr | TAK |  |  |
|  | Zakres wygięcia sondy: góra– min. 275º /dół – min. 275º | TAK |  |  |
|  | Średnica kanału roboczego – 3,6 Fr | TAK |  |  |
|  | Kompatybilny z głowicami kamer różnych producentów | TAK |  |  |
|  | W celu zwiększenia trwałości endoskopu, sonda wykonana z materiałów o czterech różnych stopniach sztywności – od bardzo sztywnego, przy połączeniu z rękojeścią, poprzez sztywny na odcinku proksymalnym, średnio miękki do miękkiego w odcinku o zgięciu pasywnym w części dystalnej. | TAK |  |  |
|  | W zestawie z oferowanym ureterorenofiberoskopem zawory biopsyjne – min.10 szt. ,zawór narzędzia-irygacji, nasadka do sterylizacji, szczoteczki – min. 3 szt. | TAK |  |  |
|  | Sterylizacja: ETO, STERIS, STERRAD | TAK |  |  |
|  | Szczypce chwytające bipolarne -kleszczyki chwytające typu Johann, średnica 5, długość 330 mm, długość ramion końcówki chwytającej 16,5 mm; trzyczęściowe - rozbieralne (wkład, tubus z pokrętłem do obrotu, rączka z przyłączem bipolarnym, bez zamka); składanie na zasadzie szybkozłącza (brak gwintów); bezskokowy obrót narzędzia o 360st.; rękojeść z grubego tworzywa umożliwiająca zmianę chwytu narzędzia w zależności od potrzeby ergonomii pracy | TAK |  |  |
|  | Wkład typu"HiQ+",bipolarny, średnica 5 mm, długość 330 mm, do kleszczyków chwytających typu Johann | TAK |  |  |
|  | Kabel bipolarny do narzędzi typu HiQ+, jednowtykowe, długość 3,5 m, do diatermii ESG-400, Erbe VIO innych przyjmujących połączenia jednowtykowe wg Erbe. | TAK |  |  |
|  | Instrukcja sterylizacji. | TAK |  |  |
|  | Okres gwarancji – min. 24 miesiące | TAK |  |  |
|  | Paszport techniczny. | TAK |  |  |

................................., data .............

(miejscowość)                                                                                                                               ...............................................................

(podpisy z pieczątkami imiennymi osób uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)