Załącznik nr 2a–dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń medycznych w ramach realizacji zadania pn. "Utworzenie Ośrodka Udarowego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie"

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

CIEPLARKI  DO    PODGRZEWANIA  KONTRASTU

| Lp. |  |  |  | Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2020 | TAK |  |
|  |  |  |  | Kompaktowa cieplarka do ogrzewania środków kontrastowych | TAK |  |
|  |  |  |  | Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej, szklane drzwiczki zamykane na zamek | TAK |  |
|  |  |  |  | Zasilanie elektryczne 230V/50Hz |  |  |
|  |  |  |  | Urządzenie wyposażone w dwie półki o regulowanej wysokości | TAK |  |
|  |  |  |  | Elektronicznaregulacja temperatury w zakresie od 30 do 70 °C. | TAK |  |
|  |  |  |  | W cieplarce grawitacyjny obieg powietrza, który zapewniarównomierny rozkład temperatury w całym urządzeniu. | TAK |  |
|  |  |  |  | Alarm dźwiękowy i świetlny w przypadku awarii, przekroczenia zadanej temperatury lub nadmiernym spadkutemperatury w urządzeniu | TAK |  |
|  |  |  |  | Pojemność cieplarki – 58 litrów +/-2 litry | TAK |  |
|  |  |  |  | Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia | TAK |  |
|  |  |  |  | Paszport techniczny | TAK |  |
|  |  |  |  | Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe | TAK |  |
| 1. |  |  |  | Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK |  |
| 2. |  |  |  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | TAK |  |
| 3. |  |  |  | Zapewniony serwis pogwarancyjny | TAK |  |
| 4. |  |  |  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat | TAK |  |

miejscowość:

data:

(podpis pieczątka imienna osoby upoważnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)