# ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH

##### APARATU  DO  MAGNETOTERAPII  Z  WYPOSAŻENIEM

| Lp. | Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2021 | Tak |  |
|  | Bezprzewodowy system do terapii zmiennym polem magnetycznym niskiej częstotliwości | Tak |  |
|  | Obsługa dwóch, w pełni niezależnych kanałów zabiegowych | Tak |  |
|  | Bezprzewodowa komunikacja między sterownikiem, a generatorem zmniejszająca ilość zbędnych przewodów | Tak |  |
|  | Ustawianie poszczególnych parametrów zabiegu: rodzaju aplikatora, rodzaju generowanego przebiegu, częstotliwości, modulacji (zmiany) częstotliwości, indukcji, modulacji (zmiany) indukcji, wypełnienia, czasu zabiegu | Tak |  |
|  | Częstotliwość pola magnetycznego w zakresie 1 – 60 Hz | Tak |  |
|  | Indukcja pola magnetycznego w zakresie 0 -120 Gs | Tak |  |
|  | Czas przerwy dla trybu z modulacją 1 – 9 s | Tak |  |
|  | Regulacja wypełnienia 10 – 100% | Tak |  |
|  | Programy terapeutyczne: min. 50, dzielone na 3 serie zabiegowe | Tak |  |
|  | Wyświetlacz typu LED, podświetlany, min. 5 cali | Tak |  |
|  | ##### Generowane przebiegi: ##### - Sinusoidalny jednopołówkowy, dwupołówkowy ##### - Prostokątny jednopołówkowy, dwupołówkowy ##### - Trójkątny jednopołówkowy, dwupołówkowy ##### -Mix przebieg łączony | Tak |  |
|  | ##### Możliwość podłączenia pionizatora z cewką | Tak |  |
|  | ##### Akustyczny sygnał końca leczenia z automatycznym przerwaniem emisji pola | Tak |  |
|  | ##### Wyposażenie: - aplikator 60 cm – szt.1 - aplikator 30cm – szt. 1 - leżanka – szt. 1 | Tak |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej. | Tak |  |
|  | Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe | Tak |  |
|  | Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia. | Tak |  |
|  | Szkolenie pracowników Działu Aparatury Medycznej z zakresu podstawowej konserwacji i obsługi potwierdzone certyfikatem w siedzibie Zamawiającego w cenie urządzenia | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta | Tak |  |
|  | Paszport techniczny | Tak |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min.24 miesiące. | Tak |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | Tak |  |
|  | Zapewniony serwis pogwarancyjny | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat | Tak |  |

| miejscowość: |  |
| --- | --- |
| data: |  |

……………………………………..

(podpis pieczątka imienna osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)