# ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH

SKANERA  LASEROWEGO  Z  SONDĄ  SKANUJĄCĄ

| Lp. | Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2021 | Tak |  |
|  | Laser biostymulacyjny, przeznaczony do automatycznego skanowania powierzchni ciała pacjenta | Tak |  |
|  | Zasilanie z sieci elektrycznej 230 V/50 Hz | Tak |  |
|  | Sterownik przystosowany do pracy z różnymi sondami zabiegowymi: sondy punktowe, sondy powierzchniowe (prysznicowe), sondy skanujące | Tak |  |
|  | Uniwersalne gniazda umożliwiające dowolne podłączenie sond – min. 3 szt. | Tak |  |
|  | Ustawiane parametry zabiegu: czas, dawka, częstotliwość, moc sondy oraz (dla sond skanujących) kształt i wielkość pola zabiegowego | Tak |  |
|  | Parametry wyświetlane w trakcie zabiegu: czas (malejąco), dawka (narastająco),moc sondy, numer procedury | Tak |  |
|  | Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez osoby niepożądane: blokada elektroniczna (kod) | Tak |  |
|  | Licznik czasu pracy sond zabiegowych | Tak |  |
|  | Pomiar mocy sond punktowych: okienko pomiarowe | Tak |  |
|  | Pomiar mocy sond prysznicowych i skanujących: zewnętrzny miernik mocy | Tak |  |
|  | Tryb pracy sond: ciągły i impulsowy | Tak |  |
|  | Zakres częstotliwości: 1 – 10 000 Hz | Tak |  |
|  | Regulacja mocy sond w zakresie 20 – 100% | Tak |  |
|  | Zaprogramowane procedury terapeutyczne: - dla sond punktowych: min. 60 rehabilitacyjnych, min. 50 stomatologicznych - dla sond skanujących: min. 30 rehabilitacyjnych | Tak |  |
|  | Sekwencje zabiegowe: - dla sond punktowych: min. 50 rehabilitacyjnych, min. 40 stomatologicznych - dla sond skanujących: min. 30 rehabilitacyjnych | Tak |  |
|  | Procedury użytkownika dla sond punktowych: min. 50 | Tak |  |
|  | Wybieranie jednostek chorobowych: wg nazwy/wg numerów, klawisz szybkiego dostępu | Tak |  |
|  | Uchwyty parkujące dla sond punktowych – 2 szt. | Tak |  |
| - • | Zakończenia przewodów sond metalowe, z nakrętką zabezpieczającą | Tak |  |
|  | Soczewki sond punktowych: metalowe, zdejmowane końcówki, przystosowane do dezynfekcji od wewnątrz | Tak |  |
|  | Wyświetlacz typu LED, podświetlany | Tak |  |
|  | Oprogramowanie i nazewnictwo parametrów w języku polskim | Tak |  |
|  | Sondy punktowe: - światło czerwone R: • tryb pracy ciągły i impulsowy • długość fali 660 nm ( od 654 do 662 nm) • moce sond 50 mW - światło podczerwone IR: • tryb pracy ciągły i impulsowy • długość fali 808 nm ( od 800 do 816 nm) • moce sond 250 mW | Tak |  |
|  | Sonda skanująca: - źródła promieniowania laserowego niezależne, światło czerwone i podczerwone instalowane bezpośrednio w głowicy skanera - światło czerwone R: • tryb pracy ciągły i impulsowy • długość fali 660 nm ( od 654 do 662 nm) • moce sond 50 mW - światło podczerwone IR: • tryb pracy ciągły i impulsowy • długość fali 808 nm ( od 800 do 816 nm) • moce sond 250 mW - tryb pracy R, IR, R+IR - kształt naświetlanej powierzchni – koło, elipsa, kwadrat, prostokąt - funkcja „pilot” - dowolna regulacja pola zabiegowego - funkcja „offset” - dowolne przemieszczanie zaznaczonego pola zabiegowego | Tak |  |
|  | Statyw skanera mobilny, łatwy w manewrowaniu, wyposażony w koła jezdne, z wyprofilowaną półką na sterownik. | Tak |  |
|  | Stabilne ramię statywu wspomagane mechanizmem sprężynowym, zabezpieczającym przed opadaniem. | Tak |  |
|  | Pełna regulacja głowicy skanującej w trzech płaszczyznach za pomocą uchwytu ułatwiającego manipulowanie głowicą. | Tak |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej. | Tak |  |
|  | Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe | Tak |  |
|  | Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia. | Tak |  |
|  | Szkolenie pracowników Działu Aparatury Medycznej z zakresu podstawowej konserwacji i obsługi potwierdzone certyfikatem w siedzibie Zamawiającego w cenie urządzenia | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta | Tak |  |
|  | Paszport techniczny | Tak |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min.24 miesiące. | Tak |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | Tak |  |
|  | Zapewniony serwis pogwarancyjny | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat | Tak |  |

| miejscowość: |  |
| --- | --- |
| data: |  |

……………………………………..

(podpis pieczątka imienna osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)