ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH

URETERORENOSKOPU  GIĘTKIEGO  Z  OPRZYRZĄDOWANIEM

| Lp. | Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2021. | Tak |  |
|  | Ureterorenofiberoskop giętki. | Tak |  |
|  | Głębia ostrości w zakresie 2 – 50 mm | Tak |  |
|  | Rozmiar zewnętrzny sondy – 7,95 Fr | Tak |  |
|  | Koniec dystalny sondy – 4,9 Fr | Tak |  |
|  | Zakres wygięcia sondy: góra– min. 275º /dół – min. 275º | Tak |  |
|  | Średnica kanału roboczego – 3,6 Fr | Tak |  |
|  | Kompatybilny z głowicami kamer różnych producentów | Tak |  |
|  | W celu zwiększenia trwałości endoskopu, sonda wykonana z materiałów o czterech różnych stopniach sztywności – od bardzo sztywnego, przy połączeniu z rękojeścią, poprzez sztywny na odcinku proksymalnym, średnio miękki do miękkiego w odcinku o zgięciu pasywnym w części dystalnej. | Tak |  |
|  | W zestawie z oferowanym ureterorenofiberoskopem zawory biopsyjne – min.10 szt. ,zawór narzędzia-irygacji, nasadka do sterylizacji, szczoteczki – min. 3 szt. | Tak |  |
|  | Sterylizacja: ETO, STERIS, STERRAD | Tak |  |
|  | Światłowód dla endoskopów/optyk o średnicy mniejszej lub równej 4,1 mm, średnica wiązki 2,8 mm, średnica zewnętrzna 6,8 mm, długość 3 m, waga 237 g; typ CF | Tak |  |
|  | Kontener do sterylizacji niskotemperaturowej endoskopów giętkich typu CYF, URF, ENF oraz LF, HYF, CHF, wymiary zewnętrzne: 531 x 79 x 255 mm, przeźroczysta pokrywa z 4 zaczepami. | Tak |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta | Tak |  |
|  | Paszport techniczny | Tak |  |
|  | Instrukcja sterylizacji | Tak |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min.24 miesiące. | Tak |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | Tak |  |
|  | Zapewniony serwis pogwarancyjny | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat | Tak |  |

| miejscowość: |  |
| --- | --- |
| data: |  |

……………………………………..

(podpis pieczątka imienna osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)