# ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH

VIDEOGASTROSKOPU  Z  TOREM  WIZYJNYM

| Lp. | Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji 2021 | Tak |  |
| Videogastroskop HD |  |  |  |
|  | Kąt obserwacji 1400 | Tak |  |
|  | Głębia ostrości min. 2-100 mm | Tak |  |
|  | Średnica zewnętrzna wziernika max. 9,3 mm | Tak |  |
|  | Średnica zewnętrzna końcówki endoskopu 9,2 mm | Tak |  |
|  | Średnica kanału roboczego 2,8 mm | Tak |  |
|  | Długość robocza min. 1100 mm | Tak |  |
|  | Kąt zagięcia końcówki endoskopu: -w górę 2100 -w dół 900 -w lewo 1000 -w prawo 1000 | Tak |  |
|  | Cztery programowalne przyciski endoskopowe | Tak |  |
|  | Obsługa min 3 trybów obrazowania w modyfikowanym świetle LED | Tak |  |
|  | Kamera endoskopu z matrycą w technologii CMOS | Tak |  |
|  | Aparat w pełni zanurzalny, nie wymagający nakładek uszczelniających | Tak |  |
|  | Pełna separacja galwaniczna w konektorze łączącym endoskop z procesorem | Tak |  |
|  | Typ konektora - jednogniazdowy | Tak |  |
|  | Aparat kompatybilny z oferowanym procesorem obrazu. | Tak |  |
| Procesor obrazu ze źródłem światła |  |  |  |
|  | Zasilanie z sieci elektrycznej 230V/50Hz | Tak |  |
|  | Obrazowanie min.: HDTV1080p, SXGA, SDTV | Tak |  |
|  | Rozdzielczość 1920x1080 p | Tak |  |
|  | Cyfrowe wyjścia HDTV 1080 min. DVI-D | Tak |  |
|  | Wyjście wideo standard min.: S-Video, Composite, RGB | Tak |  |
|  | Wyjścia komunikacyjne: Ethernet/ DICOM | Tak |  |
|  | Zintegrowanie źródło światła z procesorem obrazu w jednym urządzeniu | Tak |  |
|  | Możliwość podłączenia urządzeń magazynujących – USB Stick | Tak |  |
|  | Pamięć wewnętrzna procesora min.4 GB | Tak |  |
|  | System wyboru przez procesor najostrzejszego zdjęcia w momencie uruchomiania zapisu obrazów | Tak |  |
|  | Trzy tryby przysłony min.: auto, maksymalny, średni | Tak |  |
|  | Tryb wzmocnienia obrazu, uwydatniania krawędzi | Tak |  |
|  | Tryb wzmocnienia obrazu, uwydatniania struktury tkanek | Tak |  |
|  | Obrazowanie w wąskich pasmach światła optyczne i cyfrowe | Tak |  |
|  | Barwienie modyfikowanym światłem LED | Tak |  |
|  | Procesor musi być wyposażony w wyjście komunikacyjne LAN | Tak |  |
|  | Ilość dowolnie programowalnych przycisków funkcyjnych na procesorze - min. 1 | Tak |  |
|  | Procesor umożliwia archiwizację obrazów medycznych w formatach JPG, TIFF, DICOM | Tak |  |
|  | Powiększanie ruchomego obrazu endoskopowego podczas badania w trybie rzeczywistym - zoom elektroniczny | Tak |  |
|  | Podłączanie aparatów jedno i dwu konektorowych | Tak |  |
|  | Podłączanie aparatów z zoomem optycznym min. x 135 | Tak |  |
|  | Podłączanie aparatów złączem optycznym | Tak |  |
|  | Źródło światła typu LED | Tak |  |
|  | Wbudowane min. 3 diody LED | Tak |  |
|  | Żywotność wbudowanego oświetlenia głównego min. 10 000 godz. | Tak |  |
|  | Manualna regulacja jasności oświetlenia +/- 10 stopni | Tak |  |
|  | Wbudowana regulowana pompa powietrza maksymalne ciśnienie 65 kPa | Tak |  |
|  | Stopniowa regulacja intensywności insuflacji powietrza – min. 4 stopnie | Tak |  |
|  | Procesor obrazu kompatybilny z oferowanymi endoskopami | Tak |  |
|  | Pompa endoskopowa do spłukiwania pola operacyjnego | Tak |  |
|  | Pompa kompatybilna z endoskopami posiadanymi przez Zamawiajacego | Tak |  |
|  | Zasilanie z sieci elektrycznej 230V/50Hz | Tak |  |
|  | Sterowanie pracy pompy z włącznika nożnego | Tak |  |
|  | Płynna (bezstopniowa) regulacja przepływu | Tak |  |
|  | Regulowany manualnie przepływ w zakresie od 80 ±15 ml/min. do 190 ±30 ml/min. | Tak |  |
|  | Zbiornik wody o pojemności min.1 litr | Tak |  |
|  | Element pompujący rolkowy | Tak |  |
|  | Możliwość chemicznej dezynfekcji elementów pompy | Tak |  |
| Monitor medyczny |  |  |  |
|  | Przekątna ekranu min. 24 cale | Tak |  |
|  | Matryca TFT LCD (LED) | Tak |  |
|  | Rozdzielczość obrazu 1920 x 1200 pixeli | Tak |  |
|  | Jasność 300 cd/m2 | Tak |  |
|  | Kąt widzenia obrazu prawo/lewo góra/dół min. 170o | Tak |  |
|  | Współczynnik kontrastu 1000:1 | Tak |  |
|  | Format obrazowania 16:10 | Tak |  |
|  | Sygnał wejścia: DVI, SDI, VGA, C-Video, S-Video | Tak |  |
|  | Sygnał wyjścia: SDI | Tak |  |
|  | Czas reakcji max. 14 ms | Tak |  |
|  | Waga max. 8 kg | Tak |  |
|  | Standard mocowania VESA | Tak |  |
| Wózek medyczny endoskopowy do oferowanych urządzeń |  |  |  |
|  | Podstawa jezdna z blokadą kół | Tak |  |
|  | Cztery samonastawne kółka o średnicy Ø100mm, w tym dwa z hamulcami | Tak |  |
|  | Wbudowane uziemiona listwa zasilania elektrycznego z min. trzema gniazdami elektrycznymi z wyłącznikiem. | Tak |  |
|  | Możliwość ustawienia wszystkich elementów zestawu | Tak |  |
|  | Półki - wyjeżdżająca na klawiaturę - półka z rączką - półka z nogą pod oferowany monitor z mocowaniem w standardzie VESA - stojak na endoskop ustawiany na obie strony wózka - wieszak na endoskopy | Tak |  |
|  | Regulacja wysokości półek. | Tak |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej. | Tak |  |
|  | Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe | Tak |  |
|  | Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia. | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta | Tak |  |
|  | Paszport techniczny | Tak |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min.24 miesiące na wszystkie elementy. | Tak |  |
|  | W okresie gwarancji przeglądy techniczne wraz z materiałami do nich użytymi wykonywane bezpłatnie co najmniej raz w roku. | Tak |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | Tak |  |
|  | Zapewniony serwis pogwarancyjny | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat | Tak |  |

| miejscowość: |  |
| --- | --- |
| data: |  |

……………………………………..

(podpis pieczątka imienna osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)