Załącznik nr 2a – dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia medycznego, w ramach zadania pn. Modernizacja i doposażenie oddziałów szpitalnych" - Oddział Dziecięcy z Chirurgią Dziecięcą ZP/2501/74/21

# ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH

##### WAGI  NIEMOWLĘCEJ

| Lp. | Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2021 | Tak |  |
|  | Elektroniczna waga dla niemowląt i dzieci przeznaczona do zastosowania w szpitalach | Tak |  |
|  | Waga zalegalizowana do celów medycznych wg klasy III. | Tak |  |
|  | Bezprzewodowa radiowa funkcja przekazywania wyników wagi i wzrostu do systemu bazy danych szpitala HIS po uprzednim skonfugurowaniu. | Tak |  |
|  | Nośność 20 kg | Tak |  |
|  | Funkcje wagi: TARA, BMIF, HOLD, przełączanie zakresów, automatyczne wyłączanie, regulowana funkcja amortyzacji | Tak |  |
|  | Łatwe określenie ilości wypitego mleka przy karmieniu dzięki funkcji BMIF | Tak |  |
|  | Wyświetlacz wbudowany w obudowę wagi. | Tak |  |
|  | Szalka w kształcie muszli zabezpieczająca dziecko przed wypadnięciem | Tak |  |
|  | Głębokość szalki: 120 mm | Tak |  |
|  | 4 regulowane podgumowane punkty podparcia wagi. | Tak |  |
|  | Łatwe do utrzymania w czystości powierzchnie z tworzywa sztucznego ABS | Tak |  |
|  | Wyświetlanie wagi ruchliwego dziecka z funkcją HOLD, pozwalającą najpierw zająć się dzieckiem, a później zanotować wynik ważenia. | Tak |  |
|  | Pomiar masy ciała netto dzięki funkcji TARA, niezależnie od pieluch albo miękkiej podkładki | Tak |  |
|  | Obciążenie maksymalne:7,5 kg (zakres 1), 20 kg (zakres 2) | Tak |  |
|  | Dokładność odczytu:5 g < 7,5 kg > 10 g |  |  |
|  | Zakres TARA:7,5 kg (zakres 1), 20 kg (zakres 2) | Tak |  |
|  | Wymiary (szer. x wys. x głęb.):620 x 190 x 358 mm |  |  |
|  | Masa własna: max. 3,7 kg | Tak |  |
|  | Zasilanie z sieci elektrycznej 230V/50Hz | Tak |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej. | Tak |  |
|  | Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe | Tak |  |
|  | Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia. | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta | Tak |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min.24 miesiące. | Tak |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | Tak |  |
|  | Zapewniony serwis pogwarancyjny | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat | Tak |  |

| miejscowość: |  |
| --- | --- |
| data: |  |

(podpis pieczątka imienna osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)