Załącznik nr 2a – dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia medycznego, w ramach zadania pn. Modernizacja i doposażenie oddziałów szpitalnych" - Oddział Dziecięcy z Chirurgią Dziecięcą ZP/2501/74/21

# ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH

##### ŁÓŻKA  DZIECIĘCEGO

| Lp. | Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2021 | Tak |  |
|  | Konstrukcja łóżka wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym | Tak |  |
|  | Leże łóżka dwusegmentowe | Tak |  |
|  | Segmenty leża wypełnione siatką metalową pokrytą lakierem proszkowym | Tak |  |
|  | Ręczna regulacja oparcia pleców w zakresie do 60° | Tak |  |
|  | Łóżko wyposażone w opuszczane poręcze boczne z blokadami uniemożliwiającymi przypadkowe otwarcie. Blokady znajdują się w poręczach bocznych, łatwych w użytkowaniu | Tak |  |
|  | Regulacja wysokości poręczy bocznych w zakresie 915-1315mm | Tak |  |
|  | Pozycja Trendelenburga i anty-Trendelenburga | Tak |  |
|  | Łóżko wyposażone w 4 koła o średnicy min 125 mm z w tym 2 koła z indywidualna blokada jazdy i obrotu | Tak |  |
|  | Regulacja wysokości leża systemem zaczepowym | Tak |  |
|  | Szerokość całkowita : 765mm ± 10mm | Tak |  |
|  | Długość całkowita: 1665 mm ± 10mm | Tak |  |
|  | Regulacja wysokości: 505 - 805mm ± 10mm | Tak |  |
|  | Wymiary leża: min.1400 mm x 658 mm | Tak |  |
|  | Materac paroprzepuszczalny nieprzemakalny | Tak |  |
|  | Kosz na rzeczy pacjenta zamontowany pod leżem łóżeczka. | Tak |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej. | Tak |  |
|  | Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe | Tak |  |
|  | Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia. | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta | Tak |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min.24 miesiące. | Tak |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | Tak |  |
|  | Zapewniony serwis pogwarancyjny | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat | Tak |  |

| miejscowość: |  |
| --- | --- |
| data: |  |

(podpis pieczątka imienna osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)