Załącznik nr 2a- Opis przedmiotu zamówienia dla PAKIETU STYMULATORY

Stymulator DDDR dwujamowe
Stymulator dwujamowy zaawansowany, waga urządzenia 23,2 g, objętość 11 cm³ Żywotność urządzenia 11,4 lata Szybki automatyczny follow-up Tryby stymulacji: DDDR, VVIR, AAIR, DDIR, A00, DDD, VVI, AAI, DDI, A00R, VDD, VVT, AAT, VDI, V00, VDDR, VDIR, V00R, DDD-ADI, DVI, D00, DDDR-ADIR, DVIR, D00R, DDT, OFF Zapis
IEGM 120 s rejestracja AT/AF Auto-inicjalizacja , automatyczne uruchomienie podstawowych funkcji urządzenia po wszczepieniu (stymulacja, diagnostyka) Automatyczna czułość i kontrola progu stymulacji w RA i RV; w komorze automatyczna kontrola progu stymulacji z uderzenia na uderzenie z back up impulsem po każdej nieskutecznej stymulacji IRS plus - promowanie własnego rytmu serca Overdrive Rate fading VP suppresion - algorytm do umikania stymulacji prawokomorowej AV delay w zakresie 20-350ms Bezprzewodowa interrogacja - RF Urządzenie z funkcją zdalnego monitorowania przez internet, Home Monitoring MRI do 1,5 i do 3 T Bez Stref Wykluczenia Diagnostyka: zapis IEGM AT/AF, rejestracja HAR, HVR, Thoracic impedance, histogramy rytmu, Atrial burden, trendy aktywności pacjenta, wysokiej częstości, 24h, liczniki zdarzeń, trendy amplitudy impulsu i progu stymulacji, P/R,impedancji elektrod, histogram FF Program Consult
Możliwość zamiany stymulatora DDDR na SSIR w zależności od potrzeb.

|  | Utworzenie i utrzymywanie magazynu depozytowego, w ilościach niżej określonych - Stymulator SSIR z promowaniem własnego przewodzenia A-V - 5 szt. - Elektrody stymulujące do stymulatorów SSIR - 5 szt. - Stymulator DDDR z promowaniem własnego przewodzenia A-V - 5 szt. - Elektrody stymulujące do stymulatorów DDDR - 5szt. - Zestawy do implantacji elektrod - 10 szt. - Dostawca na każde 10 urządzeń zakpionych zobowiązuje się dostarczyć opakowanie papieru do programatora, 4 prowadników / przedsionek – komora wedle zapotrzebowania/ ,3 śrubokrętów do przykręcania elektrod - Na czas trwania kontraktu nieodpłatne użyczenie zewnętrznego stymulatora jednojamowego z okablowaniem bez elektrod jednorazowych |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bezpłatne szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi dostarczonych urządzeń. Potwierdzenie w formie pisemnej odbytego szkolenia z imiennym wykazem przeszkolonego personelu. |  |  |
|  | Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe |  |  |
|  | Oryginalne materiały techniczne producenta potwierdzające parametry wpisane do tabeli |  |  |

Stlumolatory jednojamowe

|  | Stymulator SSIR Stymulator jednojamowy, zaawansowany waga urządzenia 20,8g, objętość 10 cm³, żywotność urządzenia 14,9 lat Tryb pracy: VVIR, AAIR, A00, VVI, AAI, A00R, VVT, AAT, V00, V00R, OFF Częstość podstawowa/ nocna 30-200bpm Czułość automatyczna, programowana w zakresie 0,5-7,5mV Amplituda impulsu w zakresie 0,2-7,5 V Szerokość impulsu w zakresie 0,1-1,5ms Rate Fading , bezprzewodowa komunikacja Automatyczna kontrola progu stymulacji z uderzenia na uderzenie, z back up impulsem po każdej nieskutecznej stymulacji Auto-inicjalizacja - włącza podstawowe funkcje stymulacji i diagnostyki po wszczepieniu Automatyczna ciągła kontrola impedancji elektrod Automatyczny i szybki follow up Diagnostyka: Thoracic impedance, rejestracja HVR, histogramy rytmu, aktywność pacjenta, trend 24h, licznik zdarzeń, trend amplitudy impulsu i progu stymulacji, trend P/R, impedancji elektrod, Urządzenie posiada certyfikat MRI do 1,5 T oraz 3 T bez stref wykluczenia z funkcją automatycznego rozpoznawania pola magnetycznego |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Utworzenie i utrzymywanie magazynu depozytowego, w ilościach niżej określonych - Stymulator SSIR z promowaniem własnego przewodzenia A-V - 5 szt. - Elektrody stymulujące do stymulatorów SSIR - 5 szt. - Stymulator DDDR z promowaniem własnego przewodzenia A-V - 5 szt. - Elektrody stymulujące do stymulatorów DDDR - 5szt. - Zestawy do implantacji elektrod - 10 szt. - Dostawca na każde 10 urządzeń zakpionych zobowiązuje się dostarczyć opakowanie papieru do programatora, 4 prowadników / przedsionek – komora wedle zapotrzebowania/ ,3 śrubokrętów do przykręcania elektrod - Na czas trwania kontraktu nieodpłatne użyczenie zewnętrznego stymulatora jednojamowego z okablowaniem bez elektrod jednorazowych |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bezpłatne szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi dostarczonych urządzeń. Potwierdzenie w formie pisemnej odbytego szkolenia z imiennym wykazem przeszkolonego personelu. |  |  |
|  | Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe |  |  |
|  | Oryginalne materiały techniczne producenta potwierdzające parametry wpisane do tabeli |  |  |

Elektrody do stymulatorów

|  | Elektroda stymulująca przedsionkowa,komorowa Elektrody stymulujące, średnica 5,6F Współpracuje z dowolnym introducerem 6 F Długość elektrod: 45,53 i 60 cm Elektrody przedsionkowe i komorowe proste i kształt J Elektrody aktywne : 45, 53, 60 cm Elektrody pasywne proste: 53 i 60 cm Elektrody pasywne kształt J: 45 i 53 cm Odległość między tipem i ringiem elektrody aktywnej 10 mm Fraktalna powierzchnia stymulująca Aktywny sposób fiksacji Elektrody posiadają certyfikat MRI do 1,5 i do 3 T |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Wprowadzenie

Zestaw umożliwia wprowadzenie i dostarczenie elektrody do układu żylnego

Zestaw składa się z koszulki, prowadnika igły oraz strzykawki

Średnica wewnętrzna 6, 7,8,9,10 FR

| miejscowość: |  |
| --- | --- |
| data: |  |

(podpis pieczątka imienna osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)