# ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH

##### SYSTEMU  DO  REHABILITACJI  I  REEDUKACJI  CHODU  W  OBCIĄŻENIU  DLA  DZIECI

Przedmiot przetargu: …………………………………………………………………………..

Producent/Firma: ………………………………………………………………………………..

Urządzenie typ: ...................................................	Rok produkcji: ...............................

| Lp. | Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji nie starszy niż 2021 | Tak |  |
|  | Bieżnia rehabilitacyjna do analizy chodu oraz obciążenia w warunkach statycznych i dynamicznych | Tak |  |
|  | Częstotliwość próbkowania sygnału: min.120 Hz; | Tak |  |
|  | Prędkość bieżni regulowana: 0,5 - 18km/h (co 0,1 km/h);(+/-5%) | Tak |  |
|  | Regulacja nachylenia: od 0 do 20% (+/-5) | Tak |  |
|  | Moc silnika: min. 2,2kW | Tak |  |
|  | Powierzchnia pasa (minimum): 150 x 50 cm | Tak |  |
|  | Wysokość wejścia na bieżnię max : 18 cm | Tak |  |
|  | Maksymalne obciążenie: min. 200 kg; | Tak |  |
|  | Dane techniczne systemu (matrycy) czujników (minimum): - zakres pomiaru siły: 1-120 N/cm2 - powierzchnia aktywna min.: 94× 47 cm; - liczba czujników min.: 6250 szt. | Tak |  |
|  | W zestawie z oprogramowaniem umożliwiające analizę chodu. | Tak |  |
|  | Uniwersalna kamizelka pasująca na różnych pacjentów | Tak |  |
|  | Moduł zarejestrowania aktualnie występującego u pacjenta wzorca chodu. | Tak |  |
|  | Funkcja treningu chodu z wykorzystaniem płynnie zmieniającego się wzorca chodu wyświetlanego za pomocą rzutnika na pasie bieżni z możliwością regulacji: szerokości chodu, długości kroku lewego i prawego, oraz rotacji stopy na pasie bieżni w wybranym czasie trwania treningu. | Tak |  |
|  | Analiza statyczna i dynamiczna rozkładu siły i nacisku stopy w pozycji stojącej i podczas chodu. | Tak |  |
|  | Funkcja prostej i szybkiej realizacji analizy dynamicznej jak i rozkładu obciążenia w płaszczyźnie czołowej i strzałkowej | Tak |  |
|  | Funkcja treningu funkcjonalnego z biofeedbackiem, obciążenia stopy, trening koordynacji z wykorzystaniem gier funkcjonalnych, analiza równowagi (w tym COP, 95% elipsa, parametry ścieżki COP) | Tak |  |
|  | W trakcie wykonywania badania ocena danych pomiarowych w bezpośrednim połączeniu na pomiarze. Wyniki generowane są w formie raportu. | Tak |  |
|  | W zestawie oprogramowanie do rejestracji i archiwizacji, moduł do treningu dla pacjenta z informacją zwrotną BIOFEEDBACK, moduł do eksportu i szczegółowej analizy danych. | Tak |  |
|  | Synchronizacja z obrazem wideo oraz sygnałem A/D (np. EMG) za pomocą portów „sync in” oraz „sync out” oraz modułu do synchronizacji za pomocą podczerwieni (IR) | Tak |  |
|  | Programowa i sprzętowa synchronizacja z systemami analizy wideo 2D, systemami analizy sEMG, systemami do analizy ruchu wykorzystującymi czujniki inercyjne 3D | Tak |  |
|  | Moduł pomiaru dynamicznego umożliwiający analizę rozkładu sił nacisku stóp na podłoże w trakcie chodu po platformie oraz analizę poszczególnych faz chodu. Program umożliwia ocenę parametrów chodu takich jak: prędkość, długość i szerokość kroku, symetria kroku | Tak |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające analizę porównawczą do dwóch wyników testów tego samego rodzaju. Uzyskane dane można przesyłać w formacie ASCII do dalszej obróbki statystycznej. | Tak |  |
|  | Aktualnie analizowany sygnał z czujników jest przedstawiany w czasie rzeczywistym na monitorze komputera PC. Zarejestrowany fragment badania może być dowolnie odtwarzany w późniejszym czasie, również w zwolnionym lub przyspieszonym tempie. | Tak |  |
|  | W raporcie z analizy chodu informacje dotyczące: - długości linii chodu dla każdej ze stóp, wraz z jej prędkością, symetrycznością, pozycją w płaszczyźnie strzałkowej, - siły reakcji podłoża z podziałem na 3 strefy oraz na 7 stref kontaktu, - graficznej wizualizacji rozkładu średniej siły reakcji podłoża w każdej strefie wraz z odchyleniami standardowymi, - czasu kontaktu każdej ze stref z podłożem w odniesieniu procentowym do pełnej fazy podporu, - maksymalnej siły [N] jaka wystąpiła w każdej strefie, - czasu przeniesienia ciężaru ciała z pięty na przodostopie, - parametrów czasowo-przestrzennych chodu ( długość kroku, długość cyklu chodu, szerokość chodu, rotację stopy) wraz parametrów normatywnych dla poszczególnych faz chodu przedstawionych graficznie na wykresach. | Tak |  |
|  | Bieżnia wyposażona w system do dynamicznego odciążenia pacjenta wraz z kompresorem powietrznym. Odciążenie dynamiczne do 80 kg, maksymalna masa pacjenta 250 kg; | Tak |  |
|  | Dokładność ustawienia odciążenia minimum: 3 kg | Tak |  |
|  | Obsługiwany wzrost pacjenta w systemie odciążenia do 200cm | Tak |  |
|  | Bieżnia wyposażona w poręcze pediatryczne | Tak |  |
|  | Zestaw tylnych cięgień elastycznych z regulacją ich wysokości/kąta nachylenia cięgna względem trajektorii chodu- po jednym na kończynę | Tak |  |
|  | Moduł treningu wirtualnego, reprezentacja chodu pacjenta i odcisków jego stóp na wirtualnej ścieżce. Możliwość doboru zakresu trudności treningu z pośród przynajmniej 7 poziomów trudności. Moduł z możliwością zastosowania zadań kognitywnych, na które ćwiczący odpowiada poprzez zmianę wzorca chodu. | Tak |  |
|  | Podgląd danych z treningów chodu z wykorzystaniem wizualizacji kroków na bieżni oraz możliwością generowania raportów oceniających prawidłowość stawianych kroków. W raporcie informacja o poprawności wykonywanego zadania wyrażona w procentach dla lewej i prawej kończyny, rotacji stóp w stopniach, długości kroków oraz szerokości kroków w centymetrach. Wszystkie powyższe dane przedstawione na wykresach gdzie rzedną jest czas trwania treningu a odciętą kalkulowana wartość. | Tak |  |
|  | Funkcja treningu równowagi pacjenta w warunkach statycznych za pośrednictwem informacji zwrotnej w postaci interaktywnej gry sterowanej przemieszczaniem się środka nacisku stóp ćwiczącego po płaszczyźnie podparcia. Do wyboru przynajmniej 3 poziomy trudności ćwiczenia. | Tak |  |
|  | Prekonfigurowany komputer typu laptop z systemem Windows 10 lub nowszym i oprogramowaniem do obsługi bieżni, stojak wraz z telewizorem o przekątnej minimum 42” do prezentacji danych z biofeedbacku dla pacjenta | Tak |  |
|  | Dożywotnia licencja na zainstalowane oprogramowanie. | Tak |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej. | Tak |  |
|  | Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe | Tak |  |
|  | Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia. | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta | Tak |  |
|  | Paszport techniczny | Tak |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min.24 miesiące. | Tak |  |
|  | W okresie gwarancji przeglądy techniczne wraz z materiałami do nich użytymi wykonywane bezpłatnie co najmniej raz w roku. | Tak |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | Tak |  |
|  | Zapewniony serwis pogwarancyjny | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat | Tak |  |

| miejscowość: |  |
| --- | --- |
| data: |  |

……………………………………..

(podpis pieczątka imienna osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)