ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)

Przedmiot przetargu: ZESTAW  DO  MIKROCHIRURGII  UCHA

Producent/Firma: ………………………………………………………………………………………………….……………………

Urządzenie nazwa  typ: ...................................................			Rok produkcji: .........................................

| Lp. | Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2022 | Tak |  |
|  | Rozwieracz typu WILLIGER; 4 zęby, ostre; dł. 13 cm – 1 szt. | Tak |  |
|  | Kleszczyki uszne typu FISCH, bardzo delikatne, ostre, ząbkowane; 1 x 4,5 mm, dł. rob. 8 cm – 1 szt. | Tak |  |
|  | Keszcze uszne typu HARTMANN, bransze ząbkowane, dł. rob. 8 cm – 1 szt. | Tak |  |
|  | Kleszczyki uszne typu WULLSTEIN, bardzo delikatne, owalne miseczki; 0,9 mm, dł. rob. 8 cm – 1 szt. | Tak |  |
|  | Kleszcze uszne typu HARTMANN, bransze miseczkowe o śr. 2 mm, dł. rob. 8 cm – 1 szt. | Tak |  |
|  | Nożyczki typu BELLUCCI, standardowe, dł. rob. 8 cm – 1 szt. | Tak |  |
|  | Gilotyna do kosteczek typu HOUSE-DIETER, górna, dł. rob. 8 cm – 1 szt. | Tak |  |
|  | Rurka ssąca, kątowa, z LUER-Lock, śr. zew. 0,7 mm, dł. rob. 6 cm – 4 szt. | Tak |  |
|  | Rurka ssąca, kątowa, z LUER-Lock, śr. zew. 1 mm, dł. rob. 6 cm – 4 szt. | Tak |  |
|  | Adapter, z otworem odcinającym, ze stożkiem LUER, dł. 10 cm, do zastosowania z kaniulami ssącymi – 1 szt. | Tak |  |
|  | Haczyk uszny, bez kulki na końcu, rozm. 1, dł. 15,5 cm – 1 szt. | Tak |  |
|  | Sonda, zakończona kulką, zagięta 45 stopni, rozm. 3, dł. 15,5 cm – 1 szt. | Tak |  |
|  | Łyżeczka uszna typu BUCK, ostra, rozm. 00, dł. 14,5 cm – 1 szt. | Tak |  |
|  | Łyżeczka uszna typu BUCK, ostra, rozm. 0, dł. 14,5 cm – 1 szt. | Tak |  |
|  | Łyżeczka typu HOUSE, mała, rozm. 1 x 1,6 mm / 1,3 x 2 mm; dł. 15 cm – 2 szt. | Tak |  |
|  | Haczyk, zagięty 45 stopni, dł. haczyka 0,5 mm; dł. 16 cm – 1 szt. | Tak |  |
|  | Nóż typu KLEY, do podstawy strzemiączka, dł. 16 cm – 1 szt. | Tak |  |
|  | Haczyk do podstawy strzemiączka, 0,2 mm, dł. 16 cm – 2 szt. | Tak |  |
|  | Haczyk do podstawy strzemiączka typu PLESTER, 0,6 mm, dł. 16 cm – 2 szt. | Tak |  |
|  | Perforator ręczny typu FISCH, śr. 0,3 mm, dł. 16 cm – 1 szt. | Tak |  |
|  | Prowadnica typu PLESTER, dł. 15,5 cm – 1 szt. | Tak |  |
|  | Haczyk, zagięty 45 stopni, dł. haczyka 1 mm; dł. 16 cm – 1 szt. | Tak |  |
|  | Nóż typu PLESTER, okrągły, pionowy, rozm. 3,5 x 2,5 mm, dł. 6 cm – 2 szt. | Tak |  |
|  | Nóż okrągły 45 stopni, śr. 2 mm, dł. 16 cm – 2 szt. | Tak |  |
|  | Nóż sierpowaty typu PLESTER, dwukrawędziowy, lekko zakrzywiony, model standardowy, dł. 16 cm – 2 szt. | Tak |  |
|  | Igła typu WULLSTEIN; lekko zakrzywiona; dł. 16,5 cm – 2 szt. | Tak |  |
|  | Haczyk, zagięty 90 stopni;, dł. haczyka 0,8 mm; dł. 16 cm – 1 szt. | Tak |  |
|  | Haczyk, zagięty 90 stopni, dł. haczyka 1 mm; dł. 16 cm – 1 szt. | Tak |  |
|  | Stojak na 36 wierteł o dł. 7 cm, sterylizowalny, wym. 22 x 11,5 x 2 cm – 1 szt. | Tak |  |
|  | Wiertła z węglika wolframu, dł. 7 cm, rozm. 006-070, zestaw 15 szt. – 1 szt. | Tak |  |
|  | Wiertła diamentowe, dł. 7 cm, rozm. 006-070, zestaw 15 szt – 1 szt.. | Tak |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi(jeśli dotyczy) i sterylizacjiw języku polskim w formie papierowej. | Tak |  |
|  | Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia. | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta | Tak |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min.12 miesięcy. | Tak |  |
|  | W okresie gwarancji przeglądy techniczne wraz z materiałami do nich użytymi wykonywane bezpłatnie co najmniej raz w roku. | Tak |  |
|  | Czas skutecznej naprawy, licząc od momentu zgłoszenia awarii niewymagającej importu części – maksimum 3 dni robocze. | Tak |  |
|  | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych, licząc od momentu zgłoszenia awarii – max. 5 dni roboczych | Tak |  |
|  | Naprawy realizowane w siedzibie zamawiającego. | Tak |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | Tak |  |
|  | Zapewniony serwis pogwarancyjny | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat | Tak |  |

| miejscowość: |  |
| --- | --- |
| data: |  |

(podpis pieczątka imienna osoby upoważnionej do składania   oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)