ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)

Przedmiot przetargu: Parawan mobilny RTG

Producent/Firma: ……………………………………………………………………………………………………………….……………………

Urządzenie nazwa  typ: ...................................................Rok produkcji: ..............................

| Lp. | Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2022. | Tak |  |
|  | Mobilny parawan do zabezpieczenia personelu przed promieniowaniem X. | Tak |  |
|  | Podstawa parawanu na obrotowych kółkach, min. 2 z blokadą. | Tak |  |
|  | Rama parawanu wykonana ze stali malowanej proszkowo. | Tak |  |
|  | Powierzchnia parawanu dwusegmentowa: - górny segment przezroczysty, wykonany z akrylu ołowiowego 0,50 mm Pb LE, - dolny segment nieprzezroczysty o równoważnej grubości warstwy ołowiu 1,5 mm, pokryty tworzywem dla łatwego czyszczenia i trwałości. | Tak |  |
|  | Całkowite wymiary parawanu: - wysokość 190 cm +/- 1 cm - długość 195 cm +/- 1 cm - szerokość 64 cm +/- 1 cm | Tak |  |
|  | Wymiary szyby: - wysokość 92 cm +/- 1 cm - długość 183 cm +/- 1 cm | Tak |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej. | Tak |  |
|  | Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia. | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta | Tak |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min.24 miesiące. | Tak |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | Tak |  |
|  | Czas skutecznej naprawy, licząc od momentu zgłoszenia awarii niewymagającej importu części – maksimum 3 dni robocze. | Tak |  |
|  | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych, licząc od momentu zgłoszenia awarii – max. 6 dni roboczych | Tak |  |
|  | Zapewniony serwis pogwarancyjny | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat | Tak |  |

| miejscowość: |  |
| --- | --- |
| data: |  |

(podpis pieczątka imienna osoby upoważnionej do składania   oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)