# ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH

##### Aparat do elektroterapii, laseroterapii i terapii ultradźwiękowej Szt. 2

Przedmiot przetargu: …………………………………………………………………………..

Producent/Firma: ………………………………………………………………………………..

Urządzenie typ: ...................................................	Rok produkcji: ...............................

| Lp. | Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2022. | Tak |  |
|  | 3 niezależne kanały zabiegowe. | Tak |  |
|  | Wbudowany akumulator. | Tak |  |
|  | Sonda punktowa IR400mW 808nm. | Tak |  |
|  | Głowica ultradźwiękowa 4cm2 1/3,5MHz | Tak |  |
|  | Możliwość podłączenia aplikatora skanującego R100/IR450. | Tak |  |
|  | Emisja promieniowania w trybie impulsowym i ciągłym. | Tak |  |
|  | Automatyczny test promieniowania laserowego. | Tak |  |
|  | Tryb pracy: programowy/ manualny. | Tak |  |
|  | Baza wbudowanych programów i sekwencji zabiegowych. | Tak |  |
|  | Statystyki przeprowadzonych zabiegów. | Tak |  |
|  | Encyklopedia z opisem metodyki zabiegu. | Tak |  |
|  | Podręczna lista programów i sekwencji ulubionych. | Tak |  |
|  | Możliwość edycji nazw programów i sekwencji użytkownika. | Tak |  |
|  | Jednostki chorobowe wybierane po nazwie lub dziedzinie. | Tak |  |
|  | 7’’ kolorowy wyświetlacz z panelem dotykowym. | Tak |  |
|  | Generowane prądy: prąd interferencyjny (dynamiczny, statyczny, jednokanałowy AMF), prądy TENS (symetryczny, asymetryczny, falujący, TENS burst, TENS do terapii porażeń spastycznych), prądy Kotza, rosyjska stymulacja, tonoliza, diadynamiczne (MF,DF,CP,CP-ISO,LP), prądy impulsowe (prostokątny, trójkątny, wg.Leduca, neofaradyczny, wg Traberta), prąd unipolarny falujący, prąd galwaniczny, mikroprądy. | Tak |  |
|  | Co najmniej 65 gotowych programów do elektroterapii. | Tak |  |
|  | Co najmniej 55 gotowych programów do terapii ultradźwiękowej. | Tak |  |
|  | Co najmniej 75 wbudowanych programów terapii skojarzonej. | Tak |  |
|  | Co najmniej 40 programów wbudowanych dla magnetoterapii. | Tak |  |
|  | Natężenie maks. Pr.interferencyjne, Kotza - 100mA. | Tak |  |
|  | Natężenie maks. Pr. TENS - 140mA. | Tak |  |
|  | Natężenie maks. Pr.diadynamiczne, impulsowe - 60mA. | Tak |  |
|  | Natężenie maks. Pr. Galwaniczny - 40mA. | Tak |  |
|  | Tryb przerywany dla prądów unipolarnych. | Tak |  |
|  | elektrodiagnostyka z graficzną prezentacją krzywej I/t. | Tak |  |
|  | Automatyczne wyliczanie reobazy, chronaksji, współczynnika akomodacji. | Tak |  |
|  | Gotowe programy dla sondy IR400mW – 39. | Tak |  |
|  | Co najmniej 30 programów akupunkturowych Volla. | Tak |  |
|  | Co najmniej 8 programów akupunkturowych Nogiera. | Tak |  |
|  | Co najmniej 360 wbudowanych programów zabiegowych. | Tak |  |
|  | Co najmniej 300 programów do ustawienia dla użytkowników. | Tak |  |
|  | Opcja definiowania programów ulubionych. | Tak |  |
|  | Co najmniej 35 wbudowanych sekwencji zabiegowych do elektroterapii. | Tak |  |
|  | Co najmniej10 sekwencji do ustawienia dla użytkowników. | Tak |  |
|  | Możliwość przeprowadzenie testu elektrod. | Tak |  |
|  | Wyposażenie standardowe: elektrody do elektroterapii 6x6-4szt, elektrody do elektroterapii 7,5x9-2szt, pokrowce wiskozowe do elektrod 6x6-8szt, 7,5x9-4szt, pasy rzepowe 40x10-2szt, 100x10-2szt | Tak |  |
|  | Wymiary maksymalne 35 x 30 x 10‐18. | Tak |  |
|  | Zasilanie 230V/40W. | Tak |  |
| Stolik pod aparaty do fizykoterapii |  |  |  |
|  | Stolik wykonany z płyty laminowanej oklejonej melaminą. | Tak |  |
|  | Szuflady wysuwane na prowadnicach kulkowych. | Tak |  |
|  | Wsporniki (rurki) łączące poszczególne półki wykonane z rury PCV, oklejonej melaminą. | Tak |  |
|  | Kółka o średnicy min. 50 mm. | Tak |  |
|  | Grzebień wykonany z metalu. | Tak |  |
|  | Pozostałe zastosowane elementy w kółkach oraz elementach łączących metalowe. | Tak |  |
|  | Trzypółkowy, szuflada na akcesoria, uchwyt na kable. System jezdny – kółka. Wymiary stolika min.: 54 x 52 x 85cm (szer. x gł. x wys.). | Tak |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej. | Tak |  |
|  | Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe | Tak |  |
|  | Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia. | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta | Tak |  |
|  | Paszport techniczny | Tak |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min.24 miesiące. | Tak |  |
|  | W okresie gwarancji przeglądy techniczne wraz z materiałami do nich użytymi wykonywane bezpłatnie co najmniej raz w roku. | Tak |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | Tak |  |
|  | Zapewniony serwis pogwarancyjny | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat | Tak |  |

| miejscowość: |  |
| --- | --- |
| data: |  |

……………………………………..

(podpis pieczątka imienna osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)