Nr postępowania – ZP/2501/30/2023

Załącznik nr 2a

WYKAZ PRÓBEK

do przetestowania w przetargu na dostawę sprzętu do pomiaru parametrów hemodynamicznych

| LP | PRODUKT - CHARAKTERYSTYKA | Ilość szt. wymagana | Ilość szt. dostarczona | Oferowany produkt typ/nr kat. | Numer serii i data ważności /jeśli dotyczy/ | Producent | WYCENA PRÓBEK |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | "Czujnik ProAQT Sensor z linią 30 cm do pomiaru parametrów hemodynamicznych Czujnik do ciągłego pomiaru trend rzutu serca poprzez każdy dostęp tętniczy, łatwe i szybkie podłączenie do istniejącego systemu monitorującego inwazyjne ciśnienie krwi, zawiera wskaźnik do odczytu jakości sygnału i stanu czujnika" | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | "Cewnik do pomiaru rzutu serca PICCO - tętnica ramienna 4f- 16 cm Cewnik do pomiaru rzutu serca metoda termodylucji przezpłucnej PICCO tętnica ramienna proksymalnie długość użyteczna 16 cm/średnica zewnętrzna 4F, przystosowany do pomiaru ciśnienia krwi metodą inwazyjną, posiadający czujnik termiczny. Zestaw zawiera nieodkształcającą się prowadnicę wykonaną z nitinolu, rozszerzało oraz dwie igły (do wyboru) umożliwiające kaniulację naczynia metodą Seldingera, złącze Luer wykonane z trogamidu, materiału odpornego na działanie środków odkażających" | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | "Cewnik do pomiaru rzutu serca PICCO - tętnica udowa 5F- 20 cm Cewnik do pomiaru rzutu serca metodą termodylucji przezpłucnej PICCO, tętnica udowa, długość użyteczna 20 cm/średnica zewnętrzna 5F, przystosowany do pomiaru ciśnienia krwi metodą inwazyjną, posiadający czujnik termiczny. Zestaw zawiera nieodkształcającą się prowadnicę wykonaną z nitinolu, rozszerzało oraz dwie igły (do wyboru) umożliwiającą kaniulację naczynia metodą Seldingera, złącze Luer wykonane z trogamidu, materiału odpornego na działanie środków odkażających" | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | "Zestaw monitorujący PICCO z dwoma przetwornikami Podwójny przetwornik do pomiaru ciśnienia metodą inwazyjną, zawierający w standardzie zestaw płuczący linię dł. 150 cm przystosowany do pomiaru ciśnienia tętniczego oznakowany czerwonym znacznikiem z kranikiem trójdrożnym oraz dodatkowo przetwornik do pomiaru ośrodkowego ciśnienia żylnego w sposób ciągły, oznakowany kolorem niebieskim. Zestaw zawiera przepływowy czujnik termiczny, przystosowany do użycia płynów o temperaturze pokojowej oraz płynów o bardzo niskiej temperaturze zintegrowany z sensorem detekcji przepływu i czasu jej trwania- złącze UTAH" | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOŚĆ PRÓBEK |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga – Wykonawca zobowiązany jest do wpisania do tabeli wszystkich wymaganych informacji dotyczących oferowanych produktów .

Informacje te są niezbędne m.in. do przeprowadzenia procedury ewidencyjnej.

....................................................................................................

pieczątka imienna i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy