Załącznik nr 2a- PAKIET NR 1

WYMAGANIA DOTYCZĄCE APARATU DO BADAŃ Z ZAKRESU CHORÓB ZAKAŹNYCH I AUTOIMMUNOLOGICZNYCH

Producent/Firma......................................................    Kraj..........................

Typ urządzenia........................................................    Rok produkcji:

| Lp. | PARAMETR WYMAGANY | Proszę zaznaczyć właściwą kolumnę |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | TAK | NIE |
| 1 | Analizator umożliwiający diagnostykę schorzeń o etiologii zakaźnej |  |  |
| 2 | Metodyka badań – immunoenzymatyczna (ELISA) |  |  |
| 3 | Maksymalna wielkość opakowania nie więcej niż 30 testów |  |  |
| 4 | Wymagana objętość próbki: 10μl |  |  |
| 5 | Rodzaj próbki: surowica, osocze, kał |  |  |
| 6 | Wbudowana kalibracja testu (brak konieczności wykonywania badań standardów z każdą serią próbek) |  |  |
| 7 | Wydajność do 240 testów < 8 godzin |  |  |
| 8 | Możliwość tworzenia profili diagnostycznych dla pacjenta |  |  |
| 9 | Praca oparta na próbkach pierwotnych |  |  |
| 10 | Automatyczne rozcieńczanie próbek |  |  |
| 11 | Wbudowany inkubator z kontrolą temperatury |  |  |
| 12 | Stabilność gotowego roztworu płuczącego min. 30 dni w temperaturze lodówki |  |  |
| 13 | Źródło światła: LED |  |  |
| 14 | Długość fali: 650 nm |  |  |
| 15 | Detektor optyczny |  |  |
| 16 | Interfejs: dotykowy ekran ciepłokrystaliczny |  |  |
| 17 | Wbudowany program dający możliwość archiwizacji pacjentów oraz wyników oznaczeń |  |  |
| 18 | Możliwość eksportowania wyników na zewnętrzny nośnik pamięci przez port USB |  |  |
| 19 | Możliwość identyfikacji próbek pacjentów po kodach kreskowych |  |  |
| 20 | Możliwość wykonania próbek citowych |  |  |
| 21 | Aparat powinien zapewnić dwukierunkową wymianę danych z systemem informatycznym LIS, pracownią Bakteriologii poprzez port komunikacyjny RS232 lub USB za pośrednictwem aplikacji protokołu wymiany danych, bez konieczności dodatkowego przepisania danych, wprost do urządzenia lub aparatu |  |  |
| 22 | Dostawa, instalacja i uruchomienie analizatora na koszt Wykonawcy |  |  |
| 23 | Bezpłatne szkolenie pracowników Zamawiającego po zainstalowaniu urządzenia |  |  |
| 24 | Gwarancja na cały czas dzierżawy aparatu |  |  |
| 25 | Nieodpłatne kontrole jakości w zewnętrznym sprawdzianie dla minimum 2-oznaczanych parametrów |  |  |
| 25 | Raz w roku pokrycie kosztów związanych z udziałem w sympozjum/konferencji/szkoleniu krajowym (materiały naukowe, posiłki, noclegi) w zakresie immunoenzymatyki lub chorób zakaźnych i kontroli zakażeń dla jednej osoby |  |  |
| 27 | Zasilacz awaryjny UPS do analizatora |  |  |
| 28 | Zapewnienie stołu pod aparat |  |  |
|  | WARUNKI SERWISOWE |  |  |
| 29 | Nieodpłatny serwis na czas trwania umowy. W przypadku awarii, działania podjęte w ciągu 24 godzin od zgłoszenia awarii liczony w dni robocze, od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, zapewnienie części zamiennych /eksploatacyjnych na czas trwania umowy |  |  |
| 30 | Urządzenie zastępcze przy naprawie powyżej 5 dni lub odbiór materiału do badania i wykonania zleconych badań na koszt firmy/oferenta |  |  |
| 31 | W przypadku braku odczynników przez okres powyżej 2 tygodni odbiór materiału do badania i wykonania zleconych badań na koszt firmy/oferenta |  |  |
| 32 | Bezpłatne przeglądy serwisowe co najmniej raz w roku |  |  |
| 33 | Udostępnienie adresu serwisu i nr telefonu |  |  |

.................................., data ...........2023 r.

(miejscowość)

…………………………………………..                                                                          podpisy z pieczątkami imiennymi osób wskazanych

w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie                                      prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

Sposób przyznawania punktów dla kryterium ocena techniczna (jakość):

| Lp. | PARAMETR OCENIANY | TAK | NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat w pełni automatyczny od momentu załadowania próbki do czasu zakończenia badania | 10 |  |
| 2 | Automatyczna kalibracja analizatora | 10 |  |
| 3 | Maksymalna ilość w jednym nastawieniu: 80 oznaczeń | 10 |  |

Maksymalna ilość punktów w kryterium jakość : 30

Wymagane dokumenty:

1. Deklaracja zgodności CE oraz IVD dla urządzenia i testów.

2. Karty charakterystyki produktów.

3. Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych – jeśli dotyczy.

4. Specyfikacja techniczna aparatu.

5. Materiały informacyjne dla testów oraz instrukcja obsługi w języku polskim.