Załącznik nr 2 – formularz ofertowy techniczny

Dotyczy: postępowania pn. Dostawa aparatury medycznej - znak ZP/2501/74/23

Część nr – P.2

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)

Przedmiot przetargu: LARYNGOFIBEROSKOP ZE ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA NBI – 1 szt

Producent/Firma: ……………………………………………………………………………………………………………….……………………

Urządzenie nazwa  typ: ...................................................					Rok produkcji: ..............................

| Lp. | Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji 2022 lub nowszy | Tak |  |
|  | Procesor kamery Full HDTV (obsługiwane rozdzielczości 1920x1080p, WUXGA, SXGA) zintegrowany ze źródlem światła LED | Tak |  |
|  | Wbudowany panel dotykowy do sterowania urządzeniem | Tak |  |
|  | Możliwość ustawienia stosunku boków obrazu endoskopowego HDTV w skali 16:9, 16:10, 4:3 oraz 5:4 | Tak |  |
|  | Źródło światła LED z czterema diodami | Tak |  |
|  | Możliwość wyboru automatycznego włączenia lampy razem ze sterownikiem - funkcja włączona lub wyłączona | Tak |  |
|  | Włącznik/wyłącznik ze wskaźnikiem stanu lampy na panelu dotykowym urządzenia | Tak |  |
|  | Jednostka wyposażona w filtr optyczny do obrazowania z wykorzystaniem technologii optyczno-cyfrowej blokującej pasmo czerwone w widmie światła białego celem diagnostyki unaczynienia w warstwie podśluzówkowej | Tak |  |
|  | Możliwość podłączenia głowicy kamery trójprzetwornikowej oraz wideoendoskopów z przetwornikiem wbudowanym w końcówkę dystalną: wideocystoskopu HD, wideoureterorenoskopu oraz wideoendoskopów laryngologicznych | Tak |  |
|  | Możliwość podłączenia wideolaparoskopów HD ze stałym lub zmiennym kątem patrzenia, z przetwornikami CCD wbudowanymi w końcówkę dystalną | Tak |  |
|  | Wyjścia cyfrowe 2x HD-SDI oraz 1xDVI, wyjścia analogowe: 1xCOMP, 1xY/C, gniazdo USB do podłączenia opcjonalnej klawiatury, gniazdo przyłączeniowe włącznika nożnego, gniazda (2x) do podłączenia sterowania urządzeniami peryferyjnymi np. zewnętrzny archiwizator danych, drukarka, gniazdo USB do podłączenia pamięci zewnętrznej typu Flash | Tak |  |
|  | Format zapisywania plików: .jpg oraz .tiff | Tak |  |
|  | Rozdzielczość zapisywanych obrazów: SD, HD, obydwa formaty: HD i SD | Tak |  |
|  | Możliwość rotacji obrazu o 180 stopni | Tak |  |
|  | Możliwość cyfrowego przybliżenia obrazu | Tak |  |
|  | Automatyczne dostosowywanie jasności obrazu w trybach światła białego, podczerwieni i obrazowania wąską wiązką światła z dostosowaniem 10.-stopniowym w podstawowym menu panelu dotykowego | Tak |  |
|  | Automatyczne dostosowanie jasności w przedziale od -8 do +8 | Tak |  |
|  | Ręczne dostosowanie jasności obrazu w przedziale -17 do +17 | Tak |  |
|  | Możliwość dostosowania kolorów obrazu (czerwony, niebieski, chroma ) w skali ośmiostopniowej (od -8 do +8) | Tak |  |
|  | 3 tryby kolorów dla obrazowania w świetle białym oraz 4 tryby kolorów obrazowania w NBI (Auto, Mode 1-3) | Tak |  |
|  | Możliwość przypisania ustawień dla 20. użytkowników | Tak |  |
|  | Możliwość zapisu profilu użytkownika na pamięci zewnętrznej i zaimportowania | Tak |  |
|  | Możliwość wprowadzenia danych pacjenta za pomocą panelu dotykowego, opcjonalnej klawiatury lub zaimportowania z pamięci przenośnej (do 50. rekordów) | Tak |  |
|  | Możliwość wyświetlenia danych pacjenta i stanu systemu endoskopowego na ekranie monitora podczas zabiegu z opcjami włącz/wyłącz wyświetlanie oraz dostosowania ilości wyświetlanych danych | Tak |  |
|  | Dane systemu zawierają m.in. stan pamięci wewnętrznej i przenośnej, stosowane funkcje wzmocnienia obrazu, tryb koloru, tryb obserwacji, nagrywanie, komentarz | Tak |  |
|  | Trzy wartości ustawienia przysłony - automatyczne, z pomiarem w centrum obrazu oraz na całej powierzchni obrazu endoskopowego | Tak |  |
|  | Trzy tryby ustawienia przysłony: automatyczny, średni, szczytowy (peak) | Tak |  |
|  | Trzy obszary pomiaru dla przysłony: auto, w centrum, na całości obrazu | Tak |  |
|  | Dwa tryby ustawienia czułości przesłony: wysoki (szybka reakcja) i niski (wolna reakcja) | Tak |  |
|  | Filtr moire - dwustopniowy | Tak |  |
|  | 3 stopnie regulacji kontrastu (wysoki, średni, niski) | Tak |  |
|  | Możliowość ustawienia czasu ekspozycji w trybie podczerwieni IR | Tak |  |
|  | Możliwość aktywacji balansu bieli ze sterownika | Tak |  |
|  | Możliwość wyświetlenia obrazu kontrolnego kolorów on/off | Tak |  |
|  | Automatyczne wzmocnienie obrazu AGC z opcją regulacji - funkcja elektronicznego rozjaśnienia obrazu endoskopowego z redukcją szumu (6dB-18dB) | Tak |  |
|  | Wyświetlanie informacji o podłączonej głowicy kamery lub wideolaparoskopie (model, SN, funkcje przypisane do przycisków, nazwa własna ustawień) | Tak |  |
|  | Ustawienie języka menu, daty, czasu, formatu daty | Tak |  |
|  | Zabezpiecznie przed porażeniem elektrycznycm - klasa I | Tak |  |
|  | Videoendoskop giętki | Tak |  |
|  | Videoendoskop CCD wykonany w technologi HDTV | Tak |  |
|  | Pole widzenia: 90° | Tak |  |
|  | Głębia widzenia: 5-50 mm | Tak |  |
|  | Średnica końcówki: 3,9 mm | Tak |  |
|  | Średnica sondy: 3,6 mm | Tak |  |
|  | Długość robocza: 300 mm | Tak |  |
|  | Długość całkowita: 500 mm | Tak |  |
|  | Zagięcie końcówki góra / dół: 130° | Tak |  |
|  | Kierunek patrzenia 0° | Tak |  |
|  | Endoskop wyposażony w 4 przyciski funkcyjne, programowalne | Tak |  |
|  | Endoskop kompatybilny z funkcją obrazowania w wąskim paśmie światła NBI | Tak |  |
|  | Monitor medyczny LCD z podświetleniem LED | Tak |  |
|  | Rozdzielczość: 1920 x 1200 pikseli | Tak |  |
|  | Luminacja: 300 cd/m2 | Tak |  |
|  | Format obrazu: 16x10 | Tak |  |
|  | Przekątna ekranu: 24" | Tak |  |
|  | Wejścia wideo: 1x DVI-I, 1x HD15, 1x Y/C, 1x 3G-SDI, 1x RGBS / YPbPr | Tak |  |
|  | Wyjścia wideo: 1x DVI-I, 1x 3G-SDI | Tak |  |
|  | Możliwość mocowania w standardzie VESA 75x75 lub 100 x 100 mm | Tak |  |
|  | Kompaktowy wózek endoskopowy do oferowanego zestawu | Tak |  |
|  | Wózek wyposażony w 4 jezdne i skrętne kółka w tym min. 2 z blokadą. | Tak |  |
|  | Wózek wyposażony w: - wysuwaną szufladę na klawiaturę - dedykowane ramię do monitora - transformator 220-240V do podłączenia urządzeń - wysuwaną szufladę pod jedną z półek - dedykowany uchwyt z przeznaczeniem na videoendoskopy giętkie - tylny panel | Tak |  |
|  | Tester szczelności do endoskopów giętkich | Tak |  |
|  | Wanna do moczenia endoskopów | Tak |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej. | Tak |  |
|  | Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia. | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis, z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta | Tak |  |
|  | Paszport techniczny | Tak |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min.24 miesiące. | Tak |  |
|  | W okresie gwarancji przeglądy techniczne wraz z materiałami do nich użytymi wykonywane bezpłatnie co najmniej raz w roku. | Tak |  |
|  | Czas skutecznej naprawy, licząc od momentu zgłoszenia awarii niewymagającej importu części – maksimum 3 dni robocze. | Tak |  |
|  | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych, licząc od momentu zgłoszenia awarii – max. 6 dni roboczych | Tak |  |
|  | Naprawy realizowane w siedzibie zamawiającego. | Tak |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | Tak |  |
|  | Zapewniony serwis pogwarancyjny | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat | Tak |  |

Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty