Załącznik nr 2 – formularz ofertowy techniczny

Dotyczy: postępowania pn. Dostawa aparatury medycznej - znak ZP/2501/74/23

Część nr – P.22

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)

Przedmiot przetargu: Aparat do badań metodą Shift - OAE – 1 szt.

Producent/Firma: …………………………………………………………………………………………………

Urządzenie nazwa  typ: ...................................................Rok produkcji: ................................................

| Lp. | Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2023 lub nowsze | Tak |  |
|  | Aparat do badania Shift-OAE, przesunięcia w fazie otoemisji akustycznej w diagnostyce choroby Meniere’a | Tak |  |
|  | System przenośny, zasilany z wbudowanego akumulatora (czas pracy z akumulatora: do 5 godzin) | Tak |  |
|  | Możliwość pracy samodzielnej, sterowanie za pomocą wbudowanego kolorowego ekranu dotykowego | Tak |  |
|  | Możliwość pracy stacjonarnej przy sterowaniu za pomocą komputera podłączonego za pośrednictwem interfejsu USB (oprogramowanie w komplecie) | Tak |  |
|  | Bodziec: produkt zniekształceń (DP) | Tak |  |
|  | Zakres częstotliwości od 1 000 do 3 000 Hz | Tak |  |
|  | Natężenie dźwięku od 50 do 75 dB SPL | Tak |  |
|  | Analiza 2f1-f2, 2f2-f1, z korekcją położenia sondy i bez | Tak |  |
|  | Możliwość regulacji różnicy między L1 i L2 w zakresie +/- 10 dB | Tak |  |
|  | Badanie w pozycji leżącej i siedzącej | Tak |  |
|  | Automatyczne określenie różnicy w fazie dla badanych pozycji | Tak |  |
|  | Automatyczna kwalifikacja przesunięcia w fazie w oparciu o dane normatywne | Tak |  |
|  | Wbudowana w urządzenie baza danych pozwalająca na zapisanie do 2000 wyników badań wraz z danymi pacjenta | Tak |  |
|  | Możliwość transferu wyników badań zapisanych w urządzeniu do komputera PC | Tak |  |
|  | Możliwość eksportu wyników badań na komputerze do formatów Excel oraz PDF | Tak |  |
|  | Wyposażenie: jednostka główna, sonda, ładowarka, zestaw akcesoriów niezbędnych do pracy, oprogramowanie wraz z bazą danych do instalacji na komputerze PC | Tak |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej. | Tak |  |
|  | Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe | Tak |  |
|  | Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia. | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis, z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta | Tak |  |
|  | Paszport techniczny | Tak |  |
|  | Podłączenie do szpitalnych systemów informatycznych PACS, HIS, RIS. | Tak |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min.24 miesiące. | Tak |  |
|  | W okresie gwarancji przeglądy techniczne wraz z materiałami do nich użytymi wykonywane bezpłatnie co najmniej raz w roku. | Tak |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | Tak |  |
|  | Zapewniony serwis pogwarancyjny | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat | Tak |  |

Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty