Załącznik nr 2 – formularz ofertowy techniczny

Dotyczy: postępowania pn. Dostawa aparatury medycznej - znak ZP/2501/74/23

Część nr – P.11

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)

Przedmiot przetargu: Videolaryngoskop z wyposażeniem – 1 szt.

Producent/Firma: ……………………………………………………………………………………….……………………

Urządzenie nazwa  typ: ...................................................Rok produkcji: ..............................

| Lp. | Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2023 | Tak |  |
|  | Videolaryngoskop przeznaczony do laryngoskopii bezpośredniej lub pośredniej z użyciem lub bez użycia prowadnicy do rurki intubacyjnej. | Tak |  |
|  | Pionowy układ optyczny umożliwiający wczesną wizualizację rurki intubacyjnej co zmniejsza ryzyko wystąpienia spowodowanego prze nią urazu | Tak |  |
|  | Videolaryngoskop o wąskim profilu nie przekraczającym 12mm | Tak |  |
|  | Videolaryngoskop działający w oparciu o prowadnicę toru wizyjnego, która stabilizuje i wzmacnia łyżkę | Tak |  |
|  | Zasilanie: dedykowana bateria litowa 3,6V pozwalająca na ciągłą pracę przez ok. 250 min. | Tak |  |
|  | Bateria zasilająca umieszczona w rękojeści | Tak |  |
|  | Automatyczne wyłączenie po okresie bezczynności | Tak |  |
|  | Źródło światła: LED | Tak |  |
|  | Wyświetlacz: kolorowy ekran LCD o przekątnej 2,5" | Tak |  |
|  | Obrotowy ekran – kąt obrotu 45˚ | Tak |  |
|  | Kamera w technologii CMOS | Tak |  |
|  | Minutowy wskaźnik poziomu naładowania baterii wyświetlany na ekranie | Tak |  |
|  | Waga: max. 200 g | Tak |  |
|  | Wymiary: 180 mm x 68 mm x 110 mm | Tak |  |
|  | Jednorazowe łyżki wykonane z wytrzymałego polimeru optycznego | Tak |  |
|  | Wyposażenie do każdego urządzenia: - łyżki rozmiar 1 - 50szt, - łyżki rozmiar 2 - 50szt, - łyżki rozmiar 3 - 100szt, - łyżki rozmiar 4 - 50szt, - łyżki do ekstramalnie trudnej intubacji - 10szt, - dodatkowa bateria na 250 min pracy, - etui ochronne na videolaryngoskop | Tak |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej. | Tak |  |
|  | Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis, z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta | Tak |  |
|  | Paszport techniczny | Tak |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min.36 miesięcy | Tak |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | Tak |  |
|  | Zapewniony serwis pogwarancyjny | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat | Tak |  |

Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty