Załącznik nr 2a – formularz ofertowy techniczny (P.2)

Dotyczy: postępowania pn. Dostawa odczynników i innych materiałów zużywalnych dla Zakładu Bakteriologii – znak ZP/2501/72/23

WYMAGANIA DOTYCZĄCE APARATU Z SYSTEMEM ZAMKNIĘTYM REAL TIME PCR  (Nested Multipleks PCR)

Oferujemy analizator marki ...................................................................,  typ ...........................................

wyprodukowany przez        ....................................................................,  rok produkcji ...........................

| Lp. | PARAMETR WYMAGANY | Proszę potwierdzić spełnienie wymogu |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | TAK (zamawiający prosi o bliższe informacje w tym zakresie) | NIE |
|  | Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2018 r. Jeśli wykonawca zaoferuje urządzenie nienowe (używane), zamawiający będzie wymagał, przedstawienia dokumentu poświadczającego jego pełną sprawność i funkcjonalność. Dokument taki, sporządzony przez autoryzowany serwis producenta urządzenia, wybrany wykonawca złoży zamawiającemu przed zawarciem umowy. |  |  |
|  | Analizator w pełni zautomatyzowany do wieloparametrowego oznaczania drobnoustrojów PCR w systemie zamkniętym wraz z wbudowanym zestawem komputerowym z oprogramowaniem oraz czytnikiem kodów kreskowych, UPS i dedykowaną stacją roboczą niezbędną do prawidłowego do przygotowywania próbek. |  |  |
|  | System wykorzystujący technologię Nested multipleks PCR o podwyższonej czułości i specyficzności oznaczeń. |  |  |
|  | Odczynniki gotowe do użycia o zamkniętym układzie reakcyjnym posiadające zabezpieczenie przed uszkodzeniem i kontaminacją. |  |  |
|  | Testy w formie paneli wykorzystujących technikę multipleks PCR do jednoczesnego wykrywania wielu patogenów. |  |  |
|  | Możliwość wykonania badania bezpośrednio z próbki pobranej od pacjenta lub dodatniego posiewu krwi bez wstępnej ekstrakcji DNA. |  |  |
|  | Testy w formie paneli posiadające 2 niezależne od siebie kontrole wewnętrzne umożliwiające monitorowanie poprawności wykonania badania na każdym etapie 2 niezależnych reakcji PCR |  |  |
|  | Czas wykonania analizy poniżej 65 minut, a dla paneli dedykowanych do zakażeń dróg oddechowych poniżej 50 minut. |  |  |
|  | Aparat wydający wynik gotowy do interpretacji. |  |  |
|  | Aparat nie wymagający spełniania kryteriów pracowni biologii molekularnej. |  |  |
|  | Odczynniki multipleks PCR kompatybilne z aparatem zestawione w panelach umożliwiające detekcję grup patogenów i mechanizmów oporności na antybiotyki. Detekcja w jednym ciągłym cyklu, za pomocą zintegrowanego testu różnych czynników biologicznych (bakterie, bakterie atypowe, wirusy, grzyby pasożyty) na pokładzie 1 analizatora. |  |  |
|  | Wykonawca zapewni bezpłatny serwis na czas trwania umowy. Usunięcie awarii w ciągu 48 godzin w dniach roboczych lub ponoszenie kosztów wykonania badań w innym laboratorium. |  |  |
|  | Aparat musi posiadać złącza do komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi umożliwiające przesyłanie danych z respiratora: RS232, USB, VGA, Ethernet Komunikacja z siecią i systemem HIS poprzez otwarty format HL7. |  |  |
|  | Raz w roku pokrycie kosztów związanych z udziałem w konferencji naukowej, krajowej (bez kosztów dodatkowych: posiłki i noclegi) np. Wiosenna Szkoła Mikrobiologii, dla jednej osoby. W sytuacji, w której przedmiotowe konferencje naukowe nie odbywają się w formie stacjonarnej, zobowiązanie Wykonawcy do pokrycia kosztów, może dotyczyć za zgodą Zamawiającego konferencji/szkoleń prowadzonych w formie online” |  |  |
|  | Zapewnienie stołu pod aparat |  |  |

Wymagane dokumenty:

1. Deklaracja zgodności CE oraz IVD dla urządzenia i testów*.

2. Karty charakterystyki produktów*.

3. Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych – jeśli dotyczy*.

4. Specyfikacja techniczna aparatu*.

5. Materiały informacyjne dla testów oraz instrukcja obsługi w języku polskim*.

Wykonawca będzie zobowiązany do ich złożenia przed zawarciem umowy.

Data; kwalifikowany podpis elektroniczny