Załącznik nr 1a- Dodatkowe wymagania zamawiającego

Dotyczy: postępowania pn. Dostawa środków czystości dla działu żywienia – ZP/2501/92/24

Uwagi użytkownika ;

Produkty w  beczkach muszą być umieszczone w mobilnym pojemniku o pojemności przewyższającej pojemność umieszczonego opakowania z chemikaliami (300l całkowitej pojemności). Pojemnik zastępujący wannę wychwytową. Z pokrywą i uchwytami umożliwiającymi ręczny transport. Szerokość nie przekraczająca 65cm umożliwiająca wjazd np. przez standardowe drzwi i do windy. Możliwość bezpośredniego dozowania płynu z beczki przy zamkniętej pokrywie pojemnika.

Wymagania dodatkowe:

- Z uwagi na obowiązek przeprowadzenia specjalistycznych szkoleń w zakresie stosowania dostarczonych środków, oraz wprowadzonych w związku z tym procedur mycia i dezynfekcji produkty  w poz. 1-17 muszą pochodzić od jednego producenta.

- Oferowane produkty nie mogą być środkami medycznymi.

- Wykonawca w cenie oferty w ciągu 14-stu dni od podpisania umowy zamontuje i zapewni serwis systemu dozującego do płynów w zmywarce tunelowej z  pomiarem przewodności, zaworami odcinającymi, trzystopniową kontrolą poziomu płynu w pojemnikach z sygnalizacją alarmową w przypadku braku płynu

- Wykonawca w cenie oferty w ciągu miesiąca od podpisania umowy wykona ocenę rozkładu temperatur w fazie mycia i płukania w zmywarkach u zamawiającego. Wymaga się, aby urządzenie posiadało zapis próbkowania nie rzadszy niż 2 sek. Oraz nie starsze niż 12 miesięcy świadectwo kalibracji, co potwierdza rzetelność wykonanych badań.

- Wykonawca  w cenie oferty uwzględni montaż i serwis trzyfunkcyjnych mieszalników do płynów myjąco-dezynfekcyjnych z wężem 20 m. w ilości 5 szt.

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia kompletu koszy do chemii  w ilości 10 szt.

- Wykonawca w cenie oferty na okres trwania umowy zapewni:

- regularny serwis urządzeń dozujących  - minimum jeden raz w miesiącu z pozostawieniem raportu

- szkolenia dla personelu każdorazowo na życzenie zamawiającego

- dostarczenie wraz z pierwszą dostawą kart stanowiskowych

DOKUMENTY, KTÓRE WYKONAWCY ZOBOWIĄZANI SĄ ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY

Do oferty  należy dołączyć:

- Opisy oferowanych środków chemicznych (w tym określone cechy fizykochemiczne, dozowanie, zastosowanie i sposób użycia);

- Świadectwo kalibracji urządzenia do badania rozkładu temperatur w fazie mycia i płukania w zmywarkach tunelowych

- Karty charakterystyki substancji niebezpiecznej lub preparatu niebezpiecznego. Zestawienie środków chemicznych, dla których należy dostarczyć karty charakterystyki określa ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 2020/878 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniające załącznik nr II do Rozporządzenia nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów ( REACH )

- Dla poz. nr 1-15  „Formularza cenowego” należy złożyć certyfikaty:

- system zarządzania jakością ISO 9001;

- system zarządzania środowiskowego ISO 14001:

dotyczy producenta przedmiotu zamówienia.

Podstawa prawna żądania m/w dokumentów: Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach ( Dz.U. z 2011 nr 63 poz. 322)

- Do oferty należy dołączyć aktualne pozwolenie na obrót produktem biobójczym dla pozycji 7 i 8