Załącznik nr 2a – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Dotyczy: postępowania pn. Zakup sprzętu medycznego - znak ZP/2501/87/25

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)

Przedmiot przetargu: Urządzenie do masażu wirowego kończyn górnych

Producent/Firma: ……………………………………………………………………………………………………………….……………………

Urządzenie nazwa  typ: ...................................................Rok produkcji: ..............................

| Lp. | Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2025 | Tak |  |
|  | Urządzenie do hydroterapii umożliwiające rehabilitację kończyn górnych z wykorzystaniem delikatnego masażu wirowego | Tak |  |
|  | Niecka wanny akrylowa, wzmacniana matami z włókna szklanego | Tak |  |
|  | 44 dysze masażu wirowego | Tak |  |
|  | System zabezpieczający przed pracą na sucho | Tak |  |
|  | Automatyczne napełnianie | Tak |  |
|  | Elektronicznie sterowane odkamienianie | Tak |  |
|  | Czujnik temperatury wody | Tak |  |
|  | Funkcja ciepłego prysznica | Tak |  |
|  | Masaż wirowy przez wykorzystanie strumienia wody o uregulowanej sile | Tak |  |
|  | Krzesełko obrotowe w zestawie | Tak |  |
|  | Wanna wyposażona w: zawór prysznica, zawór ciepłej wody, zawór zimnej wody, zawór napowietrzania, prysznic, panel sterowania, spust wody, zawór opróżniania | Tak |  |
|  | Pojemność zabiegowa 30l (+/-2%) | Tak |  |
|  | Pojemność do przelewu 45l (+/-2%) | Tak |  |
|  | Czas napełniania max. 1,5 min. | Tak |  |
|  | Czas opróżniania max. 1 min. | Tak |  |
|  | Zasilanie z sieci elektrycznej 230V/50Hz | Tak |  |
|  | Wymiary 90x95x92 cm | Tak |  |
|  | Waga max. 60 kg | Tak |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej. | Tak |  |
|  | Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe | Tak |  |
|  | Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia. | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta | Tak |  |
|  | Paszport techniczny | Tak |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min.24 miesiące. | Tak |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | Tak |  |
|  | Zapewniony serwis pogwarancyjny | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat | Tak |  |