Załącznik nr 2a – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Dotyczy: postępowania pn. Zakup sprzętu medycznego - znak ZP/2501/87/25

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)

Przedmiot przetargu: Wanna do automatycznego masażu podwodnego

Producent/Firma: ……………………………………………………………………………………………………………….……………………

Urządzenie nazwa  typ: ...................................................Rok produkcji: ..............................

| Lp. | Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2025 | Tak |  |
|  | Wanna do automatycznego masażu podwodnego | Tak |  |
|  | Wanna wykonana jest z tworzywa sztucznego wzmacnianego włóknem szklanym. Całość wsparta na aluminiowej konstrukcji | Tak |  |
|  | Wanna wyposażona w: - półautomatyczny spust wody - system dysz do masażu podwodnego automatycznego, - system kąpieli perełkowej, dysze powietrzne: 11x5 dysz - system zabezpieczenia przed przelaniem wody - prysznic ręczny - dotykowy, elektroniczny panel sterowania, | Tak |  |
|  | Wymiary (+/- 5%): -długość 2080 mm - szerokość 840 mm - wysokość 740 mm | Tak |  |
|  | Dwa poziomy napełniania – zapewniające ekonomiczne zużycie wody: - I poziom: 100 l (+/- 5%) - II poziom: 200 l (+/- 5%) | Tak |  |
|  | Dotykowy, obrotowy elektroniczny panel sterowania (minimum 7”): - automatyczne napełnianie, - ustawienie poziomu napełniania (100/200) - timer z automatycznym wyłączeniem zabiegu - zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho | Tak |  |
|  | Masaż podwodny automatyczny – 28 dysz w 5 sekcjach (stopy, podudzia, kolana, biodra, kręgosłup) | Tak |  |
|  | Napięcie zasilania 400V/50Hz, moc 2,3 kW | Tak |  |
|  | Zabezpieczenie przed przeciążeniem, zmianą kolejności i zanikiem fazy. | Tak |  |
|  | Regulowane stopki | Tak |  |
|  | Płyn do dezynfekcji | Tak |  |
|  | Możliwość wyboru koloru wanny z palety minimum 9 kolorów | Tak |  |
|  | System chromoterapii (7 barw podstawowych i pochodnych) | Tak |  |
|  | System dezynfekcji chemicznej | Tak |  |
|  | Elektromagnetyczny zmiękczacz wody | Tak |  |
|  | Poręcze boczne montowane wewnątrz | Tak |  |
|  | Podnóżek rozporowy | Tak |  |
|  | Stopień ułatwiający wchodzenie do wanny | Tak |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej. | Tak |  |
|  | Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe | Tak |  |
|  | Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia. | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta | Tak |  |
|  | Paszport techniczny | Tak |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min.24 miesiące. | Tak |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | Tak |  |
|  | Zapewniony serwis pogwarancyjny | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat | Tak |  |