Załącznik nr 2a – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Dotyczy: postępowania pn. Zakup sprzętu medycznego - znak ZP/2501/87/25

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)

Przedmiot przetargu: Fotel ginekologiczny zabiegowy

Producent/Firma: ……………………………………………………………………………………………………………….……………………

Urządzenie nazwa  typ: ...................................................Rok produkcji: ..............................

| Lp. | Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2025 | Tak |  |
|  | Fotel ginekologiczny 4 segmentowy składający się z segmentu głowy, pleców, segmentu siedziska oraz nakładanego 4 segmentu nożnego. | Tak |  |
|  | Fotel osadzony na elektromechanicznie regulowanej osłoniętej kolumnie. | Tak |  |
|  | Podstawa, kolumna zabezpieczona tworzywową, gładką osłoną w kolorze białym, gwarantującą brak przestrzeni zamkniętych i trudno dostępnych oraz łatwość i szybkość dezynfekcji. Podstawa, kolumna oraz spodnie części wszystkich segmentów fotela obudowane łatwą w utrzymaniu czystości obudową z tworzywa sztucznego w kolorze białym; Nie dopuszcza się fotela bez obudowy siedziska i segmentu pleców z tworzywa sztucznego . Nie dopuszcza się obudowy podstawy metalowej oraz kolumny obudowanej obudową metalową. | Tak |  |
|  | Zintegrowany uchwyt na ręczniki jednorazowe w rolce za segmentem pleców , zawieszany, możliwy do szybkiego demontażu. Możliwość poprowadzenia podkładu papierowego w rolce między segmentem pleców i głowy oraz między segmentem siedziska i segmentu pleców | Tak |  |
|  | Podpory pod ręce pacjenta z tworzywa sztucznego - 1 para. Nie dopuszcza się podpór pod ręce z wykończeniem skajem czy wersji tapicerowanej. | Tak |  |
|  | Fotel wyposażony w podkolanniki typu Goepela w kolorze tapicerki fotela -1 para. Podkolanniki wyposażone w rzepy mocujące. | Tak |  |
|  | Fotel wyposażony w uchylną owalną miskę z regulacją jej ustawienia w dwóch osiach | Tak |  |
|  | Fotel wyposażony w kółka o średnicy 75mm z indywidualną blokadą hamulcami | Tak |  |
|  | Fotel wyposażony w parę listew – szyn do montażu wyposażenia na odcinku siedziska | Tak |  |
|  | Fotel wyposażony w parę listew – szyn do montażu wyposażenia na odcinku pleców | Tak |  |
|  | Schodek nasuwany na podstawę fotela (umożliwiający dobry dostęp do panelu sterującego wbudowanego w podstawę fotela) pokryty białą obudową z tworzywa sztucznego , schodek z możliwością demontażu. Nie dopuszcza się schodka dostawionego do fotela, metalowego -malowanego proszkowo oraz z wykończeniem skajem medycznym | Tak |  |
|  | Fotel wyposażony w otwory montażowe w spodniej części podstawy fotela po obu jego stronach dające możliwość zintegrowania z uchwytem kolposkopu | Tak |  |
|  | Bezpieczne obciążenie min 150kg. | Tak |  |
|  | Wymiary całkowite 3 segmentowej powierzchni roboczej w pozycji leża 1365mm +/- 50mm | Tak |  |
|  | Wymiary podstawy fotela: dł. 900 x szer. 600mm | Tak |  |
|  | Szerokość leża: 620 mm | Tak |  |
|  | Podstawa wyoblona bez wystających ostrych krawędzi, pokryta obudową z tworzywa sztucznego. Nie dopuszcza się widocznych elementów metalowych malowanych proszkowo podstawy oraz kolumny. | Tak |  |
|  | Elektromechaniczna regulacja wysokości fotela w zakresie 640-940mm, sterowanie za pomocą przycisków nożnych wbudowanych w podstawę fotela oraz za pomocą kablowego pilota ręcznego. | Tak |  |
|  | Regulacja segmentu plecowego w zakresie 0-80o elektromechaniczna, uzyskiwana za pomocą przycisków nożnych wbudowanych w podstawę fotela oraz za pomocą kablowego pilota ręcznego. | Tak |  |
|  | Regulacja segmentu głowy w zakresie +/-30 o za pomocą przycisku sprężyny gazowej zlokalizowanego w tylnej części oparcia segmentu pleców. | Tak |  |
|  | Możliwy przez Zamawiającego wybór koloru tapicerki z przynajmniej 15 różnych kolorów | Tak |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej. | Tak |  |
|  | Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe | Tak |  |
|  | Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia. | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta | Tak |  |
|  | Paszport techniczny | Tak |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min.24 miesiące. | Tak |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | Tak |  |
|  | W okresie gwarancji przeglądy techniczne wraz z materiałami do nich użytymi wykonywane bezpłatnie co najmniej raz w roku. | Tak |  |
|  | Zapewniony serwis pogwarancyjny | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat | Tak |  |