Załącznik nr 2a – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Dotyczy: postępowania pn. Zakup sprzętu medycznego powtórzenie - znak ZP/2501/87.1/25

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)

Przedmiot przetargu: Resektoskop 18,5

Producent/Firma: ……………………………………………………………………………………………………………….……………………

Urządzenie nazwa  typ: ...................................................Rok produkcji: ..............................

| Lp. | Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji 2025 | Tak |  |
|  | Resektoskop 18,5 Ch | Tak |  |
|  | Element pracujący mini resektoskopu bipolarnego pasywny z systemem „quick-lock“ do połączenia z płaszczem, 17,5/18,5Ch ; rączka zamknięta; kompatybilny z optyką Ø 2,9mm, dł. 302 mm, kąt patrzenia: 30° - 1 szt. | Tak |  |
|  | Płaszcz wewnętrzny rotacyjny 17,5 Ch do resektoskopu bipolarnego; ceramiczna końcówka o wzmocnionej trwałości; kod oznakowania zielony; system „quick-lock” - 1 szt. | Tak |  |
|  | Płaszcz zewnętrzny rotacyjny 18,5 Ch do resektoskopu bipolarnego; perforowane zakończenie; dwa zawory umożliwiające ciągłą irygację ; matowe wykończenie powierzchni płaszcza i delikatna chropowatość ułatwiają optymalne przyleganie lubrykantu i dzięki temu atraumatyczne wprowadzanie urządzenia, system „quick-lock“ – 1 szt. | Tak |  |
|  | Obturator optyczny; 17,5Ch z system „quick-lock“ kompatybilny z płaszczem wewnętrznym, kanał narzędziowy: 5Ch – 1 szt. | Tak |  |
|  | Optyka HD do mini- resektoskopu; ø2,9 mm, dł.=302mm, kąt patrzenia 30°, oznakowanie DATA-MATRIX – 1 szt. | Tak |  |
|  | Płaszcz jednorazowy na optykę ø 2,9mm, dł.=300-302mm:- sterylny, jednorazowego użytku wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego: poliuretanu medycznego o grubości 0,07mm, kanał roboczy: 5-7 Ch, gwarantuje sterylność optyki i kamery – 1 szt. | Tak |  |
|  | Kabel bipolarny do mini- resektoskopu kompatybilny z diatermią Użytkownika – 1 szt. | Tak |  |
|  | Elektroda bipolarna typu pętla tnąca, 17,5 Ch, średnica 0,35 mm – 11 szt. | Tak |  |
|  | Elektroda bipolarna do koagulacji „kulka“; 17,5 Ch – 1 szt. | Tak |  |
|  | Światłowód ø3,5 mm, dł. 230 cm + adapter do optyki i źródła światła – 1 szt. | Tak |  |
|  | Kosz do przechowywania i sterylizacji resektoskopu, wykonany z siatki metalowej, z pokrywą i matą silikonową – 1 szt. | Tak |  |
|  | Kosz do przechowywania i sterylizacji optyki z uchwytami silikonowymi, wymiary: 460 x 80 x 52 mm – 1 szt. | Tak |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej. | Tak |  |
|  | Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe | Tak |  |
|  | Dostawa i szkolenie obsługi w cenie urządzenia. | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta | Tak |  |
|  | Paszport techniczny | Tak |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min.24 miesiące. | Tak |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | Tak |  |
|  | W okresie gwarancji przeglądy techniczne wraz z materiałami do nich użytymi wykonywane bezpłatnie co najmniej raz w roku. | Tak |  |
|  | Zapewniony serwis pogwarancyjny | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat | Tak |  |