Załącznik nr 2 – formularz ofertowy techniczny

dotyczy: postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego (sygnatura: ZP/2501/97/25)

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)

Przedmiot przetargu: Monitor zbiorczy – szt. 2

Producent/Firma: ……………………………………………………………………………………………………………….……………………

Urządzenie nazwa  typ: ...................................................Rok produkcji: ..............................

| Lp. | Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2025 | Tak |  |
|  | Każda z central musi spełniać odpowiednie wymagania dla urządzeń medycznych – musi być wyrobem medycznym | Tak |  |
|  | Centrala umożliwia ciągłe monitorowanie parametrów życiowych oraz archiwizację rejestrowanych danych | Tak |  |
|  | Każda z central umożliwia monitorowanie, rejestrację i archiwizację danych z 12 stanowisk monitorowania z serii Intellivue. | Tak |  |
|  | W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie niezbędne elementy konieczne do podłączenia wymaganych urządzeń i zapewnienia monitorowania i rejestracji parametrów z tych urządzeń . | Tak |  |
|  | Komunikacja z zewnętrznymi systemami informatycznymi w standardzie HL7 | Tak |  |
|  | Komunikacja z kardiomonitorami i podłączonymi urządzeniami z wykorzystaniem szyfrowania i uwierzytelniania węzłów | Tak |  |
|  | W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie aktywne elementy strukturalne sieci komputerowej wymagane do prawidłowego i bezpiecznego działania sytemu | Tak |  |
|  | Przekątna ekranu centrali nie mniejsza niż 21 cali (podać model i producenta zaoferowanego ekranu i przekątną, załączyć karty katalogowe) | Tak |  |
|  | Prezentacja w czasie rzeczywistym danych z kardiomonitorów i wszystkich podłączonych urządzeń. | Tak |  |
|  | Możliwość przyszłej współpracy z systemem anten / punktów dostępowych zapewniających nieprzerwaną komunikację pomiędzy modułami/rejestratorami telemetrycznymi a centralą monitorującą w obrębie Oddziału Kardiologii Zamawiającego. | Tak |  |
|  | Obsługa za pomocą standardowej myszy i klawiatury komputerowej | Tak |  |
|  | Wydruki raportów z centrali za pomocą drukarki laserowej przy centrali | Tak |  |
|  | Zapis wyników w systemie monitoringu pomiarów, trendów, zdarzeń alarmowych i krzywych dynamicznych z ostatnich minimum 120 godzin z możliwością natychmiastowego wglądu w dowolny zapisany fragment z poziomu centrali monitorującej. Dotyczy danych z kardiomonitorów i wszystkich podłączonych urządzeń. | Tak |  |
|  | Możliwość zdalnego uruchamiania pomiarów i zmiany ustawień wartości alarmowych kardiomonitorów | Tak |  |
|  | Co najmniej 3 stopniowy system alarmów sygnalizowanych dźwiękowo i optycznie | Tak |  |
|  | System operacyjny, bazodanowy i inne elementy programowe central zapewniające poprawną i bezawaryjną pracę sytemu monitoringu, posiadające aktualne wsparcie techniczne producenta w wersji aktualnej na dzień składania oferty (podać nazwy systemów i ich wersje) | Tak |  |
|  | Platforma sprzętowa o parametrach dostosowanych do zapewnienia optymalnej pracy systemu (należy podać modele, producenta i parametry zaoferowanych urządzeń, załączyć karty katalogowe) | Tak |  |
|  | Wraz ze sprzętem należy dostarczyć wymagane urządzenia do bezprzerywowego podtrzymania napięcia, czas podtrzymania minimum 15 min. | Tak |  |
|  | Możliwość wprowadzania i wyświetlania polskich znaków (ą, ę, ć, ł, ń, ó, ś, ż, ź) | Tak |  |
|  | Możliwość ręcznej zmiany wielkości każdego z sektorów pacjenta w widoku zbiorczym w celu dopasowania do liczby aktualnie monitorowanych parametrów. Zmiana dokonywana przez Użytkownika w trakcie pracy bez konieczności zamykania okna widoku zbiorczego pacjentów czy wchodzenia w menu konfiguracji. | Tak |  |
|  | Możliwość ręcznego i automatycznego minimalizowania sektorów przypisanych do łóżek na których aktualnie nie są monitorowani pacjenci. | Tak |  |
|  | Automatyczne wznowienie wyświetlania zminimalizowanego sektora po rozpoczęciu monitorowania przez przypisany do niego kardiomonitor | Tak |  |
|  | Zdalne sterowanie ustawieniami kardiomonitorów w tym co najmniej zarządzanie alarmami, wyzwalanie i zatrzymywanie pomiarów ciśnienia (NIBP), zmiana interwału pomiaru NIBP, zarządzenie analizą arytmii. | Tak |  |
|  | Narzędzia do wykonywania pomiarów czasowych (np. pomiar odstępu R-R) na zapisanych krzywych EKG. Funkcja zapisania wyniku wykonanego pomiaru wraz z adnotacjami. | Tak |  |
|  | Funkcja przeglądania statystyk EKG, dostępne informacje min. łączna ilość pobudzeń, łączna ilość pobudzeń prawidłowych, łączna ilość pobudzeń komorowych i nadkomorowych, zmienność czynności serca | Tak |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej. | Tak |  |
|  | Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe | Tak |  |
|  | Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia. | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta | Tak |  |
|  | Paszport techniczny | Tak |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min.24 miesiące. | Tak |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | Tak |  |
|  | W okresie gwarancji przeglądy techniczne wraz z materiałami do nich użytymi wykonywane bezpłatnie co najmniej raz w roku. | Tak |  |
|  | Zapewniony serwis pogwarancyjny | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat | Tak |  |

kwalifikowany podpis elektroniczny